| GRUPO | PARTIDA | NUMERO DE MATERIAL | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 11,24 | 50516266 | SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO |

| LICITANTE: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: | MODELO: |  |  | FECHA: |
| PUNTOS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN: |  |  | OBSERVACIONES |  |
| 1. ASIENTO Y RESPALDO |  |  |  |  |
| 1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO. |  |  |  |  |
| 1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL. |  |  |  |  |
| 1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. |  |  |  |  |
| 1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO. |  |  |  |  |
| 1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA ESTRUCTURA. |  |  |  |  |
| 1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA. |  |  |  |  |
| 1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL. |  |  |  |  |
| 2. ESTRUCTURA DE TRINEO. |  |  |  |  |
| 2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE ½" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES. |  |  |  |  |
| 2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA. |  |  |  |  |
| 2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERA COLOCADO EL RESPALDO. |  |  |  |  |
| 2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. |  |  |  |  |
| 3. FIJACION DE ASIENTO. |  |  |  |  |
| 3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO. |  |  |  |  |

| GRUPO | PARTIDA | NUMERO DE MATERIAL | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 11,24 | 50516266 | SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO |

| 3.2. DEBERA TENER BARRENOS PARA FIJACION DEL ASIENTO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS. |  |  |
| 4. REGATON FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARE DE LA MISMA. |  |  |
| 5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM |  |  |
| 6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%. |  |  |

Es motivo de revisión y evaluación aspectos relacionados con la funcionalidad y seguridad en la operación del bien ofertado:

- Acabados sin bordes filosos ni rebabas.

- Ensamble adecuado de accesorios.

- Sistemas de seguridad que eviten riesgos al paciente y/o personal usuario.

- Materiales en mal estado (rotos, oxidación, corrosión, etc.)

- Calidad de soldaduras.

| REPRESENTANTES | FIRMA |
| --- | --- |
| Nombre del representante del Licitante |  |
| Nombre del evaluador del ISAPEG |  |