- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO:

| Generales | Tipo: termosifón Capacidad nominal: 130 a 150 litros Presión máxima permitida: 0.5 kg/cm2 |
| --- | --- |
| Termotanque | Capa interna: acero inoxidable grado 304-2B, espesor mínimo 0.40 mm Capa externa: acero inoxidable grado 304-2B o 201 BA espesor mínimo 0.31 mm Aislante térmico: poliuretano de mínimo 50 mm Jarro de aire: colocado por un costado y a la altura del tope superior del tinaco Barra de magnesio: en nipple inferior para cambio y mantenimiento Considerar instalar una etiqueta autoadherible en vynil con impresión a color conforme a diseño proporcionado por la SMAOT de dimensiones 35 cm alto x 80 cm ancho, la cual deberá colocarse en la parte frontal del termo tanque. |
| Colector Solar | 12 Tubos de cristal de borosilicato Dimensiones: largo 1.8 m, diámetro 58 mm Grosor mínimo: 2.1 mm en la capa externa del tubo evacuado Grosor mínimo: 1.6 mm en la capa interna del tubo evacuado Recubrimiento tricapa (SS-ALN/CU) o (SS-AL/CU) |
| Estructura soporte | Acero inoxidable grado 201 BA Piezas principales de soporte: mínimo 1.7 mm de espesor (Ver imagen 1) Piezas auxiliares de soporte: mínimo 1.2 mm de espesor (Ver imagen 1) Inclinación de 21º ± 2º |

NOTA: Se deberá considerar que el equipo tenga una etiqueta en la cual se pueda identificar la marca y modelo del sistema. El material, dimensiones y su ubicación queda a criterio del proveedor.

Imagen 1

- MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN:

| Cantidad | U.M. | Descripción | Medida | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | metro | Tubería | ¾” | PP-R |
| 4 | pieza | codo de 90° | ¾” | PP-R |
| 2 | pieza | conector rosca exterior | ¾” | PP-R |
| 2 | pieza | conector rosca interior | ¾” | PP-R |
| 2 | pieza | válvula esfera | ¾” | PP-R |
| 1 | pieza | válvula check roscable | ¾” | Latón o bronce |
| 2 | pieza | rosca unión | ¾” | PP-R |
| 1 | pieza | Tee | ¾” | Galvanizada |
| 1 | pieza | Tapón macho o hembra (para nipple superior del termotanque) | ¾” o ½” (según modelo ofertado) | Galvanizado |
| 1 | pieza | Conector rosca exterior con cuerda reforzada. (para jarro de aire) | ¾” | CPVC – latón o bronce |
| 1 | pieza | jarro de aire (altura al tope superior del tinaco) | ¾” | CPVC RD-11 |
| 1 | pieza | Válvula esfera para by-pass (según vivienda) | ¾” o ½” (según vivienda) | PP-R, latón o bronce (según vivienda) |

- ESPECIFICACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN:

- La instalación se deberá realizar conforme al diagrama mostrado en el apartado 3.

- En el caso de que una vivienda requiera una cantidad mayor de material de instalación conforme a lo especificado en el apartado 3, se podrá utilizar el material sobrante de otras viviendas.

- La ubicación y cantidad de los 8 metros de tubería y los codos 90° podrá cambiar según las condiciones de cada vivienda.

- En caso de que la vivienda no cuente con calentador de respaldo (boiler), la válvula de esfera para by-pass se deberá entregar al beneficiario en el tamaño y material que el proveedor disponga.

- Se debe considerar mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta instalación del calentador solar.

- Deberá impartir capacitación personalizada sobre el uso y mantenimiento del equipo a cada persona beneficiaria.

- El padrón de solicitantes se entregará al proveedor adjudicado.

- Una vez que la SMAOT entregue el padrón de solicitantes, el proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles para entregar el calendario de instalación, en el que se indicarán los periodos aproximados en los que estará instalando en cada municipio, incluyendo nombre y teléfono de contacto de los supervisores de cuadrilla.

- En caso de existir bajas de personas solicitantes durante el proceso de instalación, la SMAOT podrá realizar el reemplazo correspondiente, en un tiempo máximo de 3 días hábiles.

- Hay que considerar que se deberá suscribir por el proveedor y la persona beneficiaria en 2 tantos originales el acta de entrega-recepción.

- El período de instalación será de 5 meses a partir de la firma del contrato.

- INSTALADORES

El proveedor deberá contar con la capacidad suficiente para cumplir con los tiempos estipulados en los presentes términos de referencia. Es necesario que el proveedor cuente con al menos 5 cuadrillas de instalación que trabajen de manera simultánea y deberá contar con al menos 5 supervisores que cuenten con su “Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia EC0325” emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales vigente al menos al 31 de diciembre de 2022.

- CARTA GARANTÍA

Se deberá entregar una carta garantía impresa a cada persona beneficiaria, la cual deberá especificar:

- Garantía contra defectos de fábrica por un periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de instalación del equipo.

- Garantía sobre la instalación por un periodo de 1 año, contado a partir de la fecha de instalación del equipo.

En caso de que se tenga algún reporte de una persona beneficiaria sobre un desperfecto de un equipo instalado, y aplique la garantía, el tiempo máximo para la atención será de 10 días hábiles contados a partir de la notificación al proveedor vía telefónica o por correo electrónico y se deberá atender en la vivienda de la persona beneficiaria.

Dicha carta garantía, deberá incluir la imagen institucional que será proporcionada por SMAOT al licitante adjudicado.

- PRUEBAS DE LABORATORIO

- Prueba para verificar que el sistema ofertado cumple con las características técnicas solicitadas (Se presentará durante el proceso de licitación).

Para la presentación de ofertas durante el proceso de adquisición correspondiente, el proveedor deberá considerar la entrega de un informe de resultados realizado por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), demostrando además su competencia en pruebas a calentadores solares de agua con la evaluación de conformidad con la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 ISO para Laboratorio de Pruebas en el DTESTV y la NMX-ES-004-NORMEX-2010; en el cual se pueda verificar que el bien ofertado cumple con las características técnicas solicitadas descritas a continuación:

- Capacidad del Termotanque. Método de prueba con referencia al DTESTV.

- Verificación de tipo de acero inoxidable clasificación AISI/SAE del termotanque en su capa externa y capa interna así como de la estructura de soporte del sistema.

- Verificación y lectura de calibres, dimensiones y medidas de materiales del sistema termotanque (capa interna y externa del termotanque), material aislante, estructura de soporte del sistema y capa externa e interna del tubo evacuado.

La vigencia del informe de pruebas realizado por el laboratorio no debe ser mayor a 1 año posterior a su emisión.

- Pruebas para verificar que los bienes que serán suministrados e instalados cumplen con las características técnicas solicitadas. (Solo en caso de resultar adjudicado).

- El proveedor adjudicado deberá considerar suministrar 4 equipos adicionales a los 4340, uno por cada lote de mil equipos; con la finalidad de que se le apliquen pruebas para verificar que cumplen con las características técnicas solicitadas. Los costos de las pruebas de laboratorio serán a cargo del proveedor que resulte adjudicado en el proceso de adquisición correspondiente.

- Dichas pruebas serán realizadas por un laboratorio acreditado ante EMA, demostrando además su competencia en pruebas a calentadores solares de agua con la evaluación de la conformidad de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 ISO para Laboratorio de Pruebas en el DTESTV y la NMX-ES-004-NORMEX-2010.

- El muestreo se realizará cuando el proveedor tenga los equipos en bodega y las instalaciones no podrán comenzar hasta no tener el informe de laboratorio que confirme que se cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

- El muestreo y la entrega de la muestra seleccionada al laboratorio se realizará por personal de la SMAOT.

- Recoger la muestra una vez finalizadas las pruebas, será responsabilidad del proveedor adjudicado.

- En caso de que la muestra en cuestión no pase las pruebas de laboratorio solicitadas, el licitante adjudicado deberá efectuar el cambio correspondiente de la totalidad del lote en bodega.

- Hay que considerar que las pruebas de laboratorio son destructivas.

- Prueba para determinar el desempeño térmico del sistema, así como la resistencia a impactos por el colector solar. (Solo en caso de resultar adjudicado)

El proveedor adjudicado deberá considerar la realización de una prueba para verificar el rendimiento térmico de la marca y modelo correspondiente a los bienes suministrados, así como de resistencia a impacto por el colector solar. El costo de la prueba será a cargo del proveedor que resulte adjudicado en el proceso de adquisición correspondiente.

Dicha prueba será realizada por un laboratorio acreditado ante EMA demostrando su competencia en:

- Prueba de rendimiento térmico a calentadores solares de agua con alcance para realizar las pruebas de conformidad con la norma y/o métodos de prueba según a lo establecido por el capítulo 7 de la NMX-ES-004-NORMEX-2010 así como a lo establecido en el inciso 8.1.1 de la NOM-027-ENER/SCFI-2018.

- Prueba de resistencia al impacto del colector solar con alcance para realizar las pruebas de conformidad con la norma y/o métodos de prueba según a lo establecido en el inciso 8.2.10 de la NOM-027-ENER/SCFI-2018.

La prueba se realizará posterior al segundo pago. El muestreo se realizará en bodega del proveedor y la entrega del equipo seleccionado al laboratorio será responsabilidad de la SMAOT. Recoger el equipo una vez finalizadas las pruebas, será responsabilidad del proveedor adjudicado.

Hay que considerar que las pruebas para determinar la resistencia a impactos del colector solar son destructivas.

- DOCUMENTACIÓN POR ENTREGAR A CADA PERSONA BENEFICIARIA.

(EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO)

- Acta de entrega recepción impresa y suscrita por la persona beneficiaria en el formato establecido por la SMAOT.

- Manual de operación del equipo y programa de mantenimiento preventivo. Deberá incluir la imagen institucional que será proporcionada por SMAOT al licitante adjudicado.

- Carta garantía personalizada por persona beneficiaria, que incluya datos de contacto de la empresa y procedimiento para hacer válida la garantía. Deberá incluir la imagen institucional que será proporcionada por SMAOT al licitante adjudicado.

- DOCUMENTACIÓN POR ENTREGAR A LA SMAOT (EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO)

- Reporte semanal sobre el avance en las instalaciones, en el formato establecido por la SMAOT.

Forma de entrega: correo electrónico.

- Acta de entrega recepción, adicional a la entregada a la persona beneficiaria.

Forma de entrega:

  - Impresa, en oficinas de SMAOT, con cada trámite de pago;

  - Digital, cargada por el proveedor en Plataforma digital de la SMAOT, con frecuencia semanal.

- Evidencia fotográfica

- 1 archivo para el antes de la instalación donde se visualice el espacio donde el CSA será instalado.

- 1 archivo para el después donde se visualice el CSA instalado.

- 1 archivo donde se visualice la válvula de esfera para el by-pass, ya sea instalada en el calentador de respaldo (boiler) o en su defecto, entregada en mano a la persona beneficiaria.

- Forma de entrega: digital, cargada por proveedor en Plataforma digital de SMAOT, con frecuencia semanal.

- FORMA DE PAGO

4 tantos contra entrega del comprobante fiscal correspondiente especificando método de pago PPD y forma de pago 99, gastos en general; conforme a la siguiente tabla:

| Pago | Cantidad de bienes suministrados e instalados | Monto pago |
| --- | --- | --- |
| Primero | 340 | Equivalente al precio unitario de 340 piezas |
| Segundo | 1000 | Equivalente al precio unitario de 1000 piezas |
| Tercero | 1500 | Equivalente al precio unitario de 1500 piezas |
| Cuarto | 1500 | Equivalente al precio unitario de 1500 piezas |