| Descripción corta del bien (descripción general) | Chasis carga grande cabina mediana, EQUIPADO CON GRÚA DE PLATAFORMA |
| --- | --- |
| Descripción larga del bien (Especificaciones técnicas). | Adaptaciones grúa de plataforma hidráulica: Fabricada en acero de 24” para carga y arrastre de 2 automóviles de tipo “B”. Inclinación trasera cola de pato. Cajuela para herramienta con tapa de acero inoxidable, entrepaño, chapa y llave. Sistema Hidráulico Winch hidráulico de mínimo 15,000 lb de capacidad, con cable de acero de ½ por 25 mts., con gancho. Sistema de liberación remoto y rodillos destorcedores con ángulos de inclinación Wheel Lift hidráulico para levantar el segundo auto por las ruedas, con capacidad de mínimo de 6,500 lb. (2,948 kg) de capacidad. Con balancín de perno central, bases secciones para elementos “L” 3 juegos de horquillas con bases para sistema de levante para ejes. Podrá contener acelerador vernier a control remoto. Bomba hidráulica y Kit de mangueras para el sistema hidráulico. Banco de válvulas de 5 vías. Válvula de seguridad hidráulica en los pistones de elevación de la plataforma y Wheel Lift. Controles de mandos iluminados con led, uno en cada costado de la unidad. Tanque de aceite con filtro de retorno integrado. Riel flexible protector de mangueras y del track eléctrico. (Power track). Acondicionamiento de chasis según el tipo de marca. Torreta con tecnología led Barra de luces (torreta) de un nivel de perfil bajo con tecnología 100% a base de leds. Estructura. - base de la torreta en una sola pieza de aluminio extruido. La base de la torreta soporta todos los componentes de la misma. Sellado de la torreta con empaque, para impedir el paso polvo, humedad o cualquier agente externo. Cada uno de los domos asegurados a la base por tornillos inoxidables para garantizar que no se desprendan con la presión del aire o la vibración propia de la unidad. No se admite la sujeción de los domos con grapas. Dimensiones: largo: de 47 a 48 pulgadas, ancho: de 12.1 a 13.5 pulgadas, alto: de 2.25 a 2.5 pulgadas. Los colores de los domos exteriores de la torreta en color cristal, azul, rojo o negro, con recubrimiento especial dedicado para protección contra rayos UV, decoloración y mayor resistencia a impactos. Insertos de color en policarbonato de alta resistencia, ubicados al interior de los domos, instalados en cada lámpara de acuerdo al color de la misma, para denotar presencia aún con las lámparas apagadas, en el caso de que los domos sean en color cristal. Soportes de montaje ajustable de nylon irrompibles y resistentes a la vibración. Garantía estándar de 24 meses y 5 años en módulos led. Cumplimiento de la norma internacional SAE J-845. Configuración: 4 lámparas esquineras de mínimo 6 led (2 en color rojo lado piloto y 2 en color azul lado copiloto). 4 lámparas direccionales frontales de mínimo 6 led (2 en color rojo lado piloto y 2 en color azul lado copiloto) 4 lámparas direccionales traseros de mínimo 6 led con función de barra de tráfico en color ámbar. 2 lámparas de acercamiento de mínimo 1 led. 2 lámparas callejoneras de mínimo 1 led. Total de leds en la torreta mínimo 76 leds. Funciones: 1.- Intermitencia de la parte frontal de la torreta independiente. 2.- Intermitencia de la parte trasera de la torreta independiente. 3.- Al activar las funciones 1 y 2 de manera conjunta, las lámparas de trabajo y callejoneras en automático se accionan en modo flasheo, activando así el modo emergencia de la torreta. 4.- Activación en modo fijo de las lámparas de trabajo. 5.- Activación en modo fijo de la lámpara callejonera izquierda. 6.- Activación en modo fijo de la lámpara callejonera derecha. 7.- Función de barra de tráfico con direccionamiento derecha-izquierda. 8.- Función de barra de tráfico con direccionamiento izquierda-derecha. Al activar las funciones 7 y 8, la barra de tráfico en automático realiza direccionamiento centro-extremos. 9.- Función luz tenue modalidad fija: al no tener ninguna función en operación y activando ésta función, en automático las lámparas esquineras se activan en modo luz fija de manera tenue. 10.- Función baja intensidad: al tener activa cualquier función de intermitencia y activando ésta función, en automático las lámparas direccionales frontales y traseras reducirán la intensidad de luz. Sirena de 100/200 watts con control unimando: Sirena con micrófono de control remoto unimando con amplificador para instalarse en cajuela, mínimo 10 switches de silicón con membrana para operación tanto sirena como barra de luces, 7 tonos de sirena como mínimo *wail, yelp, hi-lo, manual wail, 2 corneta de aire a programar, voceo: micrófono con botón de cancelación de sonido, retransmisión del radio, stand by, cambio de tonos desde volante, control de la barra de luces con botones, 3 progresivos, 2 auxiliares, volumen en el control del micrófono manual o automático. Botón o switch de encendido y apagado de señalización o luces. Cumplimiento con la norma internacional SAE J-1849. Garantía de 2 años. Bocina de 100 w de potencia de salida. -Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo. -Con base nylon para sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión. -Salida 100 watts. -Cumplimiento con la norma internacional SAE J-1849. -2 años de garantía. Consola. Consola para camión ergonómicamente colocada fabricada de lámina calibre 16. Pintura corrugada en color negro resistente a los rayos "UV". En donde se instalen los soportes para el control de sirena, el micrófono de radio. Garantía de 2 años. Tumbaburro con siglas. Tumbaburros con siglas para camión de placa de acero astm-36-a de ¼" con dos travesaños de tubo de 2" calibre.16 y un travesaño central de lámina de 1/8" de acero, teniendo la parte central las siglas ¨FSPE¨ cortadas con rayo láser y con respaldo de acero inoxidable, espejo para resaltar letras y con anclajes de acero de ¼" reforzados al chasis, con topes de protección de polipropileno de alta densidad en la parte frontal. Anilletes soldados al travesaño inferior fabricados con redondo macizo de ½". Pintura negra semibrillante de poliéster en polvo electrostático, horneado de alta resistencia al impacto y a los rayos UV. Garantía de 2 años. Radio Debe incluir radio móvil de comunicación con instalación (compatible con sistema de comunicación estatal). Garantía mínimo de 1 año. Condiciones especiales: - Color de las unidades de acuerdo con manual de identidad que será entregado a proveedor adjudicado, con pintura a puerta abierta. - Balizamiento de acuerdo con manual de identidad. - Deberá contar con todos los elementos necesarios para la instalación de los equipos y mantener la garantía del fabricante. - Deberá contener todo lo necesario para la instalación eléctrica y suficiente capacidad para recibir los equipos electrónicos que se incorporen. - Accesorios de trabajo: 1 Ensamble “V” con ganchos “J” largo, 2 cadenas de 5/16 con gancho “J” cortos en un extremo, 2 cinturones y 2 matracas para el amarre de los vehículos al Wheel Lift. (Straps), 2 Conos de señalización en color naranja de mínimo 28 pulgadas con reflejantes. |