| GRUPO I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partidas | Numero de material | Descripción | Cantidad Total |
| 29, 42 | 50516264 | ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS | 12 |

| Partida | Cantidad por partida |
| --- | --- |
| 29 | 9 |
| 42 | 3 |

ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS

1. SIETE ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 NO. CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 GRADOS SOLDADAS.

1.1 REFORZADOS CON UNA CANALETA DE LAMINA DE ACERO COLOCADA AL CENTRO DE CADA ENTREPAÑO

1.2 CON PERFORACIONES PARA TORNILLOS, EN LOS FRENTES Y COSTADOS.

1.3 QUE SOPORTE AL MENOS 45 KG POR ENTREPAÑO.

2. POSTES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 EN FORMA DE L, CON PERFORACIONES CADA 10 CM.

2.1 CON PROTECTOR PLÁSTICO EN LA BASE PARA CADA POSTE.

3. REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO.

3.1 DEBERAN IR COLOCADOS EN LOS ENTREPAÑOS 1, 3, 5 Y 7.

4. TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE ¼" DE DIÁMETRO CON TUERCA Y ROLDANA PLANA.

5. ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS

6.DIMENSIONES GENERALES 91 X 45 X 220 CM

7. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

| GRUPO II |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partidas | Numero de material | Descripción | Cantidad Total |
| 30, 43 | 50516273 | ARCHIVERO 4 GAVETAS | 5 |

| Partida | Cantidad por partida |
| --- | --- |
| 30 | 3 |
| 43 | 2 |

ARCHIVERO 4 GAVETAS

1. BASE CON REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE Nº 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS

1.2 REGATONES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.

2. CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD, DEBERA ESTAR ATORNILLADA (NO REMACHADA NI SOLDADA).

2.1. INCLUIR DOS LLAVES.

3. CORREDERA DE ACERO CON RODAMIENTO EMBALINADO.

3.1. CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL

3.2. RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 KG POR PAR DE CORREDERAS.

4. PORTA ETIQUETAS DE LAMINA DE ACERO ACABADO PULIDO

5. GAVETAS CON JALADERA EMBUTIDA DE LAMINA DE ACERO.

6. TAPA, COSTADO, RESPALDO Y FONDO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22.

7. ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS.

8. DIMENSIONES EN CENTIMETROS: 45 X 71 X 134

9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

| GRUPO III |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partidas | Numero de material | Descripción | Cantidad Total |
| 31, 44 | 50516272 | BANCA TANDEM 3 LUGARES | 16 |

| Partida | Cantidad por partida |
| --- | --- |
| 31 | 6 |
| 44 | 10 |

BANCA TANDEM 3 LUGARES

1. BANCA TANDEM PARA 3 LUGARES.

2. ASIENTO Y RESPALDO ANATOMICO DE UNA SOLA PIEZA.

2.1. LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27 MM A 31 MM.

2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS PEQUEÑOS, ASI COMO LIQUIDOS.

2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASI COMO EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).

2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERA SER FABRICADO EN ALUMINIO SOLIDO Y MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS.

2.5. EL ASIENTO DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE APOYO COMO MINIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.

2.5 ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)

3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MINIMO.

3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MINIMO DE 2 MM DE ESPESOR.

3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON EL MISMO MATERIAL.

4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICION O DE INYECCION.

4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.

4.2. EL DISEÑO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERA SER DE FABRICACION SOLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.

4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.

5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO ANATOMICO

ACORDE AL DISEÑO DE LA BASE Y LAS PATAS.

6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA.

7. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.

8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM.

| Partida | Numero de material | Descripción | Cantidad Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 50516256 | BANCO GIRATORIO | 4 |

BANCO GIRATORIO

1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE 14.

1.1. EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO PARA RECIBIR EL HUSILLO.

2. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18 MINIMO 5/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.

3. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18 MINIMO 7/8" DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.

4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.

5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO,

5.1 DEBERA LLEVAR UN TOPE/CABEZAL METÁLICO Y CONTRA HUSILLODEL MISMO MATERIAL PARA EVITAR EL DESACOPLAMIENTO DEL ASIENTO. (COMO SE MUESTRA ENLA IMAGEN)

6. LOS FILOS DEBEN SER CURVOS Y SELLADOS (DOBLEZ SELLADO) CON ACABADOS LIMPIOS.

7. DIMENSIONES GENERALES:

7.1 DIAMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%.

7.2. ALTURA VARIABLE DE 45 A 55 CM.

| Partida | Numero de material | Descripción | Cantidad Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 50516258 | BURO | 2 |

BURO

1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE 20 DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

1.1 REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA.

2. ENTREPAÑO MEDIO E INFERIOR DE LAMINA DE ACERO, DEBERAN ESTAR SOLDADOS A LA ESTRUCTURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE TUBO A DE LAMINA DE ACERO, DE 25X25 MM, DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

4. REGATON DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE.

5. DIMENSIONES GENERALES: 35 X 35 X 75 CM.

6. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

| Partida | Numero de material | Descripción | Cantidad Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 50516263 | DIVAN (CHAISE LONGUE) | 1 |

DIVAN (CHAISE LONGUE)

1. BASE DE AGLOMERADO DE MADERA DE 3/4" DE ESPESOR.

1.1 ACOJINAMIENTO (EN FORMA DE EMPAREDADO), EN AMBAS CARAS DEBERA LLEVAR ESPUMA DE POLIURETANO DE UN SOLO BLOCK LIMPIO (NO AGLUTINADO) DE 35 KG/M3 Y NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UN SOLO BLOCK LIMPIO (NO AGLUTINADO) DE 60 KG/M3

1.2. DEBERÁ TENER ACOJINAMIENTO INTERNO EN UN LATERAL PARA SOPORTE DE CABEZA

1.3. FORRO DE VINILO GRABADO TIPO PIEL, COLOR NEGRO, AZUL O GRIS.

2. ESTRUCTURA DE TUBO DE 1" DE DIAMETRO LAMINA DE ACERO, CALIBRE 18, ACABADO CROMADO.

3. REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO.

4. DIMENSIONES GENERALES: 180 X 65 X 60 CM

5. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

| GRUPO IV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partidas | Numero de material | Descripción | Cantidad Total |
| 35, 45 | 50516261 | ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO | 10 |

| Partida | Cantidad por partida |
| --- | --- |
| 35 | 9 |
| 45 | 1 |

ESCRITORIO 120 CM CON PEDESTAL DERECHO

1. SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF DE 1" DE ESPESOR COMO MINIMO.

2. FALDON DE 16 A 30 MM TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO.

3. ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS EN TODAS LAS CARAS.

4. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURAS ABS DE 3 MM DE ESPESOR COMO MINIMO TERMOFORMADO A ALTA PRESION Y COMPLETAMENTE SELLADAS.

5. PEDESTAL DERECHO ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA.

5.1 TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, ALTO IMPACTO.

5.2 CERRADURA.

5.2.1 DEBERA SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) Y DEBEN DE CONTAR CON5.2.2 CON DOS JUEGOS DE LLAVES AL MENOS.

5.3 CORREDERAS EMBALADAS METALICAS PARA CAJONES.

5.3.1 RANGO DE CARGA DE AL MENOS 45 KG POR CADA PAR DE CORREDERAS.

6. TODAS LAS CARAS DEBERAN ESTAR PEGADAS Y REFORZADAS INTERNAMENTE CON TORNILLOS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS.

7. REGATON CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.

8. DIMENSIONES GENERALES:

8.1 ALTURA 75 CM

8.2. ANCHO 75 A 80 CM

8.3 LARGO 120 CM

8.4 ESPACIO LIBRE PARA ENTRADA DE ASIENTO DE AL MENOS 65 CM DE ANCHO POR 72 CM DE ALTO

9. SIN BANDEJA PORTATECLADO10. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

| Partida | Numero de material | Descripción | Cantidad Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | 50516260 | ESTANTE GUARDA ESTERIL 90 CM | 4 |

ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM

1. BASE DE PERFIL CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

2. CUERPOS, LATERALES, RESPALDO Y (3) ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3. PUERTAS DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS

3.1 VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE

3.2 CERRADURA DE PESTILLO RIGIDO EN PUERTAS Y PASADORES.

4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.

5. CREMALLERAS Y SOPORTES DE LAMINA DE ACERO CON 5 CM POR ESPACIO, CALIBRE NO.16 PARA GRADUAR LOS ENTREPAÑOS A DIFERENTES ALTURAS CON ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

6. DIMENSIONES GENERALES: 90 X 45 X 205 CM.

7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

| Partida | Numero de material | Descripción | Cantidad Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 50517297 | MESA ALTA 180CM CON RESPALDO | 1 |

MESA ALTA 180 CM CON RESPALDO

1.CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. NO. 15, CON RESPALDO ACABADO PULIDO; CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

1.1 REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA.

2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CAL. NO. 18 DE 32 X 32 MM, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3. FALDONES DE LÁMINA DE ACERO CAL. NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

4. REGATÓN DE ALUMINIO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.

5. DIMENSIONES GENERALES 180 X 70 X 90 CM, +/- 10%.

| Partida | Numero de material | Descripción | Cantidad Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 50516281 | MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO | 3 |

MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO

1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO.16, CON RESPALDO ACABADO PULIDO; CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

1.1 REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA.

2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18, DE 32 X 32 MM, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3. FALDONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

4. REGATON DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.

5. DIMENSIONES GENERALES: 90 X 70 X 100 CM.

6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

| Partida | Numero de material | Descripción | Cantidad Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 50516266 | SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO | 10 |

"SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO

1. ASIENTO Y RESPALDO

1.1. DISEÑO ANATOMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MINIMO.

1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL.

1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA.

1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO.

1.4. EL ASIENTO DEBERA SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACION A LA ESTRUCTURA.

1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERA INCLUIR UNA CAIDA TIPO CASCADA

1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERAN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL.

2. ESTRUCTURA DE TRINEO.

2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE ½" DE DIAMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES.

2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA.

2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERA COLOCADO EL RESPALDO.

2.4. ACABADO PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO.

3. FIJACION DE ASIENTO.

3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO.

3.2. DEBERA TENER BARRENOS PARA FIJACION DEL ASIENTO.

3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS.

4. REGATON FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATON GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARE DE LA MISMA.

5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%." ///

| GRUPO V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partidas | Numero de material | Descripción | Cantidad Total |
| 40, 46 | 50516267 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL | 12 |

| Partida | Cantidad por partida |
| --- | --- |
| 40 | 9 |
| 46 | 3 |

SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO

1.RESPALDO ERGONOMICO. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.

2.ASIENTO ERGONOMICO DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6 CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.

3.DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRIGIDO EN COLOR NEGRO. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO.

4.MECANISMO GIRATORIO. DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS.

5.BASE. DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LIMITE DE CARGA DE 150 KG. COMO MINIMO.

6.SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.

7.RODAJA DEBERA SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8") DE DIAMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNION CON LA BASE CON GIRO LIBRE DE 360 GRADOS.

8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107 CM.

9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

| GRUPO VI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partidas | Numero de material | Descripción | Cantidad Total |
| 41, 47 | 50516261 | SILLA CON PALETA ABATIBLE | 50 |

| Partida | Cantidad por partida |
| --- | --- |
| 41 | 20 |
| 47 | 30 |

SILLA CON PALETA ABATIBLE

BUTACA CON PALETA GRANDE ABATIBLE, ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA CON PERFORACION AL RESPALDO, ERGONOMICO Y CON SOPORTE LUMBAR.

ASIENTO Y RESPALDO:

EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA

ESTRUCTURA:

EN ACERO TUBULAR DE 4 PATAS.

EN PINTURA ELECTROSTÁTICA

PALETA: LAMINADO EN PLÁSTICO, ABATIBLE