ANEXO E

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

Aplica para Partida 1 y Partida 2

| Generales | Tipo: termosifón Capacidad nominal: 130 a 150 litros Presión máxima permitida: 0.5 kg/cm2 |
| --- | --- |
| Termotanque | Capa interna: acero inoxidable grado 304-2B, espesor mínimo 0.40 mm Capa externa: acero inoxidable grado 304-2B o 201 BA espesor mínimo 0.31 mm Aislante térmico: poliuretano de mínimo 50 mm Jarro de aire: colocado por un costado y a la altura del tope superior del tinaco Barra de magnesio: en nipple inferior para cambio y mantenimiento |
| Colector Solar | 12 Tubos de cristal de borosilicato Dimensiones: largo 1.8 m, diámetro 58 mm Grosor mínimo: 2.1 mm en la capa externa del tubo evacuado Grosor mínimo: 1.6 mm en la capa interna del tubo evacuado Recubrimiento tricapa (SS-ALN/CU) o (SS-AL/CU) |
| Estructura soporte | Acero inoxidable grado 201 BA Piezas principales de soporte: mínimo 1.7 mm de espesor. Piezas auxiliares de soporte: mínimo 1.2 mm de espesor. Inclinación de 21º ± 2º |

NOTA: Se deberá considerar que el equipo tenga una etiqueta en la cual se pueda identificar la marca y modelo del sistema. El material, dimensiones y su ubicación queda a criterio del proveedor.

- BASE PARA TINACO (Solo aplica para partida 2)

- Forma cuadrada

- Material resistente a la intemperie y que soporte un peso de al menos 1250 kg

- Dimensiones mínimas: Alto 1.0m Ancho 1.1m Largo 1.1m

- Hoja de lámina lisa calibre 20 como mínimo, instalada en parte superior de la cubierta, dimensiones 1.1m ancho x 1.1m largo que evite que el tinaco lleno de agua presente deformaciones en su base.

- Refuerzo en la parte inferior de los soportes, que evite deformaciones de la estructura.

- Deberá considerar la instalación del tinaco de agua que suministre la vivienda sobre la base a suministrar, incluyendo el material necesario y la mano de obra para la adecuación de la instalación hidráulica.

- DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Fuente: Elaboración propia DGCCSE-SMAOT.

- ESPECIFICACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN:

- La instalación se deberá realizar conforme al diagrama mostrado en el numeral 5.

- Se debe considerar mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta instalación del calentador solar y pruebas de funcionamiento.

- Se debe considerar mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta instalación del tinaco sobre la base a suministrar. (Solo aplica para partida 2)

- Sin excepción alguna se deberá impartir capacitación personalizada sobre el uso y mantenimiento del sistema a cada persona beneficiaria.

Nota sobre material de instalación:

Respecto a la pieza válvula esfera para by-pass en PP-R, latón o bronce ¾” ó ½” según material en vivienda, deberá considerar que en caso de que la vivienda no cuente con calentador de respaldo-boiler, este material se deberá entregar en mano a la persona beneficiaria, en el tamaño y material que el proveedor disponga.

- DISTINTIVO DE APOYO OTORGADO.

- Para cada persona beneficiaria considerar el suministro de una placa y su instalación en la fachada exterior de la vivienda, en un punto visible desde el exterior.

- Material resistente a la intemperie, que garantice una durabilidad de al menos 5 años.

- Medidas: 35cm de ancho por 25 cm de alto.

- Impresión a todo color y protección UV para exteriores.

- El diseño será proporcionado por la SMAOT.

- PADRÓN DE PERSONAS SOLICITANTES

- Para el ejercicio fiscal 2023, se entregará el padrón de personas solicitantes al proveedor adjudicado en 3 ministraciones, cada una de ellas con una frecuencia bimestral.

- La cantidad de personas solicitantes que contendrá cada padrón podrá ser variable.

- La sumatoria de las 3 ministraciones del padrón de solicitantes será igual a la cantidad total de bienes adquiridos.

- PERIODO DE EJECUCIÓN

- Posterior a la entrega de una ministración del padrón de solicitantes de SMAOT al proveedor, este tendrá 5 días hábiles para entregar el calendario de instalación, en el que se indicarán los periodos aproximados en los que estará trabajando en cada municipio y localidad, incluyendo nombre y teléfono de contacto de los supervisores de cuadrilla.

- La fecha límite para instalar el 100% de los bienes será el 31 de diciembre de 2023.

- CARTA GARANTÍA

Se deberá entregar una carta garantía impresa a cada persona beneficiaria, que contenga los datos generales (nombre de la persona beneficiaria, municipio, localidad y folio), la cual deberá especificar:

- Garantía contra defectos de fábrica por un periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de instalación del equipo. Debe incluir tanto el calentador solar de agua como la base del tinaco. (Aplica solo partida 3)

- Garantía sobre la instalación por un periodo de 1 año, contado a partir de la fecha de instalación del equipo.

En caso de que se tenga algún reporte de una persona beneficiaria sobre un desperfecto de un equipo instalado, y aplique la garantía, el tiempo máximo para la atención será de 10 días hábiles contados a partir de la notificación al proveedor vía telefónica o por correo electrónico y se deberá atender en la vivienda de la persona beneficiaria.

- DOCUMENTACIÓN POR ENTREGAR A CADA PERSONA BENEFICIARIA (EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO)

- Acta de entrega recepción impresa y suscrita por la persona beneficiaria en el formato establecido por la SMAOT.

- Manual de operación del equipo y programa de mantenimiento preventivo.

- Carta garantía personalizada por persona beneficiaria, que incluya datos de contacto de la empresa y procedimiento para hacer válida la garantía.

- DOCUMENTACIÓN POR ENTREGAR A LA SMAOT (EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO)

- Reporte semanal sobre el avance en las instalaciones, en el formato establecido por la SMAOT.

Forma de entrega: correo electrónico.

- Acta de entrega recepción, adicional a la entregada a la persona beneficiaria.

Forma de entrega:

  - Impresa, en oficinas de SMAOT, con cada trámite de pago;

  - Digital, cargada por el proveedor en plataforma digital indicada por la SMAOT, con frecuencia semanal.

- Evidencia fotográfica

- 1 archivo para el antes de la instalación donde se visualice el espacio donde el CSA será instalado.

- 1 archivo para el después donde se visualice el CSA instalado.

- 1 archivo donde se visualice la base del tinaco suministrada e instalada.

- 1 archivo donde se visualice la válvula de esfera para el by-pass, ya sea instalada en el calentador de respaldo (boiler) o en su defecto, entregada en mano a la persona beneficiaria.

- 1 archivo donde se visualice que la carta garantía y el manual de operación y mantenimiento del equipo, fue entregado a la persona beneficiaria u otro habitante mayor de edad de la vivienda.

- 1 archivo donde se visualice el distintivo de apoyo instalado en la fachada de la vivienda.

- Forma de entrega: digital, cargada por proveedor en plataforma digital indicada por SMAOT, con frecuencia semanal.

Atentamente

Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

smaot.csa@guanajuato.gob.mx

Teléfono de oficina (473) 7352600 Ext 6201