| Descripción corta del bien (descripción general) | Seguridad Pública Suv Police |
| --- | --- |
| Descripción larga del bien (Especificaciones técnicas). | BARRA DE LUCES FRONTAL: Barra de luces interior delantera. Con mínimo 10 lámparas de 3 leds c/u integradas en 2 secciones con mínimo 5 módulos de leds c/u para librar el espacio del espejo retrovisor, de acuerdo a lo siguiente: Sección 1 lado conductor: mínimo 4 lámparas en color rojo con función fija, intermitente y baja intensidad y 1 color blanco con la función fija para luz de acercamiento e intermitente. Sección 2 lado copiloto: mínimo 4 lámparas en color azul con función fija, intermitente y baja intensidad y 1 color blanco con la función fija para luz de acercamiento e intermitente. Mínimo 25 patrones de flasheo. Cumple con las normas SAE J595. Dimensiones: 44.8cm por sección de largo o 110cm de largo total / 5.1cm a 7.1cm de alto / 17.5cm a 18.1cm de ancho o profundidad. Para ser instalada en el parabrisas de la unidad. Deberá de ser instalado con tuercas de seguridad 5 años de garantía en los módulos de leds. LUZ INTERIOR TRASERO/MEDALLÓN: Lámpara interior de leds integrada con mínimo 6 módulos de 6 leds IV-G c/u (3 color rojo y 3 color azul). Mínimo consumo de corriente. Para ser instalada en el interior de la unidad a través de bracket. Mínimo 7 patrones de flasheo integrados. Elaborado en aluminio extruido. Para ser instalada en la parte trasera o medallón de la unidad. Cumplimiento de norma SAE J-595. 5 años de garantía en los módulos de leds. SIRENA DE 100/200 WATTS CON CONTROL UNIMANDO: Sirena con micrófono de control remoto unimando con amplificador para instalarse en cajuela, mínimo 10 switches de silicón con membrana para operación tanto sirena como barra de luces, 7 tonos de sirena como mínimo *wail, yelp, hi-lo, manual wail, 2 corneta de aire a programar, voceo: micrófono con botón de cancelación de sonido, retransmisión del radio, stand by, cambio de tonos desde volante, apagado desde a palanca de velocidades, control de la barra de luces con botones, 3 progresivos, 2 auxiliares, volumen en el control del micrófono manual o automático Cumplimiento con la norma internacional SAE J-1849. Garantía de 2 años. BOCINA DE 100 W DE POTENCIA DE SALIDA. Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo. Con base nylon para sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión. Salida 100 watts. Cumplimiento con la norma internacional SAE J-1849. 2 años de garantía. ESTROBOS: 4 lámparas de leds color blanco colocadas 2 en faros delanteros o parte frontal y 2 en calaveras o parte trasera de la unidad, con las siguientes especificaciones: Lámpara con mínimo 6 leds. En colores blanco, claro o cristal, con función tipo estrobos. Protección contra humedad. Mínimo 20 patrones de flasheo. Protección contra polaridad invertida y descargas de corriente. Conectores tipo waterproof. 10-16 a 12-24 VDC. Flasher integrado. Montaje permanente. Medidas diámetro: 2.5cm a 3.8cm, altura: 1.5cm a 2.2cm. Cumple la norma SAE. 5 años de garantía. SISTEMA DE DOBLE BATERÍA CON SOLENOIDE: Batería auxiliar, centro de distribución de carga y fusibles por cada circuito con sistema para evitar el drenado de la batería principal a la batería auxiliar (sistema electromecánico isolado). Protector electrónico automático para evitar que la batería auxiliar se descargue y pierda su garantía de fábrica y su capacidad de recarga. CONSOLA SUV: Consola para suv ergonómicamente colocada fabricada de lámina calibre 16. Pintura corrugada en color negro resistente a los rayos “UV”. En donde se instalen los soportes para el control de sirena, el micrófono de radio. 2 años de garantía. PROTECTORES DE VENTANA TRASEROS. Protectores de ventana, fabricados en lámina de acero con pintura semibrillante negra con siglas FSPE con corte de rayo láser. Garantía de 2 años MAMPARA SUV 6MM: Mampara interior divisoria con ventanilla de 6 mm., fabricada en tubo de 2" calibre 16 y lamina de acero calibre 18 con ventanilla de policarbonato de 6 milímetros y con dos anilletes para porta esposas una en cada extremo abatibles. Pintura del tono del interior del vehículo de alta resistencia a los rayos "uv". Con sistema de empaques para disminuir ruidos por vibración de las partes metálicas. Garantía de 2 años TUMBABURRO SUV CON SIGLAS. Tumbaburros para suv con siglas “F S P E” cortadas con láser, y espejo trasero de acero inoxidable, tumbaburros fabricado de placa de acero astm-36-a de ¼", con dos travesaños de tubo de 1 ½" cal.16 y un travesaño central de lámina de 1/8" de acero, y con anclajes de acero de ¼" reforzados al chasis, con topes de protección de polipropileno de alta densidad en la parte frontal. Anilletes soldados al travesaño inferior fabricados con redondo macizo de ½". Pintura negra semibrillante de poliéster en polvo electrostático, horneado de alta resistencia al impacto y a los rayos “uv”. Garantía de 2 años SISTEMA DE CAMARAS Sistema de cámaras y análisis de video (compatible con el sistema de monitoreo de patrullas estatal), mismas que serán colocadas una en la parte delantera superior derecha del parabrisas y otra en la parte trasera superior derecha del medallón. Garantía mínimo de 1 año. RADIO Debe incluir radio móvil de comunicación con instalación (compatible con sistema de comunicación estatal). Garantía mínimo de 1 año. CONDICIONES ESPECIALES. Color de las unidades de acuerdo con manual de identidad que será entregado a proveedor adjudicado, con pintura a puerta abierta. Balizamiento de acuerdo con manual de identidad. Se solicita garantía del vehículo por 2 años ó 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Deberá contar con todos los elementos necesarios para la instalación de los equipos y mantener la garantía del fabricante. Deberá contener todo lo necesario para la instalación eléctrica y suficiente capacidad para recibir los equipos electrónicos que se incorporen. |