ANEXO I-B

PARTIDA 7

|  | Descripción corta - Concepto |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adaptación de vehículo Cargo Mini Van |  |

Especificaciones técnicas del equipamiento

Equipamiento

Mobiliario de oficina: Suministro de 1 escritorio de trabajo con cajón y llave, fabricado en aglomerado o triplay, forrado en formaica color caoba con espacio suficiente para colocar una laptop y una impresora, sujeto al piso. Suministro y colocación de dos gavetas superiores con espacio para carpetas y papelería, de madera de triplay forrada con formaica color caoba, incluye puertas, chapas y llaves para cierre.

Suministro y colocación de una silla giratoria de plástico forrada en tela color negro para trabajo fija al piso mediante tornilleria, con pistón para ajuste de nivel y descansabrazos. (Se anexa propuesta de diseño interior ANEXO I-B2, misma que es simplemente indicativa, debido a que el proveedor adjudicado deberá presentar un diseño final conforme a las medidas de la unidad ofertada).

Instalaciones eléctricas: Suministro y colocación de dos lámparas led en toldo alimentadas a 125 volts.;  Suministro de una extensión de 30 metros de cable de uso rudo con su carrete de almacenamiento para alimentar el vehículo directo de alguna fuente exterior de 125 volts.; Suministro y colocación de una red de conexión y cableado para alimentar toda la conversión a 125 volts., incluye dos contactos polarizados dobles (4 enchufes en total), distribuidos de tal forma que se pueda conectar el equipo a colocar en el escritorio.
Suministro y colocación de inversor de corriente de 12V DC a 1000 W AC, con 1000 vatios de potencia continua, y fusible interno de protección acorde a la potencia solicitada, que pueda alimentar los contactos previamente señalados.

Instalaciones para red de cómputo: Suministro y colocación de una red de cableado con cable UTP, con placas y cable para instalar una red de cómputo que incluye terminales para 4 puertos ethernet.

Balizamiento; Suministro y colocación de Logos, textos y líneas de color en los laterales, todos ellos en recorte de vinil a color de acuerdo a la siguiente tabla y de conformidad al Anexo I-B1.

|  | Medidas en centímetros: |  | Cantidad: |
| --- | --- | --- | --- |
| Logotipo o Texto | Ancho | Alto |  |
| Logo GTO-SG Puertas | 72.29 | 35.05 | 2 |
| Dirección General del Registro Civil | 107.34 | 8.76 | 2 |
| Expedición Actas del Estado Civil | 70.1 | 15.33 | 1 |
| Más servicios a tu alcance | 59.15 | 17.52 | 1 |
| Registro Civil Móvil | 96.39 | 30.67 | 2 |
| Redes Gob. Edo. Gto | 50.38 | 17.52 | 2 |
| Linea Azul inferior | 197.15 | 26.29 | 2 |
| Linea Azul intermedia | 306.68 | 8.76 | 2 |
| Logo SG Trasero | 39.43 | 15.33 | 1 |
| Grandeza de México | 63.53 | 6.57 | 1 |
|  |  | Total | 16 |
| Nota: El tamaño de los logotipos podrá variar en un +/- 10% para adaptarse al tamaño de la unidad ofertada. Todos los logotipos son en recorte de vinil a color. |  |  |  |

Condiciones especiales

- Color blanco, rotulado y con las adecuaciones requeridas.

- Garantía mínima de 2 años o 60,000 km.

- Deberá contar con todos los elementos necesarios para la instalación de los equipos y mantener la garantía del fabricante.

- Deberá contener todo lo necesario para la instalación eléctrica y suficiente capacidad para recibir los equipos electrónicos que se incorporen.