| Descripción corta del bien (descripción general) | CHASIS CARGA CABINA MEDIANA, EQUIPADO CON CAJA SECA |
| --- | --- |
| Descripción larga del bien (Especificaciones técnicas). | Unidad con chasis de 3 1/2 toneladas; con las siguientes características: Caja seca: Medidas: largo de 3 a 4 metros; altura mínima de 2.25 metros, estructura metálica, con cargadores de acero o PTR para soporte de caja, forro exterior de acero, o bien, podrá ser fabricada en hoja de aluminio suave tipo #5052 de .125”. La estructura de la carrocería y el marco de trabajo en los costados, techo delantero, trasero y abarca todas las extrusiones de aluminio de 1.5” x 1.5” x .125” en tubos de aluminio tipo #6061 y canales de aluminio de 3” x 1 ½” x .250”. Forro interior con madera o fibra de vidrio, paredes con espuma de poliestireno, piso de madera con antiderrapante, iluminación interior de leds con instalación oculta y luces de posición exterior en las cuatro esquinas laterales y dos en la parte superior trasera. Puertas abatibles en la parte posterior, de aluminio con bisagras de acero inoxidable tipo piano, cerradura de acero inoxidable con porta candados y palanca lisa o tipo delta, con ganchos sujetadores de puerta abierta. Condiciones especiales: Se solicita garantía del vehículo por 2 años ó 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Deberá contar con todos los elementos necesarios para la instalación de los equipos y mantener la garantía del fabricante. Deberá contener todo lo necesario para la instalación eléctrica y suficiente capacidad para recibir los equipos electrónicos que se incorporen. |