| Descripción corta del bien (descripción general) | CHASIS CARGA CABINA MEDIANA, EQUIPADO CON REDILAS |
| --- | --- |
| Descripción larga del bien (Especificaciones técnicas). | Unidad con chasis de 3 1/2 toneladas; con las siguientes características: Adaptaciones redilas: Largo: 3.05 mts. Ancho: 2.40 - 2.50 mts. Altura: 2.0 – 2.20 mts Plataforma fabricada en lámina calibre 12 y 14. Estructura reforzada fabricada en lámina calibre 12 y 14. Piso de madera 7/8 y lamina antiderrapante calibre 14. Redilas cerradas (sin aberturas). Abrazaderas de solera para candado. Pantaloneras. Ganchos de amarre. Luces traseras reglamentarias. Pintado fondo primario y esmalte blanco anticorrosivo. Topes de hule. Cinta reflejante en puertas y laterales. Condiciones especiales Se solicita el vehículo en color blanco Se solicita garantía del vehículo por 2 años ó 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero. |