| DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN (DESCRIPCIÓN GENERAL) | SEGURIDAD TRACTOCAMIÓN CHASIS-CABINA EQUIPADO CON TANQUE TIPO PIPA |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN LARGA DEL BIEN (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS). | TANQUE TIPO PIPA PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE, ELIPTICO MONTADO Y FIJADO AL CHASIS, CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON CALIBRE 10, TAPAS CEJEADAS EN PLACA DE 3/16”, 4 ROMPE OLAS EN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 10 CON CINTURON DE SOLERA DE ¼ PULGADAS POR 1 ½, FORRO EN LAMINA ROLADO CALIBRE 10, BASTIDOR EN PLACA TROQUELADA CALIBRE 3/16”, PASILLOS LATERALES EN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 12 CON LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/8”, PASAMANOS LATERALES REDONDOS DE ¾”, ESCALERA TIPO MARINO DE 5/8”, 3 ESCOTILLAS DE ¼ CON DIAMETRO DE 50 CM, CORNIZA SUPERIOR EN LAMINA CALIBRE 12 A TODO LO LARGO DEL TANQUE CON 4 DRENES PARA DERRAME DE LIQUIDOS DE ½”, FALDON TRASERO EN LAMINA ANTIDERRAPANTE TROQUELADA Y PERFILADA CALIBRE 10 CON PASAMANOS Y ESCALON TRASERO, BASE PARA BOMBA EN LA PARTE SUPERIOR DEL FALDON TRASERO CON TOLVA EN LAMINA CALIBRE 12 PARA CUBRIR LA MOTOBOMBA, DEFENSA EN CANAL ESTRUCTURAL (CPS) DE 3” EQUIPADA CON MOTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA DE 5HP DE 2”, CONEXIONES DE 2” GALVANIZADAS CRL .40 Y VALVULAS DE 2” (125LBS), 10 METROS DE MANGUERA ELIFLEX DE 2” PARA CARGA Y DESCARGA DE 15.24 MTS 2”, JUEGO DE LODERAS DE HULE DURO, PINTURA DE 2 CAPAS PRIMARIO ANTICORROSIVO EPÓXICO Y ACABADO EN PINTURA DE POLIURETANO COLOR BLANCO, PINTURA INTERIOR CON EPOXICO DE TRES COMPONENTES PARA AGUA POTABLE CON APLICACIÓN CON PISTOLA CON ESPESOR DE 6 MICRAS, INSTALACION ELECTRICA 4 PLAFONES: 2 ROJOS Y 2 AMBAR. CONDICIONES ESPECIALES. - COLOR DE LA UNIDAD: BLANCO. - SE SOLICITA GARANTÍA DEL CAMIÓN POR 2 AÑOS Ó 60,000 KILÓMETROS Y DE 1 AÑO MÍNIMO EN EL TANQUE CISTERNA. - SE REQUIERE CAPACITACIÓN PARA EL USO, MANEJO Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE BIEN. |