| CONGELADOR HORIZONTAL DE 5.2 PIES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo no médico |  | 5 |  | 531000000473 |  | 1 |

1. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE.

2. TAPA HERMÉTICA ABATIBLE TIPO COFRE.

3. RANGO DE TEMPERATURA -18 °C A 4 °C (RANGOS MÍNIMOS).

4. INTERIOR ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE.

5. UNA CANASTILLA INTERIOR.

6. LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO.

7. TAPÓN DE DRENADO Y JALADORA ERGONÓMICA.

8. CON GAS REFRIGERANTE R600A.

| AUDIÓMETRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 6 |  | 531000000469 |  | 1 |

1. AUDIÓMETRO DE DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN INICIAL DE LA CAPACIDAD AUDITIVA DEL PACIENTE MEDIANTE PROGRAMA DE AUDIOMETRÍA.

2. FRECUENCIA DE ESTÍMULO ENTRE 125 Y 8000HZ.

3. RANGO VARIABLE DEL ATENUADOR (ENMASCARAMIENTO):

VÍA AÉREA: 125 A 8000HZ, -10 A 120DB.

VÍA ÓSEA: 250 A 8000HZ, -10 A 80DB.

4. PRESENTACIÓN DEL TONO EN INTERVALOS ALEATORIOS EN LA PRUEBA DE HUGHSON-WESTLAKE.

5. DURACIÓN DEL TONO: CONTINUO Y PULSADO, HASTA 5HZ FRECUENCIA DE REPETICIÓN.

6. PROGRAMA PARA DETECCIÓN DE UMBRAL DE REFERENCIA SENCILLA CON UMBRAL DE FRECUENCIA SENCILLA (HUGHSON WESTLAKE).

7. PROGRAMA EN MODO MANUAL, PARA AUDIOMETRÍA MANUAL.

8. CÁLCULOS: UMBRAL (PRUEBA DE TONOS), PORCENTAJE DE IMPEDIMENTO BINAURAL Y PROMEDIOS (ABLB TEST).

9. PROGRAMA PARA COMUNICACIÓN DE AUDIÓMETRO A COMPUTADORA Y PARA ALMACENAMIENTO DE LAS AUDIOMETRÍAS DE PACIENTES EN LA COMPUTADORA.

10. FUNCIONES DE REPORTE PERSONALIZADOS.

11. AUDIÓMETRO CON INTERFASE RS-232 (AHORA USB) PARA COMUNICACIÓN CON PC COMPATIBLE.

12. PANTALLA.

12.1. PANTALLA GRÁFICA INTEGRADA A COLOR.

12.2. RESOLUCIÓN LCD O MAYOR.

13. ACCESORIOS:

13.1. DIADEMA DE VÍA AÉREA COMPLETA (CON PAR DE BOCINAS) Y DIADEMA DE VÍA ÓSEA.

13.2. BOTÓN DE RESPUESTA DE PACIENTE.

14. MANUAL DE OPERACIÓN.

15. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120VAC ± 10% @60HZ.

16. GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS MÍNIMO DE UN AÑO.

| DOPPLER BIDIRECCIONAL VASCULAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 7 |  | 531000002081 |  | 2 |

1. EQUIPO PARA EVALUACIÓN VASCULAR EN TIEMPO REAL MEDIANTE EFECTO DOPPLER BIDIRECCIONAL.

2. MODO ARTERIAL Y VENOSO.

3. PANTALLA LCD O LCD TFT O TFT.

3.1. CON DESPLIEGUE NUMÉRICO EN TIEMPO REAL DE FRECUENCIA CARDIACA Y CURVA DE FLUJO.

4. FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA RECARGABLE.

4.1. CARGADOR DE BATERÍA.

4.2. INDICADOR EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA.

5. BOCINA/ALTAVOZ INTERCONSTRUIDO.

6. CON CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE.

7. CONECTOR PARA AURICULARES/AUDÍFONOS.

8. TIEMPO DE OPERACIÓN CONTINUA DE 2 HORAS O MAYOR USANDO BATERÍAS.

9. PESO NO MAYOR A 600GR.

10. MEMORIA INTERNA CON 30 REGISTROS COMO MÍNIMO.

11. TRANSMISIÓN DE DATOS POR PUERTO MICRO USB, USB O SOFTWARE PARA CONECTAR A PC.

12. CON CAPACIDAD DE CONECTAR SONDAS DE 2, 4, 8 Y 10MHZ.

13. ACCESORIOS:

13.1. SONDA DE 8MHZ.

14. CONSUMIBLES:

14.1. GEL CONDUCTOR.

15. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CARGADOR 110V +/-10% @60HZ.

| ELECTROCAUTERIO DENTAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 8 |  | 531000002100 |  | 1 |

1. EQUIPO PORTÁTIL DE ELECTROCIRUGÍA DE ALTA FRECUENCIA PARA TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS.

2. INDICADOR Y SELECCIÓN DE MODO DE TRABAJO EN LA CONSOLA DE CONTROL.

2.1. CORTE PURO CON POTENCIA AJUSTABLE DE 50W O MAYOR.

2.1.1. CON MEZCLA Y/O BLEND.

2.2. COAGULACIÓN CON POTENCIA SELECCIONABLE.

3. CON DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA DE LA ENERGÍA O DEL GENERADOR EN CASO DE FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO NEUTRO O PLACA SI SE DETECTA UNA CONDICIÓN DE FALLA.

4. ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE ACTIVA CUANDO EXISTE UN FALSO CONTACTO DE ELECTRODOS.

5. ACTIVACIÓN MEDIANTE INTERRUPTOR DE PEDAL Y/O MANGO.

6. ACCESORIOS:

6.1. PEDAL A PRUEBA DE AGUA.

6.2. MANGO PORTA ELECTRODOS.

6.3. PLACA DE RETORNO REUSABLE DE PACIENTE.

6.4. CABLE DE CONEXIÓN PARA PLACA DE RETORNO.

7. CONSUMIBLES:

7.1. 5 (CINCO) ELECTRODOS DE RETORNO REUSABLES DE DIFERENTES TAMAÑOS (TIPO AGUJA, TIPO ASA Y TIPO BOLA) O 15 (QUINCE) ELECTRODOS DE RETORNO DESECHABLES DE DIFERENTES TAMAÑOS (TIPO AGUJA TIPO ASA Y TIPO BOLA).

8. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN 110V +/-10% @60HZ.

| MICROMOTOR PARA CX MAXILOFACIAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 9 |  | 531000002097 |  | 1 |

1. SET COMPLETO DE MICROMOTOR QUIRÚRGICO CON CONTRANGULO PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL

2. UNIDAD DE CONTROL.

2.1. PANTALLA LCD O LED CON DESPLIEGUE DE PARÁMETROS SELECCIONADOS

2.1. SALIDA DE BOMBA AJUSTABLE ENTRE 0 Y 75 ML/MIN O MAYOR.

2.2. CON AL MENOS 6 PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO.

2.4. FUERZA DEL TORQUE VARIABLE DE 80NCM O MAYOR.

3. MICROMOTOR NO ÓPTICO.

3.1. CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE DE 200RPM O MENOR A 40000 O MAYOR.

3.2. SIN ESCOBILLAS.

3.3. CONTRANGULO REDUCCIÓN 20:1.

3.4. SISTEMA PUSH BUTTON PARA CONECTOR DE FRESA.

4. DESPLIEGUE DE MENSAJES DE ALARMA POR FALLA DEL EQUIPO, DESCONEXIÓN DEL MICROMOTOR.

4.1. FALLA DEL EQUIPO.

4.2. DESCONEXIÓN DEL MICROMOTOR

5. ACCESORIOS.

5.1 CONTROL DE PIE ALÁMBRICO:

5.1.1. BOTÓN PARA AJUSTE DE VELOCIDAD

5.1.2. BOTÓN PARA AJUSTE DE FLUJO DE SOLUCIÓN REFRIGERANTE

5.1.3. BOTÓN DE AVANCE/REVERSA

5.2. SOPORTE DE PIEZA DE MANO.

8. CONSUMIBLES:

8.1. CINCO TUBOS DE IRRIGACIÓN.

8.2. 5 (CINCO) FRESAS DE CARBURO. COMPATIBLE CON PIEZA DE MANO NO ÓPTICA OFERTADA.

9. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V ± 10% @60HZ.

| RADIOVISÓGRAFO DIGITAL (DENTAL) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo auxiliar médico |  | 10 |  | 531000002094 |  | 3 |

1. TAMAÑO DEL SENSOR DE 31X43X5MM ±10%.

1.1. ÁREA ACTIVA DEL SENSOR 26X36MM ±10%.

1.2. RANGO DINÁMICO DEL SENSOR DE 12 BIT O MAYOR.

1.3. RESOLUCIÓN TEÓRICA DEL SENSOR DE 25 LP/MM COMO MÍNIMO.

1.4. MATRIZ DE PIXELES 1024X1280 COMO MÍNIMO.

1.5. SENSOR CON TECNOLOGÍA CMOS.

2. LONGITUD DEL CABLE (SENSOR A PC) DE 3M ±10%.

3. RESISTENTE AL AGUA.

4. SOFTWARE EN ESPAÑOL.

5. INTERFAZ PARA TRANSMISIÓN DE DATOS POR MEDIO DE USB.

6. COMPATIBILIDAD CON CUALQUIER EQUIPO DE RAYOS X DENTAL.

7. COMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O MÁS ACTUAL.

8. CON CAJA PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL SENSOR.

| TONÓMETRO PORTÁTIL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo auxiliar médico |  | 11 |  | 531000002058 |  | 1 |

1. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN INTRAOCULAR.

1.1. PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS.

2. RANGO DE MEDICIÓN DE 7MMHG O MENOR A 50MMHG O MAYOR.

3. RESOLUCIÓN DE 1MMHG.

4. PRECISIÓN DE MEDICIÓN.

4.1. DE 1.5MMHG O MAYOR EN VALORES ≤25MMHG.

4.2. DE 2.5MMHG O MAYOR EN VALORES ≥25MMHG.

5. PANTALLA LED O LCD O LCD TFT PARA VISUALIZACIÓN DE DATOS.

6. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE VALOR DE PRESIÓN INTRAOCULAR EN PANTALLA.

7. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL.

8. ALARMA VISUAL Y/O AUDIBLE DE MEDICIÓN ERRÓNEA.

9. DIMENSIONES 24-30 X 35-95 X 215MM (±5%).

10. PESO MÁXIMO DE 300GR CON BATERÍAS.

11. CON FRENTONERA AJUSTABLE.

12. ACCESORIOS:

13. CARGADOR DE BATERÍAS.

14. ESTUCHE PARA GUARDA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS.

15. CONSUMIBLES:

15.1. SONDAS DESECHABLES (100 PIEZAS).

16. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CARGADOR DE 110V +/-10% @60HZ.

| UROFLUJÓMETRO PORTÁTIL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo auxiliar médico |  | 12 |  | 531000002101 |  | 1 |

1. DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA MEDIR EL FLUJO Y VOLUMEN URINARIOS DE MANERA NO INVASIVA.

2. PROTOCOLOS Y REPORTES DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS (QUE PUEDAN EXPORTARSE A PC).

2.1. CURVA DE FLUJO DE ORINA DE RANGO COMPLETO.

2.2. TIEMPO DE MICCIÓN/VACIADO.

2.3. TIEMPO DE FLUJO.

2.4. TIEMPO AL TIEMPO MÁXIMO DE FLUJO.

2.5. FLUJO MÁXIMO (ML/S).

2.6. FLUJO PROMEDIO (ML/S).

2.7. VOLUMEN VACIADO (ML).

3. RANGO DE MEDICIÓN DEL VOLUMEN VACIADO DE 0 A 1000ML O MAYOR.

4. RANGO DE MEDICIÓN DEL TIEMPO DE VACIADO DE 0 A 300S O MAYOR.

5. RANGO DE MEDICIÓN DEL CAUDAL DE 0 A 50ML/S O MAYOR.

6. VASO GRADUADO CON CAPACIDAD DE 1000ML O MAYOR.

7. EMBUDO.

8. IMPRESORA TÉRMICA PARA IMPRESIÓN DE REPORTE O INTERFAZ A PC PARA VISUALIZACIÓN DE DATOS Y REPORTE.

9. BASE PARA UROFLUJÓMETRO.

10. SILLA PARA MONTAJE DE UROFLUJÓMETRO.

11. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110V +/-10% @60HZ O BATERÍAS RECARGABLES CON ELIMINADOR 110V +/-10% @60HZ.

| DIAPASON HARTMAN 256 HZ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Instrumental |  | 13 |  | 532000000324 |  | 2 |

1. DIAPASÓN HARTMAN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO.

2. EN TONO DO, FRECUENCIA DE 256HZ.

| DIAPASON 512HZ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Instrumental |  | 14 |  | 532000000660 |  | 2 |

1. DIAPASÓN.

2. DE ALEACIÓN DE ALUMINIO.

3. EN TONO DE DO (512HZ).

| DIAPASON 1024HZ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Instrumental |  | 15 |  | 532000000670 |  | 2 |

1. DIAPASÓN.

2. DE ALEACIÓN DE ALUMINIO.

3. EN TONO DE DO (1024HZ).

| SET INSTRUMENTAL (MAXILOFACIAL) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Instrumental |  | 16 |  | 532000000661 |  | 2 |

1. JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTÁNDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTÉSICO DESECHABLE DE 1.8 ML., DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR ÍNDICE Y MEDIO. ÉMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O LANCETA EN EL EXTREMO O PUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO). CCB 537.547.0019 (1 PIEZA)

2. ELEVADOR DE PERIOSTIO MODELO MOLT, LONGITUD DE 180 A 190MM. CCB 537.327.0536 (1 PIEZA)

3. SEPARADOR CAWOOD-MINNESOTA, SIN ADAPTADOR DE LUZ FRÍA. LONGITUD 155MM. CCB 537.814.8307 (1 PIEZA)

4. CÁNULA FRAZIER DE 12 FR, ANGULADA, CON MANDRIL Y VÁLVULA DE OBTURACIÓN DIGITAL. CCB 537.173.1653 (1 PIEZA)

5. LIMA MILLER O MILLER-COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 2 O DEL NO. 11, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULARES, ESTRÍAS HORIZONTALES. CCB 537.583.0253 (1 PIEZA)

6. PINZA ADSON BROWN, RECTA, CON DIENTES, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 120 A 125MM. CCB 535.702.0030 (1 PIEZA)

7. PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90MM. CCB 535.701.1294 (3 PIEZAS)

8. GUBIA MEAD DE ARTICULACIÓN SENCILLA. LONGITUD 160 A 165MM. S/C (1 PIEZA)

9. ELEVADOR #304 RECTO, MEDIANO. S/C (1 PIEZA)

10. PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. CCB 535.701.0874 (1 PIEZA)

11. TIJERA MAYO-STILLE, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 170 MM. CCB 535.859.4876 (1 PIEZA)

12. PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 180 A 185 MM. CCB 535.716.1792 (1 PIEZA)

13. BISTURÍ QUIRÚRGICO. MANGO N° 3, CON ESCALA. CCB 537.105.0245 (1 PIEZA)

14. ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, DERECHO, MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO RECTO, HOJA GRANDE. CCB 537.327.1534 (1 PIEZA)

15. ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, IZQUIERDO, MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO RECTO, HOJA GRANDE. CCB 537.327.1609 (1 PIEZA)

16. CONTENEDOR DE INSTRUMENTAL (1 PIEZA).

| SET INSTRUMENTAL (OTORRINO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Instrumental |  | 17 |  | 532000000662 |  | 1 |

1. CÁNULA FERGUSON O FERGUSON FRAZIER O FRAZIER, CAL. 8 FR. ANGULADA. SIN CCB (1 PIEZA)

2. CÁNULA FERGUSON O FERGUSON FRAZIER O FRAZIER, CAL. 10 FR. ANGULADA. SIN CCB (1 PIEZA)

3. CÁNULA FERGUSON O FERGUSON FRAZIER O FRAZIER, CAL. 12 FR. ANGULADA.  SIN CCB (1 PIEZA)

4. CUCHARILLA GROSS, FENESTRADA, CON GANCHO EN EL EXTREMO OPUESTO. CCB 537.263.0201 (1 PIEZA)

5. CUCHARILLA DE OÍDO, CON BORDE ROMO, LONGITUD, 14.5 CM. JUEGO N° 0 A 3. CCB 537.263.0318 (1 PIEZA)

6. CUCHARILLA PARA CERUMEN, PUNTA ANGULADA DE VARIOS TAMAÑOS. CCB 537.263.2264 (1 PIEZA)

7. ELEVADOR LANGENBECK, 19 A 20CM DE LONGITUD. S/C (1 PIEZA)

8. JERINGA REINER, CON DOS ADAPTADORES Y PLACA PROTECTORA. 50 ML. CCB 060.550.0073 (1 PIEZA)

9. ESPEJO LARÍNGEO CON MANGO, JUEGO DE 8 PIEZAS DIÁMETROS ENTRE 2 A 22MM. CCB 537.383.2376 (1 PIEZA)

10. MANGO PORTA ESPEJO LARÍNGEO (1 PIEZA)

11. PINZA GRENWALD O JANSEN, TIPO DE BAYONETA, ESTRIADA, LONGITUD DE 160 MM. CCB 537.702.0135 (1 PIEZA)

12. PINZA ALLIS O GERALD, EN BAYONETA, LONGITUD 18 CM. SIN CCB (1 PIEZA)

13. PINZA KNIGHT, BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA, LONGITUD DE 165 A 190 MM. CCB 537.702.6413 (1 PIEZA)

14. PINZA HARTMAN, TIPO CAIMÁN RECTA, LONGITUD 14 CM. CCB 537.702.0812 (1 PIEZA)

15. TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. CCB 513.887.0059 (1 PIEZA)

16. RINOSCOPIO VIENA O KILLIAN, JUEGO DE CUATRO TAMAÑOS. CCB 537.375.0230 (2 PIEZAS)

17. PERILLA DE POLITZER CON ADAPTADOR/PUNTA METÁLICA DE 3 TAMAÑOS (GRANDE, MEDIANO Y CHICO) (1 PIEZA)

18. CONTENEDOR DE INSTRUMENTAL (1 PIEZA)