| Descripción corta del bien (descripción general) | MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO PATRULLA |
| --- | --- |
| Descripción larga del bien (Especificaciones técnicas). | Equipamiento: Sirena con bocina para motopatrulla de 30 watts: Sirena electrónica con bocina para moto patrulla, resistente a la vibración, de 30 watts de potencia como mínimo, con 3 tonos oficiales y claxon de aire tipo “pato”; sistema de operación a manos libres desde los controles originales de la moto. Incluye bocina y conectores y lote de materiales para su conexión. No se aceptan equipos por separado. Cumplimiento con la norma internacional SAE J-1849. 2 años de garantía. Tablero de control: Tablero de control armado en una pieza para el control de luces y sonido, de bajo peso, para confort del chofer, mínimo 3 switches con indicadores e iluminación para la operatividad de noche. 2 años de garantía. Lámparas de leds traseras y delanteras: Cuatro lámparas (roja y azul) con las siguientes características: lámpara encapsulada con mínimo 3 leds IV generación con al menos 4 patrones de flasheo. Capacidad para operar en forma sincronizada. Cumplimiento de la norma internacional SAE J-845. 5 años de garantía. Farola de led para motopatrulla (torreta exterior): Fabricada en policarbonato, con luces de led. a prueba de agua. Color rojo. Cumplimiento de la norma internacional SAE J-845. 5 años de garantía. Defensa delantera: Defensa para motocicleta fabricada en tubo cromado metálico reforzado. 2 años de garantía. Juego de maletas: Juego de maletas de material rígido, laterales elaboradas en fibra de vidrio y resina poliéster de usos generales, con aplicación en una capa de 11/2oz(gr/cm2) con espesor aproximado de 3mm y color apegado al diseño de acuerdo a la pintura y balizamiento acordados e integrado (GEL-COAT); resistente a la intemperie (resiste aplicación de solventes para su limpieza); finalmente aplicación de fondeo interior en esmalte acrílico de secado rápido en color de acuerdo a la pintura y balizamiento acordados. Medidas de 34cm de largo x 13cm ancho x 22cm de altura +/-5%. El juego de maletas deberán ser instaladas con tuercas de seguridad, con soportes para las mismas e instalación de una solera horizontal en la parte media con una tuerca de seguridad para soportar la maleta. Fijación de tapa con 2 bisagras de libro y remaches, así como rondana plana galvanizada; para cierre de tapa colocación de broche niquelado tipo palanca con portacandados. Debe contar con todo lo necesario para su instalación, por lo que los materiales que se utilicen para su instalación deberán ser en material de alta resistencia ajustada con tuercas de seguridad. 2 años de garantía. Caja tipo top-case: Maleta tipo top case (como compartimiento para radios móviles o portátiles), desmontable con puntos de sujeción a la base, así mismo deberá incluir la base para el modelo de la maleta tipo top case y adecuada para el perfecto funcionamiento de la motocicleta. Además, la base deberá ser fabricada con materiales de alta resistencia y ajustada con tuercas de seguridad. La maleta deberá ser fabricada en fibra de vidrio y resina poliéster de usos generales, con aplicación en una capa de 11/2oz(gr/cm2) con espesor aproximado de 3mm y color apegado al diseño de acuerdo a la pintura y balizamiento acordados e integrado (GEL- COAT), resistente a la intemperie (resiste aplicación de solventes para su limpieza); finalmente aplicación de fondeo interior en esmalte acrílico de secado rápido en color apegado al diseño de acuerdo a la pintura y balizamiento acordados. Medidas 34cm de largo x 25cm de ancho x 16cm de altura +/-5%, tapa con al menos 3 bisagras de libro y remaches; para cierre broche niquelado con portacandado. Debe contar con todo lo necesario para su instalación, por lo que los materiales que se utilicen para su instalación deberán ser en material de alta resistencia ajustada con tuercas de seguridad. 2 años de garantía. Parabrisas Parabrisas policial de alta resistencia para protección de viento, anti ralladuras, adaptación original según modelo con mínimo cuatro puntos de montaje. 2 años de garantía. - Pintura a puerta abierta y balizamiento de acuerdo a manual de identidad de gobierno del estado y sus municipios. - Deberá contar con todos los elementos necesarios para la instalación de los equipos y mantener la garantía del fabricante. - Deberá contener todo lo necesario para la instalación eléctrica y suficiente capacidad para recibir los equipos electrónicos que se incorporen. - Garantía de un año. - El proveedor adjudicado deberá contactarse con el área usuaria de manera previa a la producción para definir detalles del bien solicitado. - Entregadas con ½ tanque de combustible. |