| ARCHIVERO 4 GAVETAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 10 |  | 511000000546 |  | 8 |

1. BASE CON REFUERZOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

1.2. REGATONES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.

2. CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD, DEBERÁ ESTAR ATORNILLADA (NO REMACHADA NI SOLDADA).

2.1. INCLUIR DOS LLAVES.

3. CORREDERA DE ACERO CON RODAMIENTO EMBALINADO.

3.1. CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL.

3.2. RANGO MÍNIMO DE CARGA DE 45KG POR PAR DE CORREDERAS.

4. PORTA ETIQUETAS DE LÁMINA DE ACERO ACABADO PULIDO.

5. GAVETAS CON JALADERA EMBUTIDA DE LÁMINA DE ACERO.

6. TAPA, COSTADO, RESPALDO Y FONDO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22.

7. ACABADO EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA COLOR GRIS.

8. DIMENSIONES EN CENTÍMETROS: 45 X 71 X 134.

9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES ± 5%.

| BANCA TANDEM 3 LUGARES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 11 |  | 511000000545 |  | 35 |
| Mobiliario administrativo |  | 26 |  | 511000000545 |  | 10 |
| Mobiliario administrativo |  | 27 |  | 511000000545 |  | 20 |
| Mobiliario administrativo |  | 28 |  | 511000000545 |  | 10 |
| Mobiliario administrativo |  | 29 |  | 511000000545 |  | 10 |
| Mobiliario administrativo |  | 30 |  | 511000000545 |  | 8 |
| Mobiliario administrativo |  | 31 |  | 511000000545 |  | 6 |
| Mobiliario administrativo |  | 32 |  | 511000000545 |  | 10 |
| Mobiliario administrativo |  | 33 |  | 511000000545 |  | 10 |
| Mobiliario administrativo |  | 34 |  | 511000000545 |  | 10 |
| Mobiliario administrativo |  | 35 |  | 511000000545 |  | 10 |

1. BANCA TÁNDEM PARA 3 LUGARES.

2. ASIENTO Y RESPALDO ANATÓMICO DE UNA SOLA PIEZA.

2.1. LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27MM A 31MM.

2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PEQUEÑOS, ASÍ COMO LÍQUIDOS.

2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASÍ COMO EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).

2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERÁ SER FABRICADO EN ALUMINIO SÓLIDO Y MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y LOS DESCANSABRAZOS.

2.5. EL ASIENTO DEBERÁ INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE APOYO COMO MÍNIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE.

2.6. ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)

3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MÍNIMO.

3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MÍNIMO DE 2 MM DE ESPESOR.

3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON EL MISMO MATERIAL.

4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICIÓN O DE INYECCIÓN.

4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE.

4.2. EL DISEÑO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERÁ SER DE FABRICACIÓN SÓLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.

4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.

5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO ANATÓMICO ACORDE AL DISEÑO DE LA BASE Y LAS PATAS.

6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA.

7. REGATÓN DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO.

8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM.

| BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 12 |  | 511000000647 |  | 8 |

1. CUBIERTA EN TIRAS DE MADERA DE PINO TIPO MARIMBA DE 120 X 5 X 3 CM DE ESPESOR, CON ACABADO DE BARNIZ MARINO NATURAL DE 3 CAPAS. TORNILLOS INSTALADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LOS TABLONES.

2. ESTRUCTURA FABRICADA DE PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, DE 32 X 32 MM (1 1⁄4 X 1 1⁄4 PULGADA). SOLDADURA DESBASTADA Y PULIDA. ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3. REGATÓN FABRICADO EN MATERIAL DURALUMINIO O NYLAMID DE ALTURA AJUSTABLE DE 32 MM (1 1⁄4 PULGADA) DE DIÁMETRO POR 25.4 MM (1

PULGADA) DE ALTURA, ACABADO ANTIDERRAPANTE CON TORNILLO DE 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE LONGITUD.

4. CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG COMO MÍNIMO.

5. DIMENSIONES EN CENTÍMETROS.

| BANCO GIRATORIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 13 |  | 511000000529 |  | 14 |

1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE 14.

1.1. EL ASIENTO DEBERÁ LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO PARA RECIBIR EL HUSILLO.

2. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18 MÍNIMO 5/8” DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.

3. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18 MÍNIMO 7/8” DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.

4. REGATÓN DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO.

5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, LA LONGITUD SERÁ DE ACUERDO A LA ALTURA MÁXIMA DEL BANCO.

5.1. DEBERÁ LLEVAR UN TOPE/CABEZAL METÁLICO Y CONTRA HUSILLO DEL MISMO MATERIAL PARA EVITAR EL DESACOPLAMIENTO DEL ASIENTO (COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN).

6. LOS FILOS DEBEN SER CURVOS Y SELLADOS (DOBLEZ SELLADO) CON ACABADOS LIMPIOS.

7. DIMENSIONES GENERALES:

7.1. DIÁMETRO ASIENTO 30CM, TOLERANCIA ±5%.

7.2. ALTURA VARIABLE DE 45 A 55 CM.

| BANCO GIRATORIO CON RESPALDO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 14 |  | 511000000530 |  | 5 |

1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CON DISEÑO ANATÓMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO, ACABADO PULIDO SANITARIO, CALIBRE 14.

1.1. CON UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12.

2. SOPORTE DEL RESPALDO EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, DE ½” DE DIÁMETRO.

3. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 TIPO CALIBRE. 18, MÍNIMO DE 5/8” DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.

4. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, LA LONGITUD SERÁ DE ACUERDO A LA ALTURA MÁXIMA DEL BANCO, DEBERÁ LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE DON LA DEL HUSILLO.

5. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, DE 7/8” DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO.

6. REGATÓN DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO.

7. RESPALDO CALIBRE 14 DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ACABADO PULIDO. DEBERÁ SER DE TIPO ERGONÓMICO QUE PERMITIRÁ LA COMODIDAD DEL USUARIO AL RECARGAR LA ESPALDA.

8. DIMENSIONES GENERALES:

8.1. ALTURA VARIABLE 87.5 A 97.5 CM.

8.2. DIÁMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%.

8.3. RESPALDO 32 A 35 CM.

| BURO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 15 |  | 511000000531 |  | 8 |

1. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE 20. DEBERÁ ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECÁNICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

1.1. REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA.

2. ENTREPAÑO MEDIO E INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO, DEBERÁN ESTAR SOLDADOS A LA ESTRUCTURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECÁNICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE TUBO A DE LÁMINA DE ACERO, DE 25X25MM, DEBERÁ ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECÁNICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

4. REGATÓN DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE.

5. DIMENSIONES GENERALES: 35 X 35 X 75CM.

6. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES ±5%.

| ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 16 |  | 511000000534 |  | 10 |

1. SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF DE 1” DE ESPESOR COMO MÍNIMO.

2. FALDÓN DE 16 A 30MM TERMINADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN, ALTO IMPACTO.

3. ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN COLOR GRIS EN TODAS LAS CARAS.

4. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURAS ABS DE 3 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO TERMOFORMADO A ALTA PRESIÓN Y COMPLETAMENTE SELLADAS.

5. PEDESTAL DERECHO ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA.

5.1. TERMINADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN, ALTO IMPACTO.

5.2. CERRADURA.

5.2.1. DEBERÁ SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) Y DEBEN DE CONTAR CON:

5.2.2. CON DOS JUEGOS DE LLAVES AL MENOS.

5.3. CORREDERAS EMBALADAS METÁLICAS PARA CAJONES.

5.3.1. RANGO DE CARGA DE AL MENOS 45KG POR CADA PAR DE CORREDERAS.

6. TODAS LAS CARAS DEBERÁN ESTAR PEGADAS Y REFORZADAS INTERNAMENTE CON TORNILLOS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS.

7. REGATÓN CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO.

8. DIMENSIONES GENERALES:

8.1. ALTURA 75CM.

8.2. ANCHO 75 A 80CM.

8.3. LARGO 120CM.

8.4. ESPACIO LIBRE PARA ENTRADA DE ASIENTO DE AL MENOS 65CM DE ANCHO POR 72CM DE ALTO.

9. SIN BANDEJA PORTA TECLADO.

10. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES ±5%.

| ESTANTE GUARDA ESTERIL 90 CM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 17 |  | 511000000533 |  | 10 |

1. BASE DE PERFIL CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

2. CUERPOS, LATERALES, RESPALDO Y TRES (3) ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3. PUERTAS DE PERFIL DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3.1. VIDRIO DE 5MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE.

3.2. CERRADURA DE PESTILLO RÍGIDO EN PUERTAS Y PASADORES.

4. REGATÓN DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO.

5. CREMALLERAS Y SOPORTES DE LÁMINA DE ACERO CON 5CM POR ESPACIO, CALIBRE NO.16, PARA GRADUAR LOS ENTREPAÑOS A DIFERENTES ALTURAS CON ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

6. DIMENSIONES GENERALES: 90 X 45 X 205CM.

7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES ±5%.

| MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 18 |  | 511000000554 |  | 5 |

1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 16, CON RESPALDO ACABADO PULIDO; CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

1.1. REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA.

2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18, DE 32 X 32MM, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3. FALDONES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

4. REGATÓN DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO.

5. DIMENSIONES GENERALES: 90 X 70 X 100CM.

6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES ±5%.

| SILLA ALTA GIRATORIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 19 |  | 511000000538 |  | 2 |

1. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONÓMICO.

1.1. FABRICADOS DE UNA SOLA PIEZA EN COLOR GRIS, ACABADO RUGOSO.

1.2. CON 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA A BASE DE TORNILLOS DE ACERO.

1.3. PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILÍNDRICA, TELESCÓPICA RETRÁCTIL DE POLIPROPILENO.

2. COLUMNA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 ACABADO CROMADO.

3. BASE DE CINCO APOYOS FABRICADA EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 ACABADO CROMADO CON INSERTO METÁLICO ESPECIAL PARA LA FIJACIÓN DE REGATONES.

4. DESCANSA PIES DE TUBO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 5/8” DE DIÁMETRO MÍNIMO, CON SOPORTES ACABADO CROMADO, DEBE SER PERIMETRAL.

5. REGATÓN DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE.

6. DIMENSIONES GENERALES: 55 A 66 CM X 55 A 66 CM X 100 A 110 CM.

| SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 20 |  | 511000000539 |  | 28 |

1. ASIENTO Y RESPALDO

1.1. DISEÑO ANATÓMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MÍNIMO.

1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL.

1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA.

1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO.

1.4. EL ASIENTO DEBERÁ SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA.

1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERÁ INCLUIR UNA CAÍDA TIPO CASCADA

1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERÁN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL.

2. ESTRUCTURA DE TRINEO.

2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE ½” DE DIÁMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES.

2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA.

2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERÁ COLOCADO EL RESPALDO.

2.4. ACABADO PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO.

3. FIJACIÓN DE ASIENTO.

3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO.

3.2. DEBERÁ TENER BARRENOS PARA FIJACIÓN DEL ASIENTO.

3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESIÓN DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS.

4. REGATÓN FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATÓN GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARE DE LA MISMA.

5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM

6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

| SILLA GIRATORIA SECRETARIAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 21 |  | 511000000540 |  | 33 |

1. RESPALDO ERGONÓMICO. EL ACOJINAMIENTO SERÁ DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.

2. ASIENTO ERGONÓMICO DEBERÁ PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERÁ DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.

3. DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRÍGIDO EN COLOR NEGRO. DEBERÁ ESTAR SUJETO AL ASIENTO.

4. MECANISMO GIRATORIO. DEBERÁ TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASÍ COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METÁLICAS.

5. BASE. DEBERÁ SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LÍMITE DE CARGA DE 150KG COMO MÍNIMO.

6. SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESIÓN SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILÍNDRICA, TELESCÓPICA RETRÁCTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.

7. RODAJA DEBERÁ SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8”) DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNIÓN CON LA BASE CON GIRO LIBRE DE 360 GRADOS.

8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107CM.

9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES ±5%.