| Descripción corta del bien (descripción general) | CHASIS CARGA CABINA MEDIANA, EQUIPADO CON CAJA SECA |
| --- | --- |
| Descripción larga del bien (Especificaciones técnicas). | Unidad con chasis de 3 1/2 toneladas; con las siguientes características: Caja seca: Medidas: largo de 5 a 6 metros; altura mínima de 2.25 metros, estructura metálica, con cargadores de acero o PTR para soporte de caja, forro exterior de acero, o bien, podrá ser fabricada en hoja de aluminio suave tipo #5052 de .125”. La estructura de la carrocería y el marco de trabajo en los costados, techo delantero, trasero y abarca todas las extrusiones de aluminio de 1.5” x 1.5” x .125” en tubos de aluminio tipo #6061 y canales de aluminio de 3” x 1 ½” x .250”. Forro interior con madera o fibra de vidrio, paredes con espuma de poliestireno, piso de madera con antiderrapante, iluminación interior de leds con instalación oculta y luces de posición exterior en las cuatro esquinas laterales y dos en la parte superior trasera. Puertas abatibles en la parte posterior, de aluminio con bisagras de acero inoxidable tipo piano, cerradura de acero inoxidable con porta candados y palanca lisa o tipo delta, con ganchos sujetadores de puerta abierta. Elevador o rampa hidráulica oculta, con motor eléctrico, con palanca o switch y corta corriente; instalada en la parte posterior, con plataforma de acero o aluminio de 120 x 200 cm +/-15cm, con capacidad de carga de mínimo 1 tonelada. Grúa viajera al interior, con polipasto eléctrico de mínimo 110 volts y control manual con cadena, instalado en la parte superior de la caja, con capacidad de carga de mínimo 1.5 toneladas, gancho de acero con giro de 360 grados. Deberá incluir generador eléctrico para su funcionamiento. Consola Consola ergonómicamente colocada fabricada de lámina calibre 16. Pintura corrugada en color negro resistente a los rayos ”UV”. En donde se instalen los soportes para el control de sirena, el micrófono de radio. Garantía de 2 años. Radio Debe incluir radio móvil de comunicación con instalación (compatible con sistema de comunicación estatal). Garantía mínima de 1 año. Condiciones especiales: Se solicita el vehículo en color blanco. Se solicita garantía del vehículo por 2 años ó 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Deberá contar con todos los elementos necesarios para la instalación de los equipos y mantener la garantía del fabricante. Deberá contener todo lo necesario para la instalación eléctrica y suficiente capacidad para recibir los equipos electrónicos que se incorporen. Deberán ser entregados con el tanque de gasolina lleno. Deberán incluir Kit de herramientas básico. Deberá presentar todos sus manuales de accesorios en idioma español. Se solicita que el vehículo sea equipado con sus 6 llantas y su refacción con las siguientes especificaciones: 7.50 rin “17”, 121/116, 10 capas para uso sin cámara, con instalación de una muelle de refuerzo adicional a las que contenga el vehículo de fábrica. |