DISCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PARTIDA 13 DEL ANEXO I

E.T P/MEDICIONES, PRUEBAS EM

Estación de trabajo con equipos especializados para mediciones y pruebas

Para vehículos eléctricos

Incluye 5 estaciones de trabajo:

1. Estación de seguridad eléctrica:

2 Gancho de fibra de vidrio para rescate

Características mínimas:

-Gancho de fibra de vidrio para rescate

-Peso del producto mínimo: 4,09 Libras

-Estilo: Gancho

-Pertiga con gancho de rescate

-Longitud 8 pies

-Color Amarillo

-Material Fibra de vidrio con cabeza de aluminio aleación de bronce

-Normas ASTM F711

-Incluye Abertura 18 pulg. 5 Guantes clase cero Características mínimas:

-Guantes clase cero (hasta 1000V DC)

-Largo: 11""

-Color: Negro/Amarillo

-Protección del voltaje de hasta 1000 voltios AC / 1.500 voltios DC.

-Talla: 8

1 Kit inflador de guantes

Características mínimas:

-Color Rojo/Negro

-Incluye Adaptador de Guantes, Correa de Nylon, Bolsa Portátil

-Material: Lona, Nylon.

-Para Clase de Voltaje: Class 0, Class 00.

-Peso mínimo: 2.75 lbs

-Deben ser compatibles con los guantes de clase cero

5 Careta de protección

Características mínimas:

-Mica de 12"" fabricada en policarbonato resistente a impactos

-Protección: 99.9% contra los rayos UV.

-Cabezal diseñado para manejarse con micas de 12"" o de 15""

-Fabricado en polipropileno de alta densidad 10 Gafas de seguridad

ventiladas Características mínimas:

-Gafas de seguridad ventiladas

-Peso: 0.1lbs

-Material: Plástico

-Correa: ajustable 1 talla para todos

-Lente de plástico resistente a impactos

2 Extinguidor de fuego clase ABC

Características mínimas:

-Capacidad mínima: 20 lb.

-Material del Cilindro: Acero

-Clase: ABC

-Clasificación UL: 6A:80B:C

-Material de la Válvula: Aluminio

-Altura mínima: 21-1/2""

-Tipo de Agente Extintor: Fosfato Monoamónico

-Material del Mango: Acero Curvado

-Recargable: Sí

-Diámetro mínimo: 7"

-Presión Operativa: 195 psi

-Tiempo de Descarga: 22 seg.

-Rango Máximo: 20 pies.

1 Extinguidor de fuego CLASE D

Características mínimas:

-Clase: D

-Capacidad mínima:30 lb.

-Altura mínima:35""

-Material del Cilindro: Acero

-Tipo de Agente Extintor: Cloruro de Sodio

-Diámetro mínimo: 8"

-Presión Operativa: 195 psi

-Tiempo de Descarga: 24 segundos

-Rango Máx:10 pies

-Tipo de Extinguidor Químico: Seco 2 Cinta de precaución Características

mínimas:

-Cinta de señalización

-Color: Amarilla

-Elongación: de 400 % antes de romperse.

-Medidas mínimas:3 Pulgadas por 305 metros.

-100% Polietileno.

8 Poste de precaución

Características mínimas:

-Resistentes: a los rayos UV.

-Color: naranja fluorescente.

-Reflejantes: Dos bandas reflejantes en la parte superior.

-Base: Hexagonal de 43 cm, caucho reforzado de 5 kgs.

-Altura: 120 cm.

-Su diseño y peso hace posible soportar vientos de hasta 70 km/h sin

volcarse.

4 Señalética: Uso obligatorio de equipo de protección

Características mínimas:

-Señalética: Uso obligatorio de equipo de protección

-Material: estireno

-Medidas: 27x35 cm, 20x40 cm y 28x36 cm

4 Señalética: Extintor

Características mínimas:

-Señalética: Extintor

-Material: estireno

-Medidas: 27x35 cm, 20x40 cm y 28x36 cm 4 Señalética: Peligro Alto

Voltaje Características mínimas:

-Señalética: Peligro Alto Voltaje

-Material: estireno

-Medidas: 27x35 cm, 20x40 cm y 28x36 cm

2. Estación de medición eléctrica:

5 Multímetro digital automotriz

Las características mínimas del multímetro digital automotriz son:

-Rango de voltaje de CC:600,0 mV a 1000 V, 5 rangos, Precisión básica: ±

0,15% rdg. ±2 dígitos.

-Rango de corriente CC:600,0 mA a 10,00 A, 3 rangos

-Precisión básica: ±0.5% rdg. ±3 dígitos.

-Rango de corriente CA: 600,0 mA a 10,00 A, 3 rangos

-Precisión básica 40 Hz - 500 Hz: ±1,4% rdg. ±3 dígitos (Valor eficaz

verdadero, factor de cresta 3 o menos)

-Características de frecuencia: 40 Hz a 1 kHz.

-Rango de capacitancia: 1.000 μF a 10.00 mF, 5 rangos, Precisión básica:

±1.9% rdg. ±5 dígitos.

-Prueba de diodo: Voltaje de terminal abierto: 2,0 V o menos, Corriente

de prueba: 0,2 mA o menos, Umbral de voltaje directo: 0,15 V a 1,8 V

-Rango de frecuencia de voltaje:99,99 Hz a 99,99 kHz, 4 rangos (limitado

por el voltaje de sensibilidad mínimo)

-Precisión básica: ±0.1% rdg. ±1 dígito.

-Alimentación: Pilas alcalinas LR6 (AA) × 3

-Dimensiones y masa máximas:87 mm (3,43 pulg.) de ancho × 185 mm (7,28

pulg.) de alto × 47 mm (1,85 pulg.) de profundidad, 480 g (16,9 onzas)

(con soporte para cables de prueba y baterías).

-Rango de voltaje de CA:6.000 V a 1000 V, 4 rangos, Características de

frecuencia: 40 Hz a 1 kHz

-Precisión básica 40 Hz - 500 Hz: ±0,9% rdg. ±3 dígitos (Valor eficaz

verdadero, factor de cresta 3 o menos).

-Rango de resistencia:600,0 Ω a 60,00 MΩ, 6 rangos, Precisión básica: ±

0,7% rdg. ±3 dígitos

-Grado de protección: IP50 (Contra polvo y agua).

-Safety: EN IEC 61010-2-033:2021

-EN 61010-031:2015.

-EMC: EN 61326-2-2:2013.

-RoHS: EN IEC 63000:2018.

-Consumo energético: Energy tar-Bajo consumo en modo standby.

2 Medidor de pinza (amperímetro)

Las características mínimas del medidor de pinza son:

-Línea de medición: Monofásica, Trifásica (equilibrada sin distorsión).

-Elementos de medición: Tensión, Corriente, Tensión/Corriente pico,

Potencia - Activa/Reactiva/Aparente, Factor de Potencia, Ángulo de Fase

(*1), Frecuencia, Consumo de Energía Activa Simple (Monofásico).

-Rango de voltaje de CA: [Rango de medición] 80,0 V a 600,0 V, rango

único, precisión básica 45-66 Hz: ±0,7% rdg. ±3 dígitos (Características

de frecuencia: 45 a 1 kHz, True RMS).

-Rango de poder: [Monofásico] 0,005 kW a 360,0 kW

-Precisión básica: ±2.0% rdg. ±7 dígitos (50/ 60 Hz, factor de potencia=

1) [Trifásico balanceado de 3 hilos] 0,020 kW a 623,5 kW

-Precisión básica: ±3.0% rdg. ±10 dgt. (50/ 60 Hz, factor de potencia=1)

[Trifásico balanceado 4 hilos] 0.040 kW a 1080 kW

-Precisión básica: ±2.0% rdg. ±3 dígitos (50/ 60 Hz, factor de potencia=

1).

-Alimentación: Batería alcalina LR03 × 2

-Otras condiciones: medición de 100 A CA, retroiluminación apagada,

valor de referencia de 23 °C

-Diámetro de la mandíbula del núcleo: φ 46 mm (1,81 in), Dimensiones de

la mordaza: 92 mm (3,62 in) W x 18 mm (0,71 in) D mm.

-Dimensiones y masa máximas: 65 mm (2,56 pulgadas) de ancho × 241 mm

(9,49 pulgadas) de alto × 35 mm (1,38 pulgadas) de profundidad, 450 g

(15,9 onzas).

-Grado de protección: IP50 (Contra polvo y agua).

-Safety: Low Voltage Directive EN 61010-2-032:2012

-EN 61010-2-033:2012

-EN 61010-031:2015

-EMC: EMC Directive EN 61326-1:2013.

-Radio, Safety and EMC:RE Directive EN 61010-2-032:2012

-EN 61010-2-033:2012

-EN 61010-031:2015

-EN 61326-2-2:2013

-EN 62479:2010

-EN 300 328 V2.2.2

-EN 301 489-1 V2.2.3

-EN 301 489-17 V3.1.1

-RoHS: RoHS Directive EN IEC 63000:2018"

1 Probador de baterías de hasta 60V

Las características mínimas del probador de baterías son:

-Máx. tensión de medición aplicada: Tensión nominal de entrada de ± 60 V

CC

± 70 V CC Máx. tensión nominal a tierra.

-Rangos de medición de resistencia: 3 mΩ (pantalla máx. 3,1000 mΩ,

resolución 0,1 μΩ) a 3000 Ω (pantalla máx. 3100,0 Ω, resolución 100 mΩ),

7 rangos

-Precisión: rangos de 30 mΩ a 3000 Ω, ± 0,5 % de lectura. ± 5 dígitos

(Agregue ± 3 dgt. para EX.FAST, o ± 2 dgt. para RÁPIDO y MEDIO)

-Rango de 3 mΩ, ± 0,5 % de lectura. ± 10 dígitos (Agregue ± 30 dgt. para

EX.FAST, o ± 10 dgt. para RÁPIDO, o ± 5 dgt. para MEDIUM).

-Frecuencia de la fuente de prueba: 1 kHz ± 0,2 Hz, corriente de prueba:

100 mA (rango de 3 mΩ) a 10 μA (rango de 3000 Ω).

-Voltaje de circuito abierto: pico de 25 V (rango de 3/30 mΩ), pico de 7

V (rango de 300 mΩ), pico de 4 V (rango de 3 Ω a 3000 Ω).

-Rangos de medida de tensión: 6 VDC (resolución 10 μV) a 60 VDC

(resolución 100 μV), 2 rangos.

-Tiempo de medición: Tiempo de respuesta + frecuencia de muestreo,

aprox. 10 ms para mediciones (El tiempo de respuesta depende de los

valores de referencia y del objeto de medición).

-Interfaces: E/S externa, RS-232C, impresora (RS-232C), GP-IB.

-Alimentación:100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 30 VA máx.

-Dimensiones y masa máxima: 215 mm (8,46 pulgadas) de ancho × 80 mm

(3,15 pulgadas) de alto × 295 mm (11,61 pulgadas) de profundidad, 2,4 kg

(84,7 onzas).

-Safety: Low Voltage Directive EN 61010-1:2010+A1:2019

-EN IEC 61010-2-030:2021

-EN 61010-031:2015.

-EMC: EMC Directive EN 61326-1:2013.

-RoHS: RoHS Directive EN IEC 63000:2018.

2 Probador de aislamiento

Las características mínimas del probador de aislamiento son:

-Voltaje nominal de salida: 50 V CC-125 V CC-250 V CC-500 V CC-1000 V

CC.

-1er rango de medición efectivo MΩ:

0,200 - 10,00

0,200 - 25,0

0,200 - 50,0

0,200 - 500

0.200 - 1000

-Resistencia límite inferior: 0,05 MΩ-0,125 MΩ-0,25 MΩ-0,5 MΩ-1 MΩ

-Protección de sobrecarga: 600 V CA (10 s)

-Valor indicado máximo efectivo:100 MW-250 MW-500 MW-2000 MW-4000 MW.

-Tiempo de respuesta: Aprox. 0,3 segundos para la decisión PASA/FALLA

(basado en pruebas internas).

-Alimentación: Pilas alcalinas LR6 (AA) × 4, uso continuo: 20 horas.

-Dimensiones y masa máximas: 159 mm (6,26 pulgadas) de ancho × 177 mm

(6,97 pulgadas) de alto × 53 mm (2,09 pulgadas) de profundidad, 640 g

(22,6 oz).

-Safety: Low Voltage Directive EN 61010-1:2010+A1:2019

-EN IEC 61010-2-030:2021

-EN 61010-031:2015.

-EMC: EMC Directive EN 61326-1:2013.

-RoHS: RoHS Directive EN IEC 63000:2018.

5 Osciloscopio de 4 canales hasta 100 MHz

Las características mínimas del osciloscopio son:

-Ancho de banda de 100 MHz,

-Frecuencia de muestreo de 2 GS/s, osciloscopio de almacenamiento

digital de 4 canales, longitud de registro de 5 Mpts

-Garantía mínima de 5 años.

-Certificado de Estándar de Calibración.

-Límites de ancho de banda de hardware: 20MHz

-Número de canales 4:

-Acoplamiento de entrada: CC o CA

Impedancia de entrada:1 MΩ ± 1 %, 13 pF ± 1,5 pF

-Rango de sensibilidad de entrada: 1 mV/div a 10 V/div

-Resolución vertical: 8 bits

-Tensión de entrada máxima, 1 MΩ: 300 VRMS, Categoría de instalación II;

con picos ≤

±450 V.

Sistema de visualización

-Tipo de pantalla: Pantalla TFT en color de cristal líquido de formato

ancho mínimo de 9 pulgadas (228 mm).

-Resolución mínima de pantalla 800 píxeles horizontales por 480

verticales mostrados (WVGA).

-Estilos de forma de onda Vectores, Persistencia variable y Persistencia

infinita.

-Rango de tiempo de retardo de base de tiempo: -15 divisions to 5000 s

-Rango de alineación: ±100 ns

-Precisión de la base de tiempo: ±25 ppm over any ≥1 ms interval

-Sistema de disparo

-Modos de disparo Automático, Normal y Sencillo

-Rango de espera del disparador: 20 ns a 8 s

-Tipos de disparador

-Borde Pendiente positiva o negativa en cualquier canal. El acoplamiento

incluye CC, rechazo de HF, rechazo de LF y rechazo de ruido.

-Ancho de pulso Se activa en el ancho de pulsos positivos o negativos

que son >, <, = o ≠ un período de tiempo específico.

-Runt Dispara en un pulso que cruza un umbral pero no logra cruzar un

segundo umbral antes de cruzar el primero nuevamente.

-Activador de acoplamiento de canales analógicos CC, rechazo de ruido,

rechazo de alta frecuencia, rechazo de baja frecuencia.

-Mediciones automatizadas 32, de las cuales se pueden mostrar en

pantalla hasta seis a la vez.

-Las mediciones incluyen: período, frecuencia, tiempo de subida, tiempo

de caída, ciclo de trabajo positivo, ciclo de trabajo negativo, ancho de

pulso positivo, ancho de pulso negativo, ancho de ráfaga, fase,

sobreimpulso positivo, sobreimpulso negativo, pico a pico, amplitud,

alto, bajo, Máx., Mín., Media, Media del ciclo, RMS, RMS del ciclo,

Conteo de pulsos positivos, Conteo de pulsos negativos, Conteo de flanco

ascendente, Conteo de flanco descendente, Área, Área de ciclo, Retraso

FR, Retraso FF, Retraso FR y Retraso RR.

-Modos de adquisición.

-Muestra: Adquirir valores muestreados.

-Detección de picos: Captura fallos de hasta 3,5 ns en todas las

velocidades de barrido.

-Promedio: De 2 a 512 formas de onda incluidas en promedio.

-Alta resolución: Promedia varias muestras de un intervalo de

adquisición en un punto de forma de onda.

-Rollo: Desplaza las formas de onda de derecha a izquierda por la

pantalla a velocidades de barrido inferiores o iguales a 40 ms/div.

-Compatibilidad electromagnética: Directiva del Consejo de la CE

2014/30/UE.

-Seguridad: UL61010-1, UL61010-2-030, CAN/CSA-C22.2 N° 61010.1, CAN/CSA-

C22.2 N° 61010-2:030.

-Directiva de Baja Tensión: 2014/35/UE para la Seguridad del Producto.

-Conectividad:

• Puerto host USB 2.0 en el panel frontal para datos rápidos y

fáciles almacenamiento

• Puerto de dispositivo USB 2.0 en el panel posterior para una fácil

conexión a una PC

• Puerto Ethernet 10/100BASE-T para control remoto a través de LAN

• La interfaz Wi-Fi proporciona soporte de capacidad de

comunicaciones inalámbricas

-Fuente de alimentación

-Voltaje de la fuente de alimentación 100 a 240 VCA RMS ±10%

-Frecuencia de la fuente de alimentación 47 Hz a 63 Hz (100 a 240 V) 360

Hz a 440 Hz (100 a 132 V)

-Consumo de energía 80 W máximo.

6 Punta de prueba

Características mínimas:

-Ancho de banda CC a 100 MHz

-Tiempo de subida <3,5 ns (típico)

-Rango de compensación: 8 pF a 18 pF

-Resistencia de entrada 10 MΩ ±1,5%

-Capacitancia de entrada <12 pF (típica)

-Retraso de propagación ~6,1 ns

-Tensión máxima de entrada 300 VRMS CAT II

-Longitud del cable de la sonda 1,3 m (4,2 pies)

-EMC, medio ambiente y seguridad

-Rango de temperatura en funcionamiento: -10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °

F)

-Fuera de funcionamiento: -51 °C a +71 °C (-60 °F a 160 °F)

-Humedad en funcionamiento y fuera de funcionamiento 5% a 95% de humedad

relativa (%RH) hasta 30 °C (86 °F), 5% a 65% RH por encima de +30 °C (86

°F) hasta +55 °C ( 131°F)

-Onda de voltaje pasiva: 100 MHz

-aumentos:10

-Atenuación: 10X

-Ancho de banda: 100MHz

-Longitud cables: 1.3 m

-Se utiliza con mediciones de baja frecuencia relativa, mediciones de

computadoras y telecomunicaciones de baja frecuencia

-Certificaciones.

-UL61010-031; 2007, CAN/CSA C22.2 No. 61010-031-07, IEC61010-031; IEC

61010- 031/A1:2008

-Las puntas deberán ser compatibles con el osciloscopio propuesto.

2 Cámara termográfica

Características mínimas:

-Resolución de IR: 160 × 120 píxeles.

-Sensibilidad térmica/NETD: <70 mK.

-Precisión: ±1,5 °C (2,7 °F) para temperaturas de 50 a 100 °C (de 122 a

212 °F); hasta ±3

°C (±5,4 °F) de -25 a 50 °C (de -13 a 122 °F) y de 100 a 1030 °C (de 212

a 1886 °F).

-Campo de visión (FOV): 57° × 44°

-Modos de imagen:• MSX® (imagen dinámica multiespectral) • Visual con

lectura de temperatura

-Pantalla: LCD en color de 2,4"" de 320 × 240 píxeles

-Soporte de almacenamiento: eMMC 4 GB.

-Precisión:±1,5 °C (2,7 °F) para temperaturas de 50 a 100 °C (de 122 a

212 °F); hasta ±3

°C (±5,4 °F) de -25 a 50 °C (de -13 a 122 °F) y de 100 a 1030 °C (de 212

a 1886 °F).

-Pantalla: LCD en color de 2,4"" de 320 × 240 píxeles

-Duración de la carga de la batería:30 días mínimo

-Tiempo de carga:4 horas al 90 %; 6 horas al 100 %

-Tiempo operativo de la batería:5 horas de análisis continuo, 4,5 horas

con el láser encendido

-Tipo de batería: Batería de iones de litio recargable

-Prueba de caída: Diseñada para soportar caídas desde 2 m (6,6 pies)

-EMC:• EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR parte 15 clase B

-Espectro de radio:• ETSI EN 300 328 • FCC parte 15.249 • RSS-247

edición 2 • EN 301 489-1:2011 • EN 301 489-17:2009

-Protección: IP 54 (IEC60529)

-Seguridad: CE/CB/EN61010/UL

-Vibración:2 g (IEC 60068-2-6)

3. Estación de conversión para vehículos eléctricos:

2 Kit de conversión para vehículos eléctricos:

El Kit está diseñado para vehículos de 800 a 1,800 kg y una velocidad

máxima de 130 km/h. Las características mínimas son:

-1 Motor eléctrico de inducción (108V 18KW 47KW)

-1Controlador de velocidad (96V 500A)

-1 Convertidor DC/DC electrónico 96/12 (96V/12V 30A)

-1 Cargador de baterías inteligente de alta eficiencia (96V 25A)

-1 Pedal acelerador eléctrico (12V)

-1 Kit bomba de vacío de frenado electrónico mhd-825 gen (12V)

-1 Battery management system (bms) (120A 300A)

-1 Panel de control (lcd) 12v-150v lcd smart

-1 Portapantalla - box lcd smart.

-1 Conector hembra (vehículo) tipo 1 sae j1772 j1772h (16A)

-1 Conector macho (cargador) tipo 1 sae j1772 j1772m (16A)

-1 Cable c/conector macho y hembra tipo 1 sae j1772 j1772hm-5m (16A).

-1 Compresor de aire acondicionado eléctrico (96V).

-4 Módulo de batería de litio 25,6V 100 A

-Incluye cables y accesorios para la instalación completa del kit

-Todos los componentes son compatibles entre sí.

1 Kit Buggy eléctrico

-1 Kit de buggy de motor eléctrico diferencial Go Kart 40" ruedas 7" 48V

1000W que incluye: Eje de transmisión de 16 dientes, relación de

transmisión: 9,5:1 Par: 2,62 Nm, 2 ejes trasero + 1 motor sin escobillas

48v 1000w (Corriente nominal de 4800 rpm: 18-35ah, tiempo máximo de

descarga: 140 minutos Alta velocidad: 20 mph, velocidad media: 16 mph,

baja velocidad: 10 mph, dimensiones 255mm x 250mm.) + 1 controlador de

velocidad 48v 1000w + 1 arnés de cableado sin escobillas + 1 interruptor

de llave de encendido + 1 interruptor de 3 velocidades +1 pedal del

acelerador +1 interruptor de freno

+ 1 puerto de carga + 1 bloque de terminales + 1 interruptor de marcha

atrás hacia adelante + 1 indicador de encendido + 1 pinza de freno + 1

interruptor de aire 25ah + 4

ruedas 470mm x 215mm + 1 volante 270mm + 1 kit de barra de amarre de

cremallera delantera + 1 husillo de dirección delantero con bujes +4x

12v 12ah plomo ácido 6-dzm-12 baterías + 1x 48v cargador.

-10 Tubo de acero 4140 (CRMO) de diámetro exterior de 1 pulgada y

espesor de 0.120 pulgadas por 6 metros de largo.

-1 Tanque cargado de argón 100% de pureza

-2 Kg de aporte solder de 0.6 o 0.8 GTAW P20

-1 Asiento deportivo material plástico, inclinación del respaldo.- 18

grados, altura.- 81.50 cm, ancho.- 51.50 cm, fondo.- 50 cm, peso total

del asiento.- 4.5 kilos.

-1 Cinturón de seguridad tipo arneses de carreras, línea de productos:

Arneses de 4 puntos, tipo de arnés: arnés completo, número de puntos de

montaje: 4 puntos, estilo de pestillo: pestillo, estilo de montaje del

cinturón de hombro: atornillado, ubicación de montaje del cinturón de

hombro: barra antivuelco, estilo de montaje del cinturón de regazo:

atornillado, color de la correa: negro, tipo de arnés de hombro: hombros

individuales, ancho del cinturón de hombro (in.): 2.000 in, ancho del

cinturón de regazo (pulg.): 2,000 pulgadas, ajuste del cinturón: tire

hacia abajo, estilo de montaje: atornillado, ubicación de montaje: barra

antivuelco, material del cinturón: nylon.

-2 Kit de arneses de eléctrico para luces, está protegido con fusible

contra agua y te da activación y sonido de direccionales en un solo

switch. El módulo de flasheo intermitente hace el clásico sonido de

direccionales al activar, conecta 2 faros de hasta 72W, diseñado para el

switch, caja de fusible contra agua, cables de super alto calibre

protegido con cubierta. Incluye: Cableado Doble, Módulo de flasheo,

Switch de Direccionales, Par de estrobos y Fusible Contra Agua.

- Todos los componentes son compatibles entre sí para el armado del

buggy.

4. Software para vehículos eléctricos:

10 Tarjetas de Desarrollo FPGA Tipo 1

Características mínimas de la tarjeta:

-Dimensiones de tarjeta: 97.5 mm x 80.00 mm

-Peso de la tarjeta: 182 g

-Debugger/Programador: On-Board USB Blaster (Normal type B USB

connector).

-Dispositivo de memoria: Una memoria externa 64MB SDRAM, bus de datos

x16 bits.

-Sensores: 1 Acelerómetro.

-Pines Generales: Un conector GPIO 2x20 (niveles de voltaje: 3,3 V),

Conector Arduino Uno R3, que incluye seis canales ADC.

-Displays: 4-bit Resistor VGA.

-Leds: 10 LEDs de color rojo.

-Push buttons: 2 botones de usuario.

-Slide Switches: 10 slide switches de usuario.

-Displays de 7 segmentos: 6 displays de 7 segmentos de usuario.

-Fuente de alimentación: Entrada de 5 VCC.

-Circuito integrado tipo Field Programmable Gate Array (FPGA) principal:

Tecnología: tecnología Flash (Flash + SRAM) de 55 nm. Empaquetado:

paquetes de factor de forma pequeño y de bajo costo: admiten múltiples

tecnologías de empaque y pasos de pines, múltiples densidades de

dispositivos con huellas de paquetes compatibles para una migración

perfecta entre diferentes densidades de dispositivos, RoHS6- compatible,

Arquitectura central: tabla de búsqueda de 4 entradas (LUT) y elemento

lógico de registro

único (LE), LE organizados en bloque de matriz lógica (LAB), RAM

integrada y memoria flash de usuario, Relojes y PLL, bloques

multiplicadores integrados, General E/S para fines específicos, Bloques

de memoria interna: M9K: bloques de memoria de 9 kilobits (Kb), Bloques

conectables en cascada para crear RAM, puerto dual y funciones FIFO,

Memoria flash de usuario (UFM): almacenamiento no volátil accesible para

el usuario, Frecuencia de funcionamiento de alta velocidad , Gran tamaño

de memoria, Alta retención de datos, Opción de interfaz múltiple,

Bloques multiplicadores integrados: un modo multiplicador de 18 × 18 o

dos modos de multiplicador de 9 × 9, Bloques conectables en cascada que

permiten la creación de filtros, funciones aritméticas y canales de

procesamiento de imágenes, ADC: 12 bits sucesivos tipo de registro de

aproximación (SAR), hasta 17 entradas analógicas, velocidad acumulada de

hasta 1 millón de muestras por segundo (MSPS), capacidad de detección de

temperatura integrada, redes de reloj: compatibilidad con relojes

globales, frecuencia de alta velocidad en la red de reloj, oscilador

interno: integrado en oscilador de anillo interno, PLL: De base

analógica, Baja fluctuación, Síntesis de reloj de alta precisión,

Compensación de retardo de reloj, Búfer de retardo cero, Múltiples

derivaciones de salida, E/S de uso general (GPIO): Compatibilidad con

múltiples estándares de E/S, On- terminación de chip (OCT), receptor

LVDS de hasta 830 megabits por segundo (Mbps), transmisor LVDS de 800

Mbps, interfaz de memoria externa (EMIF) Admite interfaces de memoria

externa de hasta 600 Mbps: DDR3, DDR3L, DDR2, LPDDR2 (en 10M16, 10M25 ,

10M40 y 10M50.), SRAM (solo soporte de hardware), Configuración:

Configuración interna, JTAG, Opciones de compresión y cifrado de 128

bits del Estándar de cifrado avanzado (AES), Retención de datos de

memoria flash de 20 años a 85 °C, Alimentación flexible esquemas de

suministro: opciones de dispositivo de suministro único y doble, apagado

del búfer de entrada controlado dinámicamente, modo de suspensión para

reducción dinámica de energía, elementos lógicos (LE) (K): 50, memoria

M9K (Kb): 1,638, memoria flash de usuario (Kb) ): 5,888, 18 × 18

Multiplicador: 144, PLL: 4, GPIO: 500, Transmisor dedicado LVDS: 30,

Transmisor emulado LVDS: 241, Receptor dedicado LVDS: 241, Imagen de

configuración interna: 2, ADC: 2, que cumpla con los siguientes

documentos ambientales: COC-REACH, GESI CONFLICT MINERALS REPORTING

TEMPLATE, COC-ROHS 2, STATEMENT-ROHS, ROHS DIRECTIVE.

2 Tarjetas de desarrollo Tipo 2

Características mínimas de la tarjeta:

-Dimensiones: 86.36mm x 53.34mm

-Peso de la tarjeta: 1.4 oz

-Capas de la tarjeta: 6

-Cumple con RoHS: Sí

-Debugger/Programador: conector serie CTI JTAG de 20 pines integrado

opcional.

-Fuentes de alimentación: miniUSB USB o conector CC, 5 V CC externo

mediante cabezal de expansión y se regula el voltaje de entrada con un

circuito integrado que tiene las siguientes características: Cargador y

ruta de alimentación: corriente de salida de 2 A en la ruta de

alimentación, cargador lineal; Corriente de carga máxima de 700 mA,

entradas USB y CA tolerantes de 20 V, regulación térmica, temporizadores

de seguridad, entrada de detección de temperatura, convertidor reductor

(DCDC1, DCDC2, DCDC3): tres convertidores reductores con FET de

conmutación integrados, 2,25- Operación de frecuencia fija en MHz, modo

de ahorro de energía con corriente de carga ligera, precisión del

voltaje de salida en modo PWM ±2 %, ciclo de trabajo del 100 % para la

caída más baja, reposo típico de 15 µA por convertidor, descarga pasiva

a tierra cuando está deshabilitado,

reguladores LDO (LDO1, LDO2): dos LDO ajustables, LDO2 se puede

configurar para rastrear DCDC3, corriente de reposo típica de 15 µA,

interruptores de carga (LDO3, LDO4): dos interruptores de carga

independientes que se pueden configurar como LDO, controlador WLED,

generado internamente PWM para control de atenuación, protección de LED

abierto de 38 V, admite dos cadenas de hasta 10 LED a 25 mA cada una,

disipadores de corriente internos del lado bajo, protección: bloqueo de

bajo voltaje y comparador de fallas de batería, monitor de botón siempre

activo, Restablecimiento de hardware Pinm Registros I2C protegidos con

contraseña, Interfaz: Interfaz I2C (Dirección 0x24), Registros I2C

protegidos con contraseña.

-Memorias: SDRAM: 512 MB DDR3L 800 MHZ, Flash integrado: 4 GB, MMC

integrada de 8 bits (eMMC).

-Conexión micro USB: Un Conector SD/MMC para microSD.

-Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad Puerto de cliente: Acceso a

USB0, modo Cliente a través de miniUSB, Puerto de host USB 2.0 de alta

velocidad: Acceso a USB1, Conector tipo A, 500 mA LS/FS/HS, Puerto

serie: Acceso UART0 a través de 6 pines 3,3 V Encabezado TTL. El

encabezado está poblado, Ethernet 10/100M (RJ45).

-Leds: Un led indicador de encendido y 4 leds de usuario.

-Push buttons: Un botón de reset , un botón de boot y un botón de

encendido.

-Interfaces de vídeo/audio: interfaz tipo HDMI D, interfaz LCD, interfaz

de audio estéreo a través de HDMI.

-Interfaces de expansión a través de 2 cabezales de 46 pines: LCD, UART,

eMMC, ADC, I2C, SPI, PWM.

-Rango de temperatura: de -40°C a +85°C

-Pines Generales: 2 slots de pines tipo hembra de 2x23Pin 2.54MM.

-Circuito integrado tipo Microcontrolador principal: Hasta 1 GHz Sitar

ARM Cortex: procesador RISC A8 de 32 bits, coprocesador NEON SIMD, 32 KB

de instrucción L1 y 32 KB de caché de datos con detección de error único

(paridad), 256 KB de caché L2 con código de corrección de errores (ECC),

176 KB de ROM de arranque en chip, 64 KB de RAM dedicada, emulación y

depuración - JTAG, controlador de interrupciones (hasta 128 solicitudes

de interrupción), memoria en chip (RAM L3 compartida): 64 KB de

controlador de memoria en chip de uso general ( OCMC) RAM, accesible a

todos los maestros, admite retención para activación rápida, Interfaces

de memoria externa (EMIF): mDDR (LPDDR), DDR2, DDR3, DDR3L Controlador:

mDDR: Reloj de 200 MHz (velocidad de datos de 400 MHz), DDR2: Reloj de

266 MHz (velocidad de datos de 532 MHz), DDR3: reloj de 400 MHz

(velocidad de datos de 800 MHz), DDR3L: reloj de 400 MHz (velocidad de

datos de 800 MHz), bus de datos de 16 bits, 1 GB de total direccionable

Espacio, admite configuraciones de dispositivos de memoria x16 o dos x8,

controlador de memoria de uso general (GPMC): interfaz de memoria

asíncrona flexible de 8 bits y 16 bits con hasta siete selecciones de

chip (NAND, NOR, Muxed-NOR, SRAM), Utiliza código BCH para admitir ECC

de 4, 8 o 16 bits, utiliza código Hamming para admitir ECC de 1 bit,

módulo localizador de errores (ELM): se utiliza junto con GPMC para

localizar direcciones de errores de datos de polinomios de síndrome

generados Usando un algoritmo BCH, admite ubicación de error de bloque

de 4, 8 y 16 bits por 512 bytes basada en algoritmos BCH, subsistema de

unidad programable en tiempo real y subsistema de comunicación

industrial (PRU-ICSS): admite protocolos como EtherCAT, PROFIBUS,

PROFINET, EtherNet/IP y más, dos unidades programables en tiempo real

(PRU): procesador RISC de carga/almacenamiento de 32 bits capaz de

funcionar a 200 MHz, 8 KB de RAM de instrucciones con detección de error

único (paridad),

8 KB de RAM de datos con detección de error único (paridad),

multiplicador de 32 bits de ciclo único con acumulador de 64 bits,

módulo GPIO mejorado que brinda soporte de entrada/salida de cambio y

bloqueo paralelo en señal externa, 12 KB de RAM compartida con detección

de error único (paridad) ), tres bancos de registros de 120 bytes

accesibles por cada PRU, controlador de interrupciones (INTC) para

manejar eventos de entrada del sistema, bus de interconexión local para

conectar maestros internos y externos a los recursos dentro del PRU-

ICSS, periféricos dentro del PRU-ICSS: uno Puerto UART con pines de

control de flujo, admite hasta 12 Mbps, un módulo de captura mejorada

(eCAP), dos puertos Ethernet MII que admiten Ethernet industrial, como

EtherCAT, un puerto MDIO, módulo de administración de energía, reinicio

y reloj (PRCM): Controla la entrada y salida de los modos de espera y de

suspensión profunda, responsable de la secuenciación del sueño,

secuenciación del apagado del dominio de energía, secuenciación del

despertador y secuenciación del encendido del dominio de energía,

relojes: integrados de 15 a 35 MHz de alto -Oscilador de frecuencia

utilizado para generar un reloj de referencia para varios sistemas y

relojes periféricos, admite el control de activación y desactivación de

reloj individual para subsistemas y periféricos para facilitar la

reducción del consumo de energía, cinco ADPLL para generar relojes del

sistema (subsistema MPU, interfaz DDR, USB y periféricos [ MMC y SD,

UART, SPI, I2C], L3, L4, Ethernet, GFX [SGX530], reloj de píxeles LCD),

Alimentación: dos dominios de alimentación no conmutables (reloj en

tiempo real [RTC], lógica de activación [WAKEUP]), tres Dominios de

energía conmutables (subsistema MPU [MPU], SGX530 [GFX], periféricos e

infraestructura [PER]), implementa SmartReflex™ Clase 2B para

escalamiento de voltaje del núcleo basado en la temperatura del troquel,

la variación del proceso y el rendimiento (escalamiento de voltaje

adaptativo [AVS]) , Escalado dinámico de frecuencia de voltaje (DVFS),

reloj en tiempo real (RTC): información de fecha en tiempo real (día-

mes-año-día de la semana) y hora (horas-minutos- segundos), oscilador

interno de 32,768 kHz, RTC LDO interno lógico y de 1,1 V, entrada de

reinicio de encendido independiente (RTC_PWRONRSTn), pin de entrada

dedicado (EXT_WAKEUP) para eventos de activación externos, alarma

programable que se puede utilizar para generar, interrupciones internas

al PRCM (para reactivación) o Cortex- A8 (para notificación de eventos),

la alarma programable se puede usar con una salida externa

(PMIC_POWER_EN) para permitir que el IC de administración de energía

restaure dominios de energía que no son RTC, Periféricos: hasta dos

puertos USB 2.0 DRD (dispositivo de doble función) de alta velocidad con

PHY integrado, hasta dos MAC Gigabit Ethernet industriales (10,100, 1000

Mbps): conmutador integrado, cada MAC admite interfaces MII, RMII, RGMII

y MDIO. Los MAC y el conmutador Ethernet pueden funcionar

independientemente de otras funciones, protocolo de tiempo de precisión

(PTP) IEEE 1588v1, hasta dos puertos de red de área de controlador

(CAN): admite CAN versión 2 partes A y B, hasta dos puertos serie de

audio multicanal (McASP) ): transmite y recibe relojes de hasta 50 MHz,

hasta cuatro pines de datos en serie por puerto McASP con relojes TX y

RX independientes, admite multiplexación por división de tiempo (TDM),

sonido Inter- IC (I2S) y formatos similares: admite audio digital

Transmisión de interfaz (formatos SPDIF, IEC60958-1 y AES-3), búferes

FIFO para transmisión y recepción (256 bytes), hasta seis UART: todos

los UART admiten modos IrDA y CIR, todos los UART admiten control de

flujo RTS y CTS, UART1 Admite control total del módem, hasta dos

interfaces serie McSPI maestra y esclava: hasta dos selecciones de chip,

hasta 48 MHz, hasta tres puertos MMC, SD, SDIO: MMC, SD, SDIO de 1, 4 y

8 bits Modos, MMCSD0 tiene un riel de alimentación dedicado para

funcionamiento de 1,8 V o 3,3 V, velocidad de transferencia de datos de

hasta 48 MHz, admite detección de tarjetas y protección contra

escritura, cumple con las especificaciones MMC4.3, SD, SDIO 2.0, hasta

tres I 2C Interfaces maestra y esclava: modo estándar (hasta 100 kHz),

modo rápido (hasta 400 kHz), hasta cuatro bancos de E/S de uso general

(GPIO). Pines: 32 pines GPIO por banco (multiplexados con otros pines

funcionales). ), Los pines GPIO se pueden usar como entradas de

interrupción (hasta dos entradas de interrupción por banco), hasta tres

entradas de eventos DMA externas que también se pueden usar como

entradas de interrupción, ocho temporizadores de uso general de 32 bits:

DMTIMER1 es un 1- ms Timer utilizado para los ticks del sistema

operativo (OS), DMTIMER4–DMTIMER7 están fijados, un temporizador de

vigilancia, motor de gráficos 3D SGX530: arquitectura basada en mosaicos

que ofrece hasta 20 millones de polígonos por segundo, motor de

sombreado escalable universal (USSE) es un subproceso múltiple Motor que

incorpora funcionalidad de sombreado de píxeles y vértices, conjunto de

funciones de sombreado avanzadas superiores a Microsoft VS3.0, PS3.0 y

OGL2.0, compatibilidad con API estándar de la industria de Direct3D

Mobile, OGL-ES 1.1 y 2.0 y OpenMax, de grano fino Conmutación de tareas,

equilibrio de carga y administración de energía, operación impulsada por

DMA de geometría avanzada para una interacción mínima de la CPU:

antialiasing de imagen de alta calidad programable, direccionamiento de

memoria completamente virtualizado para operación del sistema operativo

en una arquitectura de memoria unificada, controlador LCD: datos de

hasta 24 bits Producción; 8 bits por píxel (RGB), resolución de hasta

2048 × 2048 (con reloj de píxeles máximo de 126 MHz), controlador de

pantalla de interfaz LCD (LIDD) integrado, controlador de ráster

integrado, motor DMA integrado para extraer datos del búfer de trama

externo sin Carga del procesador mediante interrupciones o un

temporizador de firmware, FIFO interno de 512 palabras, tipos de

pantalla admitidos: pantallas de caracteres: utiliza el controlador LIDD

para programar estas pantallas, pantallas LCD de matriz pasiva: utiliza

el controlador de pantalla LCD ráster para proporcionar temporización y

datos para gráficos constantes Actualización a una pantalla pasiva,

pantallas LCD de matriz activa: utiliza espacio de búfer de cuadro

externo y el motor DMA interno para transmitir datos al panel, ADC de

registro de aproximación sucesiva (SAR) de 12 bits: 200 000 muestras por

segundo, la entrada se puede seleccionar desde cualquiera de las ocho

entradas analógicas multiplexadas a través de un interruptor analógico

8:1, se puede configurar para funcionar como una interfaz de controlador

de pantalla táctil resistiva (TSC) de 4, 5 u 8 cables, hasta tres eCAP

de 32 bits Módulos: configurables como tres entradas de captura o tres

salidas PWM auxiliares, hasta tres módulos PWM de alta resolución

mejorados (eHRPWM): contador de base de tiempo dedicado de 16 bits con

controles de tiempo y frecuencia, configurable como seis simétricos de

un solo extremo y seis de doble borde , o tres salidas asimétricas de

doble borde, hasta tres módulos de pulso de codificador de cuadratura

mejorado (eQEP) de 32 bits, identificación del dispositivo: contiene una

granja de fusibles eléctricos (FuseFarm) de los cuales algunos bits son

programables en fábrica, ID de producción, número de pieza del

dispositivo (único JTAG ID), revisión del dispositivo (legible por el

host ARM), compatibilidad con interfaz de depuración: JTAG y cJTAG para

ARM (Cortex-A8 y PRCM), depuración PRU-ICSS, admite escaneo de límites

de dispositivos, admite IEEE 1500, DMA: mejorado en chip El controlador

DMA (EDMA) tiene tres controladores de transferencia de terceros (TPTC)

y un controlador de canal de terceros (TPCC), que admite hasta 64

canales lógicos programables y ocho canales QDMA. EDMA se utiliza para:

Transferencias hacia y desde memorias en chip, Transferencias hacia y

desde almacenamiento externo (EMIF, GPMC, periféricos esclavos),

Comunicación entre procesadores (IPC): integra buzón basado en

hardware para IPC y Spinlock para sincronización de procesos entre

Cortex-A8, PRCM y PRU-ICSS, registros de buzón que generan

interrupciones, cuatro iniciadores (Cortex-A8, PRCM, PRU0, PRU1 ),

Spinlock tiene 128 registros de bloqueo asignados por software,

seguridad: aceleradores de hardware criptográfico (AES, SHA, RNG),

arranque seguro (opcional; requiere participación de pieza personalizada

con TI), modos de arranque: el modo de arranque se selecciona a través

de los pines de configuración de arranque bloqueados el borde ascendente

del pin de entrada de reinicio PWRONRSTn, paquetes: paquete S-PBGA-N298

de 298 pines a través de canal (sufijo ZCE), paso de bola de 0,65 mm,

paquete S-PBGA-N324 de 324 pines (sufijo ZCZ), 0,80 mm Lanzamiento de

pelota.

-Documentos ambientales: que cumpla con los siguientes documentos

ambientales:UK DECLARATION OF CONFORMITY, EU DECLARATION OF CONFORMITY.

10 Tarjetas de desarrollo Wifi y Bluetooth Tipo 3

Características mínimas de la tarjeta:

-Dimensiones de tarjeta: 25.40 x 51.80 mm

-Debugger/Programador: contener puente USB a UART: un único chip puente

USB a UART proporciona velocidades de transferencia de hasta 3 Mbps.

-Fuentes de alimentación: 5 V a 3,3 V: Regulador de potencia que

convierte una fuente de 5 V en una salida de 3,3 V.

-Conexión tipo Puerto USB tipo C: El puerto USB Type-C tiene un circuito

integrado compatible con USB 2.0 de máxima velocidad. Es capaz de

alcanzar una velocidad de transferencia de hasta 12 Mbps (tenga en

cuenta que este puerto no admite el modo de transferencia de alta

velocidad más rápido de 480 Mbps). Este puerto se utiliza para

suministrar energía a la placa, para flashear aplicaciones en el chip,

para comunicarse con el chip mediante protocolos USB y para la

depuración JTAG.

-Puerto USB Type-C a UART: Se utiliza para el suministro de energía a la

placa, para aplicaciones de actualización del chip, así como para la

comunicación con el circuito integrado a través del puente USB a UART

integrado.

-Leds: Un led de tipo RGB

-Push buttons: 1 botón de reset y 1 botón de boot.

-Pines Generales: 2 slots de pines de 16x1

-Circuito integrado tipo Microcontrolador principal: Wi-Fi: 1T1R en

banda de 2,4 GHz, Frecuencia de funcionamiento: 2412 ~ 2484 MHz,

Compatible con IEEE 802.11ax: modo no AP de solo 20 MHz, MCS0 ~MCS9,

OFDMA de enlace ascendente y descendente, especialmente adecuado para

conexiones simultáneas en alta entornos de densidad, Downlink MU-MIMO

(multiusuario, entrada múltiple, salida múltiple) para aumentar la

capacidad de la red, Beamformee que mejora la calidad de la señal,

Indicación de calidad del canal (CQI), DCM (modulación de portadora

dual) para mejorar la robustez del enlace, Reutilización espacial para

maximizar las transmisiones paralelas, tiempo de activación objetivo

(TWT) que optimiza los mecanismos de ahorro de energía, totalmente

compatible con el protocolo IEEE 802.11b/g/n: ancho de banda de 20 MHz y

40 MHz, velocidad de datos de hasta 150 Mbps, Wi-Fi multimedia (WMM),

TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU, ACK de bloque inmediato, fragmentación y

desfragmentación, oportunidad de transmisión (TXOP), monitoreo

automático de baliza (TSF de hardware), 4 × interfaces Wi-Fi virtuales,

soporte simultáneo para infraestructura BSS en Modo estación, modo

SoftAP, modo estación + SoftAP y modo promiscuo, diversidad de antena,

802.11mc FTM, Bluetooth: Bluetooth LE: certificado Bluetooth 5.3, malla

Bluetooth, modo de alta potencia (20 dBm), velocidad: 125 Kbps, 500

Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps, Extensiones de publicidad, Múltiples

conjuntos de publicidad, Algoritmo de selección de canal #2, control de

energía LE, Mecanismo de coexistencia interna entre Wi-Fi y Bluetooth

para compartir la misma antena, IEEE 802.15.4: Cumple con IEEE 802.15.

4-2015, OQPSK PHY en banda de 2,4 GHz,

Velocidad de datos: 250 Kbps, Subproceso 1.3, Zigbee 3.0, CPU y Memoria:

Procesador HP RISC-V: Velocidad de reloj: hasta 160 MHz, Tubería de

cuatro etapas, Puntuación CoreMark: 441,32 CoreMark；2.76 CoreMark/MHz

(160 MHz), procesador LP RISC-V: velocidad de reloj: hasta 20 MHz,

canalización de dos etapas, caché L1: 32 KB, ROM: 320 KB, HP SRAM: 512

KB, LP SRAM: 16 KB, protocolos SPI compatibles: SPI, SPI dual, SPI

cuádruple, interfaces QPI que permiten la conexión a flash y otros

dispositivos SPI fuera del paquete del chip, se admite controlador Flash

con caché, se admite programación flash en circuito (ICP), periférico

avanzado Interfaces: 30 × GPIO (QFN40) o 22 × GPIO (QFN32), Interfaces

analógicas: 1 × ADC SAR de 12 bits, hasta 7 canales, 1 × sensor de

temperatura, Interfaces digitales: 2 × UART, 1 × Bajo consumo (LP) UART,

2 × puertos SPI para comunicación con flash, 1 × puerto SPI de uso

general, 1 × I2C, 1 × I2C de bajo consumo (LP), 1 × I2S, 1 × controlador

de conteo de pulsos, 1 × USB serie/ Controlador JTAG, 2 × controlador

TWAI®, compatible con ISO 11898-1 (especificación CAN 2.0), 1 ×

controlador esclavo SDIO 2.0, controlador LED PWM, hasta 6 canales, 1 ×

control de motor PWM (MCPWM), 1 × control remoto periférico (TX/RX), 1 ×

interfaz IO paralela (PARLIO), controlador DMA general, con 3 canales de

transmisión y 3 canales de recepción, matriz de tareas de eventos (ETM),

temporizadores: 1 × temporizador de sistema de 52 bits, 2 × 54 bits

Temporizadores de bits de uso general, 3 × temporizadores de vigilancia

digitales, 1 × temporizador de vigilancia analógico, Administración de

energía: control de energía de resolución fina a través de una selección

de frecuencia de reloj, ciclo de trabajo, modos de funcionamiento de Wi-

Fi y control de energía individual de los componentes internos. Cuatro

modos de energía diseñados para escenarios típicos: Activo, Modo de

suspensión del módem, Suspensión ligera, Suspensión profunda, El consumo

de energía en el modo de suspensión profunda es de 7 µA, La memoria de

bajo consumo (LP) permanece encendida en el modo de suspensión profunda,

Seguridad : Arranque seguro: control de permisos para acceder a la

memoria interna y externa, cifrado Flash: cifrado y descifrado de

memoria, OTP de 4096 bits, hasta 1792 bits para usuarios, controlador de

entorno de ejecución confiable (TEE) y administración de permisos de

acceso (APM), hardware criptográfico aceleración: AES-128/256 (FIPS PUB

197), ECC, HMAC, RSA, SHA, firma digital, Hash (FIPS PUB 180-4), cifrado

y descifrado de memoria externa (XTS_AES), generador de números

aleatorios (RNG), RF Módulo: Conmutadores de antena, balun RF,

amplificador de potencia, amplificador de recepción de bajo ruido, Hasta

+21 dBm de potencia para una transmisión 802.11b, Hasta +19,5 dBm de

potencia para una transmisión 802.11ax, Hasta

-106 dBm de sensibilidad para receptor Bluetooth LE (125 Kbps).

-Documentos ambientales: que cumpla con los siguientes documentos

ambientales: EU DECLARATION OF CONFORMITY.

1 Kit Analizador Lógico 500MS/s Tipo 1

Características mínimas del analizador:

-Dimensiones: 53 x 53 x 12 mm

-Peso: 60 g

-Debugger/Programador: no hay referencia

-Entradas: Multiuso (A/D/Ambos) de 8 , Resistencia de entrada de 2

MΩ ,Capacitancia de entrada de 10 pF, Protección de entrada de ± 25V.

-Digital: Frecuencia de muestreo (máx.) de 500 MS/s, Señal digital más

rápida de 100 MHz, Profundidad de muestra (típica) de 10+ mil millones,

Niveles lógicos admitidos de 1.2V - 5.5V, Si Funciona directamente con

RS-232, 422/3, 485 , Tensiones umbral Seleccionable

.6V / .9V / 1.65V.

-Analógico: Frecuencia de muestreo (máx.) de 50 MS/s, Ancho de banda

(-3dB) de 5 MHz, Número de bits de 12 bits, Rango de voltaje de entrada

de -10 V to 10 V, Atenuación @ Nyquist de -50 dB o mejor, Diafonía

canal-canal de -50 dB o mejor.

-Conexión tipo USB: de tipo USB 3.0

-Accesorios: 2 Juegos de cables de prueba, 2 Paquetes de 8 clips de

prueba, 1 Cable USB y estuche de transporte , 1 Kit PCBite con 4 sondas

y cables de prueba, 1 PCBite: Sondas manos libres (juego de 4), 1 Cable

USB A a Micro B - USB 3.0 SuperSpeed de 34 cm.

1 kit de Programador/Debugger Tipo 1

Características mínimas del Programador/debugger:

-Dimensiones: 100mm x 53mm x 27mm

-Peso: 73g

-Especificaciones técnicas generales: Sistema operativo compatible tipo

Microsoft Windows (x86/x64), Linux (x86/x64/Arm), macOS (x86/Apple

Silicon), Compatibilidad electromagnética (EMC) tipo EN 55022, EN 55024,

Temperatura de funcionamiento de

+5°C... +60°C, Temperatura de almacenamiento -20°C ... +65 °C, Humedad

relativa (sin condensación) de Máx. 90% HR.

-Especificaciones técnicas de Interfaces disponibles: Especificaciones

técnicas de Interfaces disponibles: Interfaz Ethernet de 100 Mbit/s ,

Interfaz USB de USB 2.0 (Hi- Speed), Interfaz Target de JTAG/SWD de 20

pines.

-Especificaciones técnicas de interfaz JTAG/SWD, eléctrica: , Voltaje de

interfaz objetivo (VIF) de 1.2V ... 5V, Corriente extraída del pin de

detección de voltaje objetivo (VTRef) de

< 25μA, Voltaje de alimentación objetivo de 5V (derivado del voltaje

USB) , Corriente de alimentación objetivo de Máx. 300mA, Tipo reset de

Drenaje abierto. Se puede bajar o triplicar, restablecer el voltaje de

salida de nivel bajo de VOL <= 10% de VIF.

-Especificaciones técnicas para todo el rango de voltaje objetivo (1.2V

<= VIF <= 5V): voltaje de entrada de nivel BAJO (VIL) de VIL <= 40% de

VIF, voltaje de entrada de nivel ALTO (VIH) de VIH >= 60% de VIF .

-Especificaciones técnicas para 1.2V >= VIF <= 3.6V: Voltaje de salida

de nivel BAJO (VOL) con una carga de 10 kOhm de VOL <= 20% de VIF,

voltaje de salida de nivel ALTO (VOH) con una carga de 10 kOhm de VOH >=

80% de VIF.

-Especificaciones técnicas para 3.6 <= VIF <= 5V: voltaje de salida

(VOL) de nivel BAJO con una carga de 10 kOhm de VOL <= 20% de VIF,

voltaje de salida (VOH) de nivel ALTO con una carga de 10 kOhm de VOH >=

80% del VIF.

-Especificaciones técnicas Interfaz JTAG/SWD, temporización: Velocidad

de interfaz objetivo de Máx. 50 MHz, frecuencia de muestreo SWO de máx.

100 MHz, Tiempo de subida de entrada de datos (Trdi) de Trdi <= 20ns,

Tiempo de caída de entrada de datos (Tfdi) de Tfdi <= 20ns, Tiempo de

subida de salida de datos (Trdo) de Trdo <= 10ns, Tiempo de caída de

salida de datos (Tfdo) de Tfdo <= 10ns, Tiempo de subida del reloj (Trc)

de Trc

<= 3ns, Tiempo de caída del reloj (Tfc) de Trc <= 3ns.

-Especificaciones técnicas Interfaz de medida de potencia analógica:

Frecuencia de muestreo de 200 kHz, Resolución de 50 uA.

Objetivos compatibles: ARM Cortex Cores, ARM Legacy Cores, Microchip

PIC32, Renesas RX, RISC-V, SiLabs 8051.

-Accesorios: Adaptador Cortex-M de 9 pines, Adaptador Cortex-M de 19

pines, Adaptador de aguja de 10 pines, Adaptador de aguja de 6 pines,

Adaptador de cable volador, Adaptador de parche de 10 pines de 50 mil,

Adaptador TI de 14 pines, Aislador USB: Características clave

Aislamiento básico (3 kV CC durante 1 s), retardo de propagación 70 ns

máx. (debe tratarse como un centro adicional), máx. corriente de salida

de 200 mA (lo que significa que la sonda de depuración conectada no

puede consumir más de 200 mA), USB de velocidad máxima, protección

contra cortocircuitos, 2 LED para indicar el estado de alimentación y

sobrecarga, aislador SWD: características clave Aislamiento básico (1 kV

CC) , Compatible con operación de objetivo de 3,3 V y 5 V, alimentado

desde el emulador y el objetivo, conector estándar macho (lado del

objetivo) y hembra (lado del emulador) de 20 pines de 0,1" que admite

señales SWCLK, SWDIO, SWO y RESET, consumo de energía en el lado del

objetivo: 25 mA típico / 40mA máx., frecuencia SWD: hasta 4 MHz, 3 LED

para indicar la potencia del emulador, la potencia objetivo y el RESET

del objetivo, aislador JTAG: características clave Aislamiento básico (1

kV CC), objetivo de 3,3 V y 5 V operación compatible, alimentado desde

el emulador y el objetivo, conexión estándar JTAG de 20 pines que admite

señales TRST, TDI, TMS, TCK, RTCK, TDO y RESET, consumo de energía en el

lado objetivo: 35 mA típ. / 50 mA máx., frecuencia JTAG : Hasta 4 MHz, 3

LED para indicar la potencia del emulador, la potencia del objetivo y el

RESET del objetivo.

-Documentos ambientales: que cumpla con los siguientes documentos

ambientales: EU DECLARATION OF CONFORMITY.

1 Flasher Tipo 1

Características mínimas del Flasher:

-Dimensiones:  121 mm x 66 mm x 30 mm

-Peso: 120 g

-Especificaciones técnicas de Fuente de alimentación: Alimentación por

USB, 500 mA si el objetivo está alimentado por Flasher PRO.

-Especificaciones técnicas de interfaz de host USB: USB 2.0 (Alta

Velocidad), USB Tipo B.

-Especificaciones técnicas de interfaz host RS232: RS232 de 9 pines.

-Especificaciones técnicas de Interfaz de destino: JTAG de 20 pines

(adaptador de 14 pines disponible).

-Especificaciones técnicas de Máx. longitud del cable objetivo:

Recomendado (entregado): 20 cm (8") Máx. 2 m (6,5") permitidos, pero

pueden reducir la máx. velocidad del interfaz objetivo.

-Especificaciones técnicas de Tasa de transferencia serial entre Flasher

PRO y objetivo: Máx. Velocidad de la interfaz de destino (JTAG, ...): 50

MHz.

-Especificaciones técnicas de Tensión objetivo soportada: 1,2 - 5 V.

-Especificaciones técnicas de Corriente extraída del pin de detección de

voltaje objetivo (VTRef): < 25 μA.

-Especificaciones técnicas de Tensión de alimentación objetivo: 5 V.

-Especificaciones técnicas de Corriente de alimentación objetivo: Máx.

400 mA.

-Especificaciones técnicas de Temperatura de funcionamiento: + 5 °C ...

+ 60 °C.

-Especificaciones técnicas de Temperatura de almacenamiento: - 20 °C ...

+ 65 °C.

-Especificaciones técnicas de Humedad relativa (sin condensación): < 90

% rH.

-Especificaciones técnicas de SO soportados: Microsoft Windows

(x86/x64), Linux (x86/x64/Arm), macOS (x86/Apple Silicon).

-Interfaz de host: Ethernet, UART/RS232, USB

-Interfaz de destino: (Q)SPI, 8051 C2, cJTAG, FINE, ICSP, IIC, ISP,

JTAG, PDI, SPD, SWD, SWIM, UART, UPDI

-Activador de programación: Botón, Flasher Hub, J-Flash, Telnet,

Terminal, TTL, UART

-Objetivos compatibles: ARM Cortex Cores, ARM Legacy Cores, Microchip

AVR, Microchip AVR32, Microchip PIC16, Microchip PIC32, NXP/ST PowerPC,

Renesas M16, Renesas M32, Renesas RL78, Renesas RX, RISC-V, SiLabs 8051,

STM8, TI MSP430

-Accesorios: USB cable, Cable plano de destino de 20 pines, 0,1", cable

RS232 1:1 hembra/macho.

-Documentos ambientales: que cumpla con los siguientes documentos

ambientales: EU DECLARATION OF CONFORMITY.

10 Kits de Analizadores Lógicos Tipo 2

Características mínimas del analizador:

-Dimensiones: 54.7 x 27.4 x 14.1 mm

-Debugger/Programador: no hay referencia

-Especificaciones técnicas generales: 8 canales, frecuencia de muestreo

de hasta 24 MHz, configurable hasta 20 kHz, entrada de voltaje máximo de

5,25 V, lógica alta mínima de 2,0 V, lógica baja máxima de 0,8 V,

impedancia de entrada > 100 kΩ, 5 pF, fuente de alimentación USB,

conector USB tipo C , Admite el software analizador lógico sigrok de

código abierto, Compatibilidad multiplataforma: Windows, Mac OS X,

Linux, Android.

-Accesorios: Cables de puente hembra a macho de 10 conductores, cable

USB tipo C.

2 Kit Tarjetas de desarrollo (Tipo 4)

Características mínimas de la tarjeta:

-Dimensiones de tarjeta: 49 x 85 mm

-Peso de la tarjeta: 180g

-Especificaciones técnicas generales: GPU VII, compatible con OpenGL ES

3.1, Vulkan 1.2, salida de pantalla HDMI® dual 4Kp60 con soporte HDR,

decodificador HEVC 4Kp60, SDRAM LPDDR4X-4267 (modelos de 4 GB y 8 GB

disponibles en el lanzamiento), Wi-Fi® 802.11ac de doble banda,

Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE), ranura para tarjeta microSD,

compatible con el modo SDR104 de alta velocidad, 2 × puertos USB 3.0,

que admiten funcionamiento simultáneo de 5 Gbps, 2 × puertos USB 2.0,

Gigabit Ethernet, con soporte PoE+ (requiere PoE+ separado HAT),

transceptores de cámara/pantalla MIPI de 2

× 4 carriles, interfaz PCIe 2.0 x1 para periféricos rápidos (requiere

HAT M.2 separado u otro adaptador), alimentación CC de 5 V/5 A a través

de USB-C, con soporte de suministro de energía, Raspberry Pi Conector

estándar de 40 pines, reloj en tiempo real (RTC), alimentado por batería

externa, botón de encendido.

-Circuito integrado tipo Microcontrolador principal: CPU de cuatro

núcleos y 64 bits de 2,4 GHz, con extensiones de criptografía, cachés L2

de 512 KB por núcleo y un caché L3 compartido de 2 MB con las siguientes

características: Periféricos de baja velocidad: 5 × UART, 6 × SPI, 4 ×

I2C, 2 × I2S - 1 × instancia de productor de reloj, 1 × instancia de

consumidor de reloj, RIO - interfaz IO registrada, salida DPI de 24

bits, salida PWM de 4 canales , AUDIO_OUT: salida de audio estéreo PWM,

GPCLK: entrada y salida de reloj de uso general, bus eMMC/SDIO con una

interfaz de 4 bits, generación de interrupciones desde el nivel de pin o

transiciones de borde, el controlador SDIO con: puerto maestro AXI,

puerto de configuración AHB , Funcionamiento hasta 50 MHz DDR (UHS-I

DDR50), ancho de interfaz de bus de 4 bits, motor DMA de descriptor

integrado compatible con SDMA/ADMA2/ADMA3, motor de ajuste de sesgo de

reloj a datos de 16 fases, resintonización Modo 1 (iniciada por

software ), El controlador PCIe EP con: PHY de cuatro

carriles Gen 2 con cambio e inversión de carril automático o manual, MTU

de capa de enlace de datos de 256 bytes, función única, canal virtual

único, tres registros de dirección base (32 bits no precargables ),

capacidad MSIx integrada, capacidad de informe de errores avanzado,

tolerancia de TLP de finalización de lectura de hasta el tamaño de MTU,

ASPM L0s+L1 con eliminación del reloj de referencia, interfaz de puente

AXI3 (bus de direcciones de 40 bits, bus de datos de 128 bits), cuatro

ventanas de traducción de direcciones entrantes configurables (4kB a

4GB), cuatro ventanas de traducción de direcciones salientes

configurables (4kB a 4GB), máximo 32 transacciones entrantes no

contabilizadas pendientes, máximo 32 transacciones salientes no

contabilizadas pendientes, un mecanismo de reenvío de prioridad que

permite a los maestros de bus para señalar solicitudes de QoS elevadas

en ARQOS/AWQOS, o en su lugar a través de heurísticas configurables, las

solicitudes de prioridad se transmiten como un mensaje definido por el

proveedor al RC, clases de tráfico configurables por maestro que

permiten relajar las reglas de ordenación de datos PCIe para maestros

con flujos de tráfico independientes, A Interfaz de configuración que

permite controlar la mayoría de los valores predeterminados del registro

de espacio PCI, p. para reducir el ancho del enlace configurado,

deshabilitar selectivamente ASPM, cambiar el tamaño de las BAR, un

bloque de configuración de vector de interrupción que permite la

generación confiable de mensajes MSIx desde fuentes de interrupción

sensibles al nivel, controles de administración de energía para el

firmware de administración para coordinar la entrada y salida de baja

potencia estados del chip, la configuración de Ethernet es: Ethernet MAC

de 10/100/1000 Mbps compatible con el estándar IEEE 802.3, interfaz

RGMII, dúplex completo o medio, ancho de bus de datos MAC de 64 bits,

búfer de paquetes basado en SRAM Dirección DMA de 64 bits, 128- datos de

bits, interfaz maestra de bus AXI4, cuatro filtros de dirección

enmascarables (origen o destino), soporte para tramas jumbo de hasta

16383 bytes, loopback interno, modo de almacenamiento y reenvío completo

DMA (no se admite almacenamiento y reenvío parcial), unidad de marca de

tiempo IEEE 1588 .

-Documentos ambientales: que cumpla con los siguientes documentos

ambientales: EU DECLARATION OF CONFORMITY.

10 Kits de sensores, módulos y componentes electrónicos Tipo 1

Características mínimas de los sensores, módulos y componentes

electrónicos:

-Kit de Sensores en Caja y los sensores son los siguientes: Módulo de

sensor de temperatura con las siguientes características: Voltaje de

funcionamiento : 3V a 5.5V, Rango de medición de temperatura: -55 ° C a

125 ° C, Rango de precisión de medición: ±

0.5 ° C, Dimensiones: 18.5mm x 15mm, Resolución en Modo Termómetro : 9 a

12 bits, Interfaz: 1-Wire (OneWire), Peso: 2 g, Pines: GND, VCC y Señal,

Módulo interruptor de vibración con las siguientes características:

Tensión de trabajo 3.3 V – 5 V, Corriente: 5 mA, Dimensiones : 18.5 mm x

15 mm, Peso: 1 g, Señal digital de salida Inversa: Alta (HIGH) significa

cuando no hay detección de vibración y un nivel bajo (LOW) es porque

tenemos vibración, Módulo de sensor magnético Hall con las siguientes

características: Voltaje de funcionamiento: 3.3V a 5V, Consumo de

Corriente:, Reposo: 3 mA, Funcionamiento: 8mA, Tipo: Sensor magnético de

(Efecto Hall), Transistor del sensor: 3144, Señal de salida: Digital,

Rango de temperatura de funcionamiento: -25 °C a 85 °C, Dimensiones 18mm

x 15mm, Peso: 2 g, Módulo interruptor clave con las siguientes

características: Voltaje de Funcionamiento 3.3V – 5V, Salida Digital: 0

/ 1, Vida de Contacto 100.000 Ciclos, Peso: 1 g, Pines – : GND VCC: 5V

S: Señal, 5.- Módulo sensor de emisión infrarrojo con las siguientes

características: Voltaje de funcionamiento: 5V, Corriente alimentación:

30 a 60

mA DC, Consumo de energía: 90 mW, Temperatura de funcionamiento: -25°C a

80°C, Frecuencia: 38 kHz, Peso: 2 g, Longitud de onda: 940nm, Corriente

directa 30 – 60 mA, Pines : Señal, VCC y GND, Módulo de zumbador pasivo

con las siguientes características: Voltaje de Funcionamiento: 1.5V a 5V

DC, Rango de generación de tonos: 1.5 Hz– 2.5 kHz, Dimensiones: 18mm x

15mm, Peso: 4 g, Corriente de trabajo: < 25mA, Pines: GND, VCC y Señal,

8. Módulo sensor láser con las siguientes características: Voltaje de

Funcionamiento: 5 V, Potencia: 5 mW, Corriente: 40 mA, Longitud de Onda:

650 nm, Profundidad: 8 mm, Peso: 3 g, Dimensiones: 18.5 mm x 15 mm, LED

SMD (RGB) con las siguientes características: Voltaje de Funcionamiento:

5 V, Corriente alimentación: 30mA a 60 mA DC, Consumo de energía: 90 mW,

Temperatura de funcionamiento: -25 °C a 80 °C, Dimensiones: 18.5 mm x 15

mm, Peso: 2 g, Utiliza el 5050 SMD, LED de 3 colores con corriente

máxima de 20 mA, Voltaje de alimentación: Red (1.8 V a 2.4 V), verde

(2.8 V a 3.6 V) y Azul (2.8 V a 3.6 V), Módulo Foto Interruptor Óptico

con las siguientes características: Voltaje de Funcionamiento: 3.3 a 5V,

Interruptor de salida: Digital , Dimensiones: 5mm x 15mm, Peso: 2 g,

Pines: GND, Vcc y Señal, LED Bicolor con las siguientes características:

Tipo Led : bicolor cátodo común 5 mm, Voltaje de funcionamiento: 2 V a

2.5 V, Corriente: 10mA, Angulo de visión: 150°, Longitud de onda: 571nm

a 644 nm, Intensidad luminosa: 20-40 y 40-80 MCD, Color: Rojo y Verde,

Dimensiones: 40 mm ,15 mm y 7 mm, Peso: 2 g, Módulo de zumbador activo

con las siguientes características: Voltaje de funcionamiento:

3.5 a 5.5 V, Corriente máxima: 30 mA / 5 V, Frecuencia de resonancia:

2500 Hz ± 300 Hz, Salida de sonido mínima: 85 dB a 10 cm, Temperatura de

trabajo: -20 °C a 70 °C, Dimensiones: 18.5 mm, 16 mm y 10 mm, Peso: 3 g,

Módulo de sensor de temperatura con las siguientes

características:Voltaje de funcionamiento: 5 V, Rango de medición de

temperatura: -55 ºC a + 125 ºC, Precisión de la medición: ± 0.5 ° C,

Dimensiones: 22 mm x 15 mm x 9 mm, Bajo consumo de energía, Peso: 1 g,

Módulo sensor temperatura y humedad con las siguientes características:

Voltaje de funcionamiento: 3.5 V a 5.5 V Rango de medición de humedad:

20% a 90% RH (Error de medición de humedad: +-5%), Resolución de

medición de humedad: 1% RH, Rango de medición de temperatura: 0 ºC a 50

ºC, Error de medición de temperatura: +-2 °, Resolución de medición de

temperatura: 1 ºC, Rango de transmisión de señal: 20 metros,

Dimensiones: 19 mm x 17 mm x 19 mm, Peso: 3 g, LED RGB (5 mm) con las

siguientes características: Voltaje de funcionamiento: 3.3V a 5V, Led:

RGB de cátodo común, Diámetro del LED RGB: 5mm, Dimensiones: 20 mm x 16

mm, Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C, Peso: 2g, Sensor de

inclinación-mercurio- con las siguientes características: Voltaje de

funcionamiento: 3.3 Volts a 5 Volts, Interruptor digital salida: 0 y 1,

Dimensiones: 26 mm x 15 mm x 9 mm, Bajo consumo de energía, Peso: 2 g,

Sensor Fotoresistor con las siguientes características: Tipo: Sensor

foto-resistor, Voltaje de funcionamiento: 3.3 V a 5 V, Dimensiones: 20

mm x 17 mm x 8 mm, Tipo de salida: Analógica, Peso: 2 g, Relé 5 V con

las siguientes características: Señal de control: 5V DC, Máxima AC: 250V

/15A y 125V/10A AC, Máximo DC: 30V/10A DC, Tipo de contacto NC y NO,

Dimensiones: 34 mm x 26 mm x 19 mm, Peso: 15 g, Módulo interruptor de

inclinación con las siguientes características: Voltaje de

funcionamiento: 3.3 a 5 V, Tipo de salida: Digital, Dimensiones: 23 mm x

16 mm x 5 mm, Vida mecánica: 100.000 ciclos, Temperatura ambiente: -25

ºC a 105 ºC, Peso: 2 g, Mini módulo de lengüeta magnética con las

siguientes características: Tipo: Sensor Interruptor Magnético, Voltaje

de funcionamiento: 3.3 V a 5 V, Tipo de salida: Digital, Dimensiones: 21

mm x 15 mm x 9 mm, Peso: 2 g, Módulo receptor de Infrarrojo con las

siguientes características: Voltaje de funcionamiento: 2.7 V a 5 V,

Corriente de funcionamiento: 0.4 mA a 1.5 mA, Distancia de

recepción: 18 m, Ángulo de recepción: ± 45º, Frecuencia portadora: 38

KHz, Voltaje de bajo nivel: 0.4 Volts, Voltaje de alto nivel: 4.5 Volts,

Filtro de luz ambiente hasta: > 500 LUX, Dimensiones: 15 x 18.5 x 10 mm,

Peso: 3 gr, Joystick XY-eje con las siguientes características: Módulo:

JoyStick biaxial XY, Voltaje de alimentación: 3.3 V a 5V, Salida:

Analógica(X,Y) y Digital(Z), Número de potenciómetros: 2 de 10Kohm,

Pulsador central normalmente abierto., Dimensiones: 40mm x 26mm x 32 mm,

Peso: 11 g, Sensor magnético lineal con las siguientes características:

Voltaje de alimentación: 3.3 a 5 V, Comparador de salida de corriente:

16 mA, Tipo de Salida: Digital y Analógica, Temperatura de operación: –

40 °C a 85 °C, Dimensiones: 40mm x 26mm x 32 mm, Peso: 3 g, Módulo Reed

Switch Magnético con las siguientes características: Voltaje de

alimentación: 3.3 a 5 V, Comparador de salida de corriente: 16 mA,

Salidas: Analógica y digital, Sensor magnético: de alta sensibilidad,

Dimensiones : 15mm x 35.2mm x 1.1mm, Peso: 3 g, Módulo de sensor de

llama con las siguientes características:        Voltaje de operación:

3.3 a 5.5 V, Corriente de Operación: 15 mA, Rango de detección: 760 nm a

1100 nm, Ángulo de detección: 60°, Tipo de salida: digital y analógica,

Ajuste de sensibilidad: Si, Distancia de detección máxima: 1 metro

(puede ser mayor, dependiendo de la magnitud de la llama), Dimensiones:

15 mm x 36 mm, Peso: 3 g, Sensor Magic Ligth Cup con las siguientes

características: Voltaje de alimentación: 3.3 a 5 V, Tipo de Salida:

Digital, Corriente de salida: 12 mA, Dimensiones: 20mm x 18mm x 15 mm,

Peso: 2 g, Sensor de temperatura digital con las siguientes

características: Voltaje de funcionamiento: 3.3 Volts a 5 Volts, Rango

de medición de temperatura: -55 °C / + 125 °C, Tipo de Salida: Analógica

y Digital, LED1: muestra que el sensor está recibiendo energía, LED2:

muestra que la temperatura está dentro del intervalo del comparador,

Dimensiones: 38 x 15 x 14 mm, Peso: 3 g, Sensor 3mm Led Bicolor Cátodo

Común con las siguientes características: Voltaje de alimentación:

Verde: (2.3 – 2.6 Volts), Rojo: (1.9 – 2.2 Volts), Consumo de corriente:

20 mA, Tipo de Salida: Digital, Tipo de diodo: Difusión, Color: Verde +

Rojo, Longitud de onda: 571nm a 625 nm, Diámetro: 3 mm, La intensidad

luminosa (MCD): 20 – 40; 60 – 80, Dimensiones: 30mm x 15mm x 13 mm,

Peso: 2 g, Módulo sensor de impacto con las siguientes características:

Voltaje de alimentación: 3.3V a 5V, Corriente: 10 mA, Salida:

Digital Binaria: 0 / 1 – ( 0 volts – 5 volts) respectivamente,

Dimensiones: 29mm x 17mm x 4 mm, Peso: 2 g, Módulo de sensor para

esquivar obstáculos con las siguientes características: Voltaje de

Trabajo: 3.3 V a 5 V, Corriente: ≥ 20 mA, Distancia de Detección: 2 a 40

cm, Temperatura de Operación : -10 ℃ a 50 ℃, Interfaces de

entrada/salida: (- / + / S / EN), Angulo Efectivo: 35°, Dimensiones:

41mm x 18mm x 13 mm, Peso: 5 g, Detector de Obstáculo IR con las

siguientes características: Voltaje de funcionamiento: 3.3 a 5 V,

Distancia de detección: < 10 cm, Corriente de trabajo: 20 mA, Sensor IR:

TCRT5000L, Temperatura de operación: -10°C a +50 °C, Dimensiones: 42mm x

11mm x 11 mm, Ángulo efectivo: 35 °, Señal de salida: nivel TTL, Peso: 3

g, Módulo LED automático intermitente colorido con las siguientes

características: Voltaje de funcionamiento: 3 a 5 V, Forma: Redondo Tipo

de LED DIP 5mm, Grupo de colores: verde, amarillo y rosa (alto brillo),

Tipo de lente: niebla blanca, Dimensiones: 19mm x 17mm x 20 mm, Peso: 2

g, Sensor magnético

– clase Bihor- con las siguientes características: Voltaje de

funcionamiento: 3 a 5 V,, Forma: Redondo Tipo de LED DIP 5mm, Grupo de

colores: verde, amarillo y rosa (alto brillo)., Tipo de lente: niebla

blanca, Dimensiones: 19mm x 17mm x 20 mm, Peso: 2 g, Sensor táctil de

Metal con las siguientes características: Voltaje de funcionamiento: 3.3

a 5V, Emite una señal al led2 si se toca la Base del sensor KSP13,

Interruptor digital salida (0 / 1), Dimensiones: 38 mm x 15 mm x 14mm,

Peso: 3 g, Pines: Salida digital: en el momento de

la detección de contacto, se emitirá una señal, Salida analógica: valor

de medición directa de la unidad del sensor, Sensor de Sonido con las

siguientes características: Voltaje de funcionamiento: 5 V, Salidas:

Analógica y digital, Permite ajustar un nivel de umbral de salida, Usa

el Micrófono Gao Gan grado, de alta sensibilidad., Interruptor digital

salida (0 / 1), Temperatura: -40 a +85 °C, Dimensiones: 35 x 15 x 14 mm,

Peso: 4 g, Módulo de micrófono sonido con las siguientes

características: Modelo: Voltaje de funcionamiento: 5V DC, Distancia

máxima de inducción: 0.5 metros., Chip principal: LM393, Micrófono:

Electret, Gama de frecuencias: 100 – 10.000 Hz., Sensibilidad: – 46 ±

2,0, (0dB = 1V / Pa) a 1K Hz., La sensibilidad mínima a ruido: 58 dB,

Dimensiones: 36 x 15 x 15 mm, Peso: 4 g, Módulo para detectar el ritmo

cardíaco con las siguientes características: Voltaje: 3.3V a 5 V, Tipo

de Salida: Analógica, Peso: 2 g, Dimensiones: 25mm x 12mm x 12 mm ,

Módulo de codificador rotatorio con las siguientes características:

Voltaje de Alimentación: 5v, Corriente: 10 mA, Desfase entre señal A y

B: 90°, Rotación Angular: 30°, Ciclos por Resolución (CPR): 20,

Dimensiones: 20 x 30 x 30 mm, Peso: 9 g. Una caja de plástico con todos

los sensores antes mencionados guardados.

-Kit de Sensores y tarjeta de desarrollo con las siguientes

características: Tarjeta de desarrollo principal con las siguientes

características: Incluye microcontrolador, Convertidor USB-TTL: CH340G,

Voltaje de entrada : 7 a 12 volts, Voltaje de operación: 5V, Rango de

alimentación absoluto: 6 a 20 volts, Pines Digitales I/O: 14 (6 canales

de PWM), Entradas analógicas: 6 entradas, Corriente Directa por Pin: 20

mA, Corriente Directa por Pin de 3.3v:

50 mA, Memoria Flash: 32 KB; 0.5 KB son usados por el bootloader, SRAM:

2 KB, EEPROM: 1 KB, Comunicación: USART, TWI, SPI, Frecuencia de

Trabajo: 16 Mhz., Led multipropósito: Pin 13, Peso: 50 g, Lector RFID

con llavero y tarjeta con las siguientes características: Frecuencia de

operación: 13.56Mhz, Protocolo de comunicación: SPI, Velocidad de datos

máxima: 10Mbit/s, Voltaje de alimentación: 3.3V, Corriente de operación:

13-26mA, Corriente máxima: 30mA, Distancia de lectura: 0 a 60mm, Tipos

de tarjetas compatibles: Mifare1 S50, S70 Mifare1, MIFARE Ultralight,

Mifare Pro, Mifare DESFire, Temperatura de operación: -20 a 80ºC,

Corriente de reposo/stand by (Isb): 10- 13mA a 3.3V, Corriente en sleep-

mode (Ism): <80uA, Incluye pines, llavero y tarjeta, Dimensiones:

40x60mm, Peso total: 20g, Tarjeta RFID con:, Frecuencia: 13.56 MHz,

Protocolo: ISO/IEC 14443 Tipo A, Bauds: 106 kbps, Alcance de

lectura/escritura: 0~5cm (aprox.), EEPROM: 1K Bytes, Identificador único

de 4 Bytes, Tiempo de lectura: 100ms, Ciclos de escritura: 100 000,

Dimensiones: 86mm x 54mm x 1mm, Color: Blanco, Material: PVC, Llavero

Tag RFID: Tipo: Llavero Tag RFID, Frecuencia: 13.56MHz, Material:

ABS/PVC, EEPROM: 1K Bytes, Alcance de lectura/escritura: 0~5cm (Aprox.

Depende del lector), Protocolo: ISO14443A, Identificador único de 4

Bytes, Bauds: 106 kbs, Sensor de temperatura y humedad DHT11 con las

siguientes características: Voltaje de funcionamiento: 3.5 V a 5.5 V,

Rango de medición de humedad: 20% a 90% RH (Error de medición de

humedad: +-5%), Resolución de medición de humedad: 1% RH, Rango de

medición de temperatura: 0 ºC a 50 ºC, Error de medición de temperatura:

+-2 °, Resolución de medición de temperatura: 1 ºC, Rango de transmisión

de señal: 20 metros, Dimensiones: 19 mm x 17 mm x 19 mm, Peso: 3 g,

Tiempo Real DS1302 con las siguientes características: Chip principal:

DS1302, Voltaje de alimentación mínimo: 3.3 V, Voltaje de alimentación

máximo: 5 V, Tipo de baterí•a: CR2032 de litio, Interfaz de

comunicación: I2C, Señal de reloj: Para el microcontrolador (salida de

1Hz para microcontroladores en cascada), RAM para el almacenamiento de

datos: 31 X 8, TTL compatible: Si ( Vcc = 5V ), Temperatura de operación

mínima: 0 °C, Temperatura de operación máxima: 70 °C,

Dimensiones: 43 mm X 22 mm X 11 mm, Número de pines: 5, Peso: 10 g,

Detención de líquido con las siguientes características: Dimensiones del

producto: 62 mm x 20 mm X 8 mm, Voltaje de funcionamiento: 3V – 5V DC,

Corriente de funcionamiento:< 20 mA, Área de detección: 40 mm x 16 mm,

Temperatura de trabajo: 10°C – 30°C, Humedad: 10% – 90%, Resolución:10

bits, devolviendo enteros entre 0 y 1023., Tipo: analógico, Peso: 5 g,

Sensor JoyStick con las siguientes características: Módulo: JoyStick

biaxial XY, Voltaje de alimentación: 3.3 V a 5V, Salida: Analógica(X,Y)

y Digital(Z), Número de potenciómetros: 2 de 10Kohm., Pulsador central

normalmente abierto., Dimensiones: 40mm x 26mm x 32 mm, Peso: 11 g, 2

sensores SW-520D de inclinación con las siguientes características:

Voltaje de operación: 5 – 12V, Corriente: 25 mA, Temperatura de

funcionamiento máxima: 70 °C, Máxima inclinación: +/- 90 °, Tipo de

sensor: bola, Separación de terminales: 0.1 ", Peso: 5 g, Dimensiones:

20mm x 10mm x 5 mm, Módulo RGB con las siguientes características:

Voltaje de funcionamiento: 3.3V a 5V, Led: RGB de cátodo común, Diámetro

del LED RGB: 5mm, Dimensiones: 20 mm x 16 mm, Temperatura de

funcionamiento: -40°C a +85°C, Peso: 2g, Sensor de Sonido con las

siguientes características: Voltaje de funcionamiento: 5 V, Salidas:

Analógica y digital, Permite ajustar un nivel de umbral de salida, Usa

el Micrófono Gao Gan grado, de alta sensibilidad., Interruptor digital

salida (0 / 1), Temperatura: -40 a +85 °C, Dimensiones: 35 x 15 x 14 mm,

Peso: 4 g, Sensor de Temperatura LM35 con las siguientes

características: Encapsulado: TO-92, Pines: 3, Montaje: Through Hole

Technology (THT), Voltaje de Operación: 4 a 30 V (5V Recomendado), Rango

de medición: -55°C a +150°C, Precisión en el rango de -10°C hasta

+85°C: ±0.5°C, Pendiente: 10mV/ºC, Bajo consumo energético: 60uA, No

necesita componentes adicionales, Baja impedancia de salida, Peso: 0.24

g, Relevador de 5V SRD- 05VDC-SL-C con las siguientes características: 1

Canal 5V DC, Relevador: SDR-05VDC- SL-C, Voltaje de alimentación (VCC):

5V DC, Corriente de disparo: 5mA, Carga: AC Máxima: 250V / 125V 10A, DC

Máxima: 30V 10A, Led indicador: Verde (ESTADO): Enciende cuando el

relevador esta activo, Rojo (PWR), Tiempo de acción: 10 ms / 5 ms, Señal

de control TTL: (IN – Activación) para NO: 0V o LOW hasta 1.2V, (IN –

Desactivación) para NO: Min. 3.3V y Max. 5V, Tamaño:17mm x 43mm, Peso:

12 g, Sensor Ultrasónico HC- SR04 con las siguientes características:

Tipo: Sensor Ultrasónico, Dimensiones: 45 mm x 20 mm x 15 mm, Voltaje de

funcionamiento: + 5V DC, Corriente de alimentación: 15 mA, Rango de

medición: 2 cm a 400 cm (a 4 m considerar que puede haber poca

sensibilidad del dispositivo), Frecuencia de trabajo: 40 KHz, Ángulo de

medición efectivo: < 15º, Ángulo de medición: 30º, Precisión: +- 3mm,

Duración mínima del pulso de disparo (nivel TTL): 10 μs, Duración del

pulso eco de salida (nivel TTL): 100-25000 μs, Tiempo mínimo de espera

entre una medida y el inicio de otra 20 ms, Peso: 9 g, Pines: Vcc: 5 DC,

Trigger: Input, disparo del ultrasonido, Echo: Output, repetición del

ultrasonido o receptor, GND, Fuente para Protoboard con las siguientes

características: Tipo: Fuente de voltaje, Serie: MB-102, Longitud: 53

mm, Ancho: 32 mm, Altura: 13 mm, Peso: 5 gramos, Voltaje de entrada: 6.5

V a 12 V mediante el Jack, Salida de voltaje en USB: 5 V, Voltaje de

salida de 2 líneas independientes: 3.3 V o 5 V (Seleccionables por el

interruptor), Corriente máxima: 700 mA, Potencia: 2.31 W a 3.5 W, Botón:

Encendido/apagado, Conectores entrada: Plug invertido

5.5 mm X 2.1 mm y Jack USB-A, Botón: Encendido/apagado, Dos canales de

salida, uno para cada fila de alimentación del protoboard,Protoboard 830

Pts MB-102 con las siguientes características: Tipo: Protoboard, Puntos:

830 puntos, Color: Blanco, Material: Plástico ABS, Compatible con

cualquier componente o cable de 20-29 AWG (0.3-0.8mm), Longitud:

16.5 cm, Ancho: 5.5 cm, 65 Cables para Protoboard con las siguientes

características:

Longitud del cable: Aprox. 9.8 pulgadas/25 cm, Aprox. 7.7 pulgadas/7.7

cm, Aprox. 5.8 pulgadas/5.8 cm, Aprox. 4.6 pulgadas/4.6 cm, Peso: 36 g,

Color: Surtido (Blanco, Negro, amarillo, verde, rojo, etc.), El paquete

incluye: 65 Cables tipo Macho – Macho, Conector de Batería 9V para UNO

R3 con las siguientes características: Cable para bateria de 9V DC,

Compatible con: Arduino Uno, Mega, Leonardo y Due, Longitud de cable:

13cm, Conector Barrel DC de 5mm/2.1mm, El pin interior es el Positivo,

el contacto exterior es el Negativo, 10 Cables Dupont Largos Macho –

Hembra con las siguientes características: Material: Cobre / Plástico

ABS, Longitud: 20 centímetros, Cantidad: 40 Piezas por paquete, Colores

variados en el arnés, Excelente conductividad eléctrica, Espaciado

estándar 0.1″ (10 milésimas de pulgada) entre conexiones), Cable

flexible, Calibre 26 AWG, Peso: Hembra- Hembra: 30 g, Macho-Hembra: 31

g, Macho-Macho: 32 g, Display LCD 16×2 con I2C con las siguientes

características: Tipo: Pantalla LCD, Resolución: 16×4 pixeles, Filas: 2,

Columnas: 16, Voltaje de alimentación: 3.3V / 5V DC, Controlador I2C:

PCF8574, Dirección I2C: 0x27, Contraste: Ajustable por potenciómetro en

la interfaz I2C, Tamaño: 80 mm x 36 mm x 20 mm, Área visible: 66 mm x 16

mm, Peso: 35 g, Pines: GND: Voltaje de alimentación negativo –, VCC:

Voltaje de alimentación positivo +, SDA: Pin de datos interfaz I2C, SCL:

Pin de reloj interfaz I2C, Verde, Amarillo, Rojo: Led´s de 5mm con las

siguientes características: Tipo: Led, Difuso 5mm, Colores: Rojo, Verde,

Amarillo, Azul y Blanco ultrabrillante, Diámetro de encapsulado: 5mm,

Material de Shell: Epóxico, Voltaje típico de trabajo: 1.9 a 2 volts,

Corriente típica: 20mA, Longitud de onda:620 a 625nm, Intensidad

luminosa: 600 a 800mcd, Ángulo de visión:45°, Número de pines: 2, Peso:

0.24 g, Conexión

: Terminal negativa V(-) Cátodo, Terminal positiva v(+) Ánodo, Display 7

segmentos cátodo común con las siguientes características: Tipo de

display: Ánodo y Cátodo, Voltaje en directo (Vf) típico: 2.2 V, Voltaje

Max: 5V, Corriente por segmento Max: 40 mA, Corriente de operación por

segmento: 30 mA, Vida: aprox. 10.000 horas, Número de pines: 10, Color

del diodo: Rojo, Color de la superficie frontal: negro, Dimensiones: 19

x 12.6 x 7.6 mm, Peso: 2 g, Display 4 Dígitos 7 Segmentos cátodo común

con las siguientes características: Cátodo común, Color del diodo: Rojo,

Longitud de onda: 640 nm, Color de la superficie frontal: negro, Número

de caracteres: 4, Número de pines: 12, Voltaje: Directo (Vf): 2.05 V,

Inverso: 5 V, Corriente: Por segmento: 40 mA, De operación por segmento:

25mA, Temperatura de funcionamiento : -40 ° C a + 80 ° C, Dimensiones:

50.7 x 19 x 6.8 mm, Tamaño del dígito: 14.2 mm, Display LCD 16×2 con I2C

con las siguientes características: Tipo: Pantalla LCD, Modelo:

Resolución: 16×4 pixeles, Filas: 2, Columnas: 16, Voltaje de

alimentación: 3.3V / 5V DC, Controlador I2C: PCF8574, Dirección I2C:

0x27, Contraste: Ajustable por potenciómetro en la interfaz I2C, Tamaño:

80 mm x 36 mm x 20 mm, Área visible: 66 mm x 16 mm, Peso: 35 g, Pines:

GND: Voltaje de alimentación negativo –, VCC: Voltaje de alimentación

positivo +, SDA: Pin de datos interfaz I2C, SCL: Pin de reloj interfaz

I2C, Verde, Amarillo, Rojo: Led´s de 5mm con las siguientes

características: Tipo: Led, Difuso 5mm, Colores: Rojo, Verde, Amarillo,

Azul y Blanco ultrabrillante, Diámetro de encapsulado: 5mm, Material de

Shell: Epóxico, Voltaje típico de trabajo: 1.9 a 2 volts, Corriente

típica: 20mA, Longitud de onda:620 a 625nm, Intensidad luminosa: 600 a

800mcd, Ángulo de visión:45°, Número de pines: 2, Peso: 0.24 g,

Conexión : Terminal negativa V(-) Cátodo, Terminal positiva v(+) Ánodo,

Display 7 segmentos cátodo común con las siguientes características:

Tipo de display: Ánodo y Cátodo, Voltaje en directo (Vf) típico:

2.2 V, Voltaje Max: 5V, Corriente por segmento Max: 40 mA, Corriente de

operación por segmento: 30 mA, Vida: aprox. 10.000 horas, Número de

pines: 10, Color del diodo: Rojo, Color de la superficie frontal: negro,

Dimensiones: 19 x 12.6 x 7.6 mm, Peso: 2 g, Display 4

Dígitos 7 Segmentos cátodo común con las siguientes características:

Cátodo común, Color del diodo: Rojo, Longitud de onda: 640 nm, Color de

la superficie frontal: negro, Número de caracteres: 4, Número de pines:

12, Voltaje: Directo (Vf): 2.05 V, Inverso: 5 V, Corriente: Por

segmento: 40 mA, De operación por segmento: 25mA, Temperatura de

funcionamiento : -40 ° C a + 80 ° C, Dimensiones: 50.7 x 19 x 6.8 mm,

Tamaño del dígito:

14.2 mm, Buzzer Zumbador 5V Activo con las siguientes

características:Voltaje de operación: Disponible en 3V / 5V / 12V DC,

Corriente máxima: 30 mA, Dimensiones:12 mm x 9.5 mm, Peso: 2 g,

Frecuencia de resonancia: 23K Hz, Salida de sonido mínimo a 10 cm:

85 dB, Pines: VCC (+), GND, Buzzer Zumbador 5V Pasivo con las siguientes

características: Frecuencia de Trabajo: 100Hz a 10KHz, Corriente de

Consumo: 30 mA (aproximada), Impedancia: 16Ω, 4 Push Button Grande 12mm

x 12mm con las siguientes características: Voltaje de entrada máximo: 12

VDC, Corriente de entrada: 50mA, Potencia: 600mW, Dimensiones: 12mm x

12mm x 7mm, Material: Plástico y metal, Potenciómetro de 10k 3 pines con

las siguientes características: Tipo: Potenciómetro WH148 3 Pines, Valor

de resistencia: Disponibles desde 1kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 50kΩ, 100kΩ, 500kΩ y

1MΩ, Montaje: Agujero pasante «Through Hole», Ángulo de rotación: 275° ±

5°, 3 pines, Material:, Película de carbono + Metal, Potencia: 500mW

(1/2W), Diámetro del eje: 6mm, Longitud del eje: aproximadamente 15mm,

Temperatura de funcionamiento: -25ºC / 70ºC., Peso: 7g , 3

Fotoresistencias LDR 5537 con las siguientes características: Voltaje

máximo: 150 VDC, 2 MΩ en la obscuridad, 18 – 50 KΩ máximos bajo la luz

(Lux), 100 mW, Diámetro: 4.8 mm, Receptor Infrarrojo VS1838B con las

siguientes características: Receptor de luz infrarroja, Número de pines:

3, Voltaje Vcc: 2.7V a 5.5V DC, Corriente Icc: Min. 0.4mA y Max. 1.5mA,

Distancia de recepción: Min. 18m y Typ. 20m, Frecuencia: 38 KHz, Ángulo

de recepción: ± 45° Atenuación de distancia 1/2, Led IR fototransistor

5mm con las siguientes características: Led IR transparente

(Transmisor): Voltaje típico de trabajo:1.2 a 1.5 volts, Corriente

típica:20mA, Longitud de onda:940nm, Ángulo de visión:45°, Número de

pines: 2, Diámetro de encapsulado: 5mm, Material de Shell: Epóxico,

Conexión : Terminal corta V(-) Cátodo, Terminal larga v(+) Ánodo,

Fotodiodo Negro (Receptor): Voltaje típico de trabajo inverso : 1.3

volts, Corriente típica: 20mA, Longitud de onda: 980nm, Ángulo de

visión:30°, Número de pines: 2, Diámetro de encapsulado: 5mm, Material

de Shell: Epóxico Conexión

:Terminal corta: Cátodo, Terminal larga: Ánodo, SN74HC595N Registro de

Desplazamiento con las siguientes características: Número de serie:

SN74HC595N, Tipo de montaje: THT, Orificio pasante, Paquete: PDIP-16,

Familia lógica: 74HC, Tipo lógico: CMOS, Número de bits: 8 bit, Voltaje

de alimentación (VCC): MIN 2V | TYP 5V | MAX 6V, Consumo de corriente:

80 μA max, Función: Serie a paralelo, Frecuencia de reloj máxima opera

dependiendo el VCC: 2 Vcc la frecuencia es 4.8 ns, 4.5 Vcc la frecuencia

es 24 ns, 6 Vcc la frecuencia es 28 ns, Temperatura de trabajo: – 40 C a

+ 85 C, 10 (diez) 1K Resistencia de precisión 1/2W x10 con las

siguientes características: Tipo: Resistencia 1/2W, Tipo de Cubierta:

Metálica, Potencia: 0.5W, Tolerancia: 1%, 10 (diez) 10K Resistencia de

precisión 1/2W x10 con las siguientes características: Tipo: Resistencia

1/2W, Tipo de Cubierta: Metálica, Potencia: 0.5W, Tolerancia: 1%, 10

(diez) 220 ohms Resistencia de precisión 1/2W con las siguientes

características: Tipo: Resistencia 1/2W, Tipo de Cubierta: Metálica,

Potencia: 0.5W, Tolerancia: 1%, Motor a pasos 28BYJ-48 con controlador

con las siguientes características: Peso: 41 g, Especificaciones del

Motor, Modelo: 28BYJ-48, Voltaje de Funcionamiento: 5V, Consumo de

Corriente: 55mA, Numero de fases: 4, Reductor de velocidad: 1/64, Angulo

por pasos: 5,625º/64, Caja reductora mediante engranajes: 1/64, Se

consigue un paso de 5,625/64 = 0,088º, Resistencia del bobinado: 50 Ω,

Arrastre en torque: 300 gf.cm, Torque:

Con tracción: >34,3mN.m (120Hz), En auto posicionamiento: >34,3mN.m, Con

fricción: 600- 1200 gf.cm, Especificaciones del Controlador: Voltaje de

Funcionamiento: 5V o 12V, Chip Principal: ULN2003, Frecuencia máxima:

100Hz, Delay :10 ms, Servomotor SG90 RC 9g con las siguientes

características: Color: Azul, Tamaño: 22.8mm x 12.3mm x 22.5mm, Peso: 13

g, Grados / Angulo de Rotación Máximo: 0° a 180°, Engranajes: Nylon,

Temperatura de trabajo:-30 a +60 Grados Celsius, 7 microsegundos,

Voltaje de funcionamiento: 4.8VDC a 6VDC. Recomendado 5VDC, Rojo

=Alimentación (+), Café = Alimentación (–) o tierra, Naranja= Señal PWM,

Rojo: VCC, Línea naranja: entrada de pulso, Incluye: 1 x Micro Servo

SG90 con cable de 25cm, 3 x Brazos para Servo, 3 x Tornillos, Teclado

Matricial 4×4 con las siguientes características: 6 botones con

organización matricial (4 filas x 4 columnas), Teclado tipo membrana,

Mayor resistencia al agua y al polvo, Auto adhesivo en la parte de

atrás, Tiempo de rebote (Bounce time): ≤5 ms, Máximo voltaje operativo:

24 V DC, Máxima corriente operativa: 30 mA, Resistencia de aislamiento:

100 MΩ (@ 100 V), Voltaje que soporta el dieléctrico: 250 VRMS (@ 60Hz,

por 1 min), Expectativa de vida: 1.000.000 de operaciones, Dimensiones

del pad: 6.9 x 7.6 cm aprox., Cable de cinta plana de 8.5 cm de largo

aprox. (incluido el conector), Conector tipo DuPont hembra de una fila y

8 contactos con separación estándar 0.1″ (2.54mm), Temperatura de

operación: 0 a 50 °C, Control remoto IR, Pila de 9V Cuadrada con las

siguientes características: Tipo: Batería o pila alcalina, Forma:

Cuadrada, Voltaje: 9 Vcc, Capacidad nominal: 150 mAh, Libre de mercurio

y cadmio, Dimensiones: 4.8 cm de alto x 2.6 cm de ancho x 1.7 cm de

espesor, Peso: 40g, CR2032 Pila de Litio Tipo Botón con las siguientes

características: Modelo: CR2032, Voltaje: 3V DC, Capacidad nominal: 210

mAH, Química: Litio, Dimensiones: 20mm x 3.2mm (D x H), Temperatura de

almacenamiento: -20 ℃ a 60 ℃, Una caja de plástico con todos los

sensores antes mencionados guardados.

-Módulo Transceptor CAN 3.3V: Compatibilidad: Estándares ISO11898,

Velocidad de transferencia: 1 Mbps, Corriente de operación: 150 mA,

Voltaje de alimentación : 3.3V, Impedancia de entrada/salida: 60 Ω,

Protección Electrostática, Aire: ±8 kV, Humano: ±15 kV, Temperatura de

operación: -40°C a 85°C, Dimensiones: 14mm x 16 mm, Peso:1.86 g.

-Módulo Can Bus SPI: Controlador CAN: MCP2515, Transceptor: TJA1050,

Interfaz de comunicación: SPI, Protocolo: CAN 2.0B, Velocidad de

Comunicación: 1Mb/s, Tipo de Comunicación: Half-Duplex, Longitud máxima

de alcance de 1200 metros (a 100 kbit/s), Buffers, TX: 3 RX: 2,

Capacidad: Hasta 112 nodos, Oscilador de cristal: 8MHz, Detección de

corto de Tierra en la entrada TXD, Protección anti corto circuito,

Voltaje de operación: 5V, Consumo Corriente:, Activo: 500 uA (máx),

Reposo: 1uA, Dimensiones: 40mm x 28 x

11.2 mm, Peso: 7 g, Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C.

-Módulo USB a CAN compatible con analizador CAN FD Bus V2.0:

Características: Adoptando un microcontrolador de la serie STM32G4 de

alto rendimiento, con una frecuencia de funcionamiento de hasta 170M.,

Compatible con los protocolos CAN2.OA, CAN2.0B y para velocidades más

rápidas, Admite actualizaciones de firmware en páginas web, fácil de

usar y datos de código abierto, Admite software de análisis de protocolo

Cangaroo CAN de ordenador superior de código abierto, Fácil de usar, con

indicación de estado LED de tres colores, Parámetros: Voltaje de

entrada: 5V, Interfaz: fuente de alimentación tipo C, Tamaño del

producto: 45*20mm.

-Módulo Quad-Band GSM / GPRS: Tipo: Modulo Gsm Gprs Gps, Serie: Sim808,

Voltaje de alimentación PWR JACK : 5-26V DC, Corriente de consumo: hasta

2A, Voltaje de funcionamiento pines LI-ion: 3.5V a 4.2V, Bajo consumo de

corriente: 80mA (modo de suspensión), Voltaje I/O: 5V, 3.3V, 2.85V TTL,

Socket Tarjeta, Control mediante comandos

AT (3GPP TS 27.007, 27.005 y SIM con Comandos AT mejorados), Tasa de

baudios predeterminada en Sim808: 115200bps, Admite tarjeta SIM 2G 3G

4G, Dimensiones: 77.64mm x 50.13mm, Peso: 67g, GPRS: GPRS clase 12: máx.

85,6 kbps (enlace descendente/enlace ascendente), Soporte PBCCH,

Esquemas de codificación CS 1, 2, 3, 4, PPP-pila, CSD hasta 14.4 kbps,

USSD, GPRS multi-ranura clase 12/10, GPRS estación móvil clase B, SMS

vía GSM/GPRS:, MO y MT punto a punto, Transmisión celular SMS, Modo de

texto y PDU, Compatible con la fase GSM 2/2 +, Clase 4 (2 W 850/900

MHz), Clase 1 (1 W 800/1900 MHz), GSM de banda cuádruple

850/900/1800/1900 MHz, GPS:, Tipo de receptor (22 seguimiento / 66

canales de adquisición: código GPS L1 C/A), Sensibilidad

(seguimiento: -165 dBm; arranques en frío: -147 dBm, Tiempo hasta la

primera reparación (Arranques en frío: 30 s (típ.); Arranques en

caliente: 1 s (típ.); Arranques en caliente: 28 s (típ.)), Precisión

(posición horizontal: <2.5 m CEP), Interfaces: Interfaz de audio

analógico, Interfaz PCM (opcional), Interfaz SPI (opcional), RTC copia

de seguridad, Interfaz de serie, Interfaz USB, Interfaz a SIM externa

3V/1.8V, Interfaz de teclado, GPIO, ADC, Conector de antena GSM,

Conector de antena GPS, Conector de antena Bluetooth, Funciones: Enviar

y recibir datos GPRS (TCP/IP, HTTP, etc.), Recibir datos GPS y datos A-

GPS, Enviar y recibir mensajes SMS, Hacer y recibir llamadas

telefónicas, Incluye: Antena GSM con conector SMA y Antena GPS.

-Shield Display TFT 2.4″ Touch: Tipo: Shield TFT Touch, Tamaño de

pantallas: 2.4″, Driver IC ILI9341, Voltaje de funcionamiento: 5V /

3.3V, Consumo de energía: 90mw, Interfaz de módulo Interfaz paralela de

8 bits, Resolución: 320 x 240 px, Color de pantalla RGB 65K color,

Temperatura: Funcionamiento: -20 ℃ ~ 70 ℃, Almacenamiento: -40 ~ 70 ℃,

Dimensiones: Pantalla: 48.96mm x 36.72mm, PCB: 72.20mm x 52.7 mm, Peso:

38 g.

-Pantalla LCD: Voltaje de operación: 2.7V a 5V, Controlador: PCD8544,

Resolución: 48 x 84 pixeles, Interfaz de comunicación: SPI, Corriente de

operación: Con Backligh : 20mA, Sin Backligh: <5mA, Tasa de

transferencia: 4Mbps, Dimensiones: PCB: 45mm x 45mm, LCD: 26mm x 34mm,

Peso: 14 g.

-Eliminador 9V 1A con Plug: Voltaje de entrada : 100V – 240VAC,

Frecuencia: 50/60 Hz, Voltaje de salida: 9VDC, Corriente de salida: 1A,

Potencia: 9W, Dimensiones: 75mm x 40.40mm x 52mm, Dimensiones del

conector: 5.5 Ømm (externo) x 2.5 Ømm (interno) x

11.3 Ømm (largo), Longitud del cable: 90cm (aprox.).

-Motor 5V 7000 RPM: Tipo de motor: Motor de DC de escobillas, Voltaje

nominal: 3V, Voltaje recomendado: 1V ~ 4V (6V máx), Corriente nominal:

0.85A ~ 5A, Velocidad (sin carga): 2200 RPM @ 1V, 5000 RPM @ 3V, 7000

RPM @ 5V, Corriente (sin carga): 150 mA @ 1V, 1000 mA @ 5V, Dimensiones:

Diámetro del motor: 24 mm, Longitud del motor: 30.7mm, Longitud del eje:

9.5 mm, Diámetro del eje: 2 mm, Longitud punta a punta: 46.3 mm,

Diámetro de agujero para tornillos de fijación: 2 mm, Par máximo: 24

gr*cm, Peso: 42 g.

-Driver Motor doble puente H: Chip: L298N, Voltaje: De alimentación: 5

V, Lógico: 5 V, Operación: 5 V a 35 V, Consumo de corriente digital: 0 a

36 mA, Capacidad de corriente: 2A (picos de hasta 3A), Potencia máxima:

25 Watts, Canales: 2 (soporta 2 motores DC o 1 motor paso a paso),

Dimensiones: 43mm x 43 mm x 27mm, Peso: 28 g.

-Caja Organizadora de Plástico 2 Niveles: Tipo: Cajas de 2 niveles

plástica, Para almacenar y organizar, Dimensiones :30.5x26x8cm,

Material: ABS, Color: Caja: Naranja, Tapa: Transparente, Peso:

30.5x26x8cm: 698g, incluyen: x1 Organizador en el nivel superior, x15

Separadores removibles para modificar las divisiones del nivel inferior.

10 Tarjetas de desarrollo WiFi Tipo 5

Características mínimas de la tarjeta:

-Dimensiones: Tarjeta: 68.85mm x 53.34mm x 15.20mm

-Tarjeta con base de acrílico: 80mm x 58mm x 23mm

-Peso: 43 g

-Microcontrolador principal de 32 bits con microprocesador de 48MHz,

Memoria Flash: 256kB, SRAM: 32kB, EEPROM: 8kB

-Microcontrolador secundario: ESP32-S3-MINI-1-N8

-Puerto de programación: USB tipo C

-Voltaje de alimentación: Pad VIN y DC jack: 6V a 24V (7V recomendado),

Conector USB: 4.8V a 5.5V (5V recomendado)

-Voltaje operación: 5V (3.3V para el ESP32 y puerto I2C)

-Pines: E/S digitales: 14, Pines de entrada analógica: 6, DAC: 1 PWM: 6

-Protocolos de comunicación: UART: x4, I2C: x1, SPI: x1, CAN: x1 bus CAN

-Corriente DC por pin de E/S: 8 mA

-Velocidad de reloj: Núcleo Principal: 48 MHz, ESP32-S3: Hasta 240 MHz

-Interfaces: Botón de reset, DC jack de 5mm, Puerto ICSP (SPI), USB tipo

C, Header ESP 32, Conector Qwiic (Conector I2C), Puerto VRTC, Matriz de

LEDs 12×8

-Compatible con: Arduino IoT Cloud, Arduino CLI, Editor Web, Arduino IDE

10 Tarjetas de desarrollo Tipo 6

Características mínimas de la tarjeta:

-Microcontrolador: ATmega2560

-Voltaje de operación USB: 5V

-Voltaje de entrada Power Jack: 7V a 12V

-USB-Serial: CH340

-Pines de E/S Digital: 54 (15 son PWM)

-Pines Analógicos: 16 entradas

-Corriente DC por cada pin de E/S: 40mA

-Corriente DC para el pin de 3.3V: 50mA

-Memoria Flash: 256 KB de los cuales 8 KB son usados por el bootloader

-SRAM: 8 KB

-EEPROM: 4 KB

-Frecuencia de reloj: 16 MHZ

-Led BUILTIN: Pin 13

-Comunicación: UART,TWI (librería Wire), SPI (librería SPI)

-Incluye: cable USB

10 Tarjeta de desarrollo General Tipo 7

Características mínimas de la tarjeta:

-Dimensiones de tarjeta: 70.0 mm x 82.50 mm

-Peso de la tarjeta: 83.00 g

-Debugger/Programador: De tipo STLINK-V3E integrado con las

características: Sólo admite dispositivos SWD y VCP, Alimentación de 5 V

suministrada por el conector tipo USB con Micro-AB, Interfaz compatible

con USB 2.0 de alta velocidad, Voltaje de aplicación de 3 a 3,6 V en la

interfaz JTAG/SWD y entradas tolerantes de 5 V, contiene conector tipo

JTAG, Comunicación del visor en serie, Conector tipo MIPI10 debug , LED

de estado COM parpadea durante la comunicación con el PC, LED rojo de

falla OC que alerta sobre solicitud de sobrecorriente del USB, Capacidad

de fuente de alimentación de salida U4 de 5 V / 300 mA con limitación de

corriente y LED, LED verde de alimentación de 5 V.

-Fuentes de alimentación: Entrada de fuente de alimentación desde el

conector USB STLINK-V3E (configuración predeterminada), La placa y el

blindaje se pueden alimentar desde el conector (5 V) STLINK-V3E, Durante

la enumeración USB, la placa requiere 500 mA de alimentación del PC

host: 1.- Si el host es capaz de proporcionar la alimentación requerida,

la enumeración finaliza con un comando "SetConfiguration" y luego, el

interruptor de encendido se enciende, el LED verde LD3 (5V_PWR) se

enciende, por lo tanto la placa y su blindaje pueden consumir 500 mA

como máximo, 2.- Si el host no es capaz de proporcionar la corriente

solicitada, la enumeración falla. Por lo tanto, el interruptor de

encendido permanece APAGADO y la parte de la MCU, incluida la placa de

extensión, no recibe energía. Como consecuencia, el LED verde LD5

permanece apagado. En este caso, es obligatorio utilizar una fuente de

alimentación externa. Si el consumo máximo de corriente de la placa y

sus placas de blindaje supera los 300 mA, es obligatorio alimentar la

placa con una fuente de alimentación externa. conectado a E5V, VIN o 3,3

Volts, Entrada de fuente de alimentación externa desde VIN (7 Volts - 12

Volts, 800 mA máx): Rango de voltaje: 7 Volts a 12 Volts, Corriente

máxima: 800 mA, Limitación: De 7 Volts a 12 Volts únicamente y la

capacidad de corriente de entrada está vinculada al voltaje de entrada

(del 1 al 3): 1.- Corriente de entrada de 800 mA cuando VIN = 7 Volts,

2.- corriente de entrada de 450 mA cuando 7 Volts < VIN < 9 Volts, 3.-

corriente de entrada de 250 mA cuando 9 Volts < VIN < 12 Volts, Entrada

de fuente de alimentación externa desde E5V (5 Volts, 500 mA máx),

Entrada de fuente de alimentación externa desde cargador USB (5 Volts),

Entrada de fuente de alimentación externa de 3,3 Volts externa: Rango de

voltaje 3 V a 3,6 V, corriente máxima 1,3 A.

-Fuentes de Reloj: Reloj HSE (reloj externo de alta velocidad): El

cristal tiene las siguientes características: 24 MHz, capacitancia de

carga de 6 pF, 20 ppm, reloj LSE (reloj externo de baja velocidad) –

32,768 kHz: El cristal tiene las siguientes características: 32,768 kHz,

capacitancia de carga de 6 pF, 20 ppm.

-Leds: Un LED bicolor que proporcione información sobre el estado de

comunicación del STLINK-V3E. Ejemplo: El color predeterminado es el

rojo. se vuelve verde para indicar que hay comunicación en curso entre

la PC y el STLINKV3E, con la siguiente configuración (del 1 al 5): 1.-

Rojo parpadeante: se está realizando la primera enumeración USB con la

PC, 2.- Rojo encendido : cuando se completa la inicialización entre la

PC y STLINK-V3E, 3.- Rojo/verde intermitente: durante la comunicación

con el objetivo, 4.- Verde encendido: comunicación finalizada y exitosa,

5.-Naranja encendido: falla de comunicación, Un LED verde es un LED de

usuario. Un LED verde indica que la pieza está alimentada y hay

alimentación de +5 V disponible. Un LED indica que el consumo de energía

de la placa en USB ST-LINK supera los 500 mA.

-Push buttons: Un botón de usuario, Botón de reinicio: Este pulsador se

utiliza para reiniciar el microcontrolador.

-Pines Generales : 2 slots de pines tipo conectores morpho de 19x2 , 2

slots de pines tipo Arduino Shield Connectors de 8x1, 1 slot de pines

tipo Arduino Shield Connectors de 6x1, 1 slot de pines tipo Arduino

Shield Connectors de 10x1.

-Circuito integrado tipo Microcontrolador principal: Incluye tecnología

patentada de última generación ST, Core: CPU de 32 bits con FPU,

acelerador adaptativo en tiempo real (ART Accelerator) que permite la

ejecución en estado de espera 0 desde la memoria Flash, frecuencia de

hasta 170 MHz con 213 DMIPS, MPU, instrucciones DSP, Condiciones de

funcionamiento: VDD, Rango de voltaje VDDA: 1,71 V a 3,6 V, Aceleradores

matemáticos de hardware (del 1 al 2): 1.- CORDIC para aceleración de

funciones trigonométricas, 2.-

FMAC: filtro acelerador matemático, Memorias (del 1 al 4): 1.- 512

Kbytes de memoria Flash con soporte ECC, protección de lectura de código

propietario (PCROP), área de memoria asegurable, 1 Kbyte OTP, 2.- 96

Kbytes de SRAM, con hardware verificación de paridad implementada en los

primeros 32 Kbytes, 3.- Booster de rutina: 16 Kbytes de SRAM en bus de

instrucción y datos, con verificación de paridad de hardware (CCM SRAM),

4.- Interfaz de memoria Quad-SPI, Gestión de reinicio y suministro (del

1 al 4): 1.- Reinicio de encendido/apagado (POR/PDR/BOR), 2.- Detector

de tensión programable (PVD), 3.- Modos de bajo consumo: reposo, parada,

espera y apagado, 4 .- Suministro de VBAT para RTC y registros de

respaldo. Gestión de reloj (del 1 al 4): 1.- Oscilador de cristal de 4 a

48 MHz, 2.- Oscilador de 32 kHz con calibración, 3.- RC interno de 16

MHz con opción PLL (± 1%), 4.- 32 kHz interno Oscilador RC (± 5%), Hasta

86 E/S rápidas: todas mapeables en vectores de interrupción externos y

varias E/S con capacidad tolerante a 5 V, matriz de interconexión,

controlador DMA de 16 canales, 3 x ADC de 0,25 µs (hasta 36 canales).

Resolución de hasta 16 bits con sobremuestreo de hardware, rango de

conversión de 0 a 3,6 V, 4 canales DAC de 12 bits: 2 canales externos

con búfer de 1 MSPS y 2 canales internos sin búfer de 15 MSPS, 4 canales

ultrarrápidos de riel a comparadores analógicos de riel, 4 x

amplificadores operacionales que se pueden usar en modo PGA, todos los

terminales accesibles, buffer de referencia de voltaje interno (VREFBUF)

que admite tres voltajes de salida (2.048 V, 2.5 V, 2.9 V), 15

temporizadores (del 1 al 8) : 1.- 1 temporizador de 32 bits y 2

temporizadores de 16 bits con hasta cuatro IC/OC/PWM o contador de

pulsos y entrada de codificador de cuadratura (incremental), 2.- 3

motores avanzados de 8 canales de 16 bits temporizadores de control, con

hasta 8 x canales PWM, generación de tiempo muerto y parada de

emergencia, 3.- 1 x temporizador de 16 bits con 2 x IC/OCs, un OCN/PWM,

generación de tiempo muerto y parada de emergencia, 4.- 2 x

Temporizadores de 16 bits con IC/OC/OCN/PWM, generación de tiempo muerto

y parada de emergencia, 5.- 2 x temporizadores watchdog (independientes,

ventana), 6.- 1 x temporizador SysTick:

contador regresivo de 24 bits, 7.- 2 x temporizadores básicos de 16

bits, 8.- 1 x temporizador de bajo consumo, Calendario RTC con alarma,

reactivación periódica desde parada/espera, Interfaces de comunicación

(del 1 al 9): 1.- 2 x controlador FDCAN que admite velocidad de datos

flexible , 2.- 3 x I2C Modo rápido plus (1 Mbit/s) con sumidero de

corriente de 20 mA, SMBus/PMBus, reactivación desde parada, 3.- 5 x

USART/UARTs (interfaz ISO 7816, LIN, IrDA, control de módem) , 4.- 1 x

LPUART, 5.- 3 x SPIs, tramas de 4 a 16 bits programables, 2 x con

interfaz I2S semidúplex multiplexada, 6.- 1 x SAI (interfaz de audio

serie), 7.- USB

2.0 full- interfaz de velocidad con soporte LPM y BCD, 8.- IRTIM

(interfaz de infrarrojos), 9.- Controlador de suministro de energía USB

Type-C™ /USB (UCPD), generador de números aleatorios verdaderos (RNG),

unidad de cálculo CRC, único de 96 bits ID, soporte de desarrollo:

depuración de cables en serie (SWD), JTAG, macrocélula de seguimiento

integrada.

-Documentos ambientales: Cumplir con los siguientes documentos: COC-

REACH, GESI CONFLICT MINERALS REPORTING TEMPLATE, REACH STATEMENT,

STATEMENT ON CONFLICT MATERIALS, ROHS CERTIFICATE, COC-ROHS 2.

5 Laptop de 14"

Características mínimas:

-Procesador: Procesador Intel® Core™ i5-1235U de 12ᵃ generación (núcleos

E de hasta 3,30 GHz núcleos P de hasta 4,40 GHz).

-Sistema Operativo: Windows 10 Pro-64 preinstalado con derecho a

downgrade en Windows 11 Pro 64.

-Pantalla:14" FHD (1920 x 1080), TN, antirreflectante, sin capacidad

táctil, 45 % NTSC, 250 nits, 60 Hz, retroiluminación LED, marco biselado

fino

-Memoria:8 GB DDR4-3200MHz (soldado)

-Almacenamiento: 256 GB SSD M.2 2242 PCIe TLC

-Garantía incluida: 3 años in Situ

-Adaptador de Corriente: 65W

-Tarjeta Gráfica: Gráficos Intel UHD integrados

-Batería:3 celdas, 45Wh

-Cámara:720P HD RGB con micrófono digital integrado de matriz doble y

obturador para privacidad

-Teclado: Negro - Español

-Conectividad: Wi-Fi 6E 11AX (2x2) & Bluetooth® 5.1

-Peso: A partir de 1,59 kg

3 Monitor externo para PC

Características mínimas:

-Medidas:62.33 cm (An.), 40.87 cm – 50.87 cm (Al.), 20.81 cm (Pr.), con

base

-Color: Negro

-Compatibilidad: Conectores HDMI, DisplayPort y VGA

-Pantalla: 27 pulgadas

-Definición: FHD

-Retroiluminación: LED

-Resolución: 1920 x 1080p a 60 Hz

-Panel: Antirreflejo

-Brillo: 300 cd/m²

-Proporción de aspecto: 16:9

-Tiempo respuesta: 8 ms (típico, normal, gris a gris) y 5 ms (típico,

rápido, gris a gris)

-Hasta: 16,7 millones de colores

- Estructura inclinable: (-5° a 21°)

-Altura ajustable altura: 100 +/-5 mm

-Bisel: definidos

-Botones de control / 1 puerto HDMI 1.4 / 1 DisplayPort 1.2 / 1 puerto

VGA

- Incluye cable HDMI

5 Teclado y Mouse Inalámbrico

Características mínimas:

Ratón

-Cantidad de botones: 3

-Direcciones de desplazamiento: Vertical

-Rueda de desplazamiento

-Tecnología de detección de movimientos: Óptico Teclado

-Idioma del teclado: Español

-Diseño de teclado: QWERTY

-Frecuencia de banda 2.4 GHz

-Altura de teclado ajustable: Sí

-Teclado numérico: Sí

-Estilo de teclado: Derecho

-Formato del teclado: Estándar

-Interfaz del dispositivo: RF inalámbrico Peso y dimensiones

-Peso del ratón: 57.8 g

-Dimensiones de teclado (Ancho x Profundidad x Altura) 449.2 x 123 x

25.3 mm

-Peso del teclado 497.12 g

-Dimensiones del ratón (Ancho x Profundidad x Altura) 58.32 x 104.9 x

38.87 mm Compatibilidad con los siguientes sistemas operativos:

-Otros sistemas operativos: Cromo, DOS

-Sistema operative: Linux

-Sistemas operativos móviles: Android

-Sistema operativo Windows: Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10

Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10

Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT

Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows

8,Windows 8

-Sistema operativo: MAC Otras características

-Número de productos incluidos: 2 pieza(s) Control de energía

-Ratón tipo de batería: AA

-Alimentación: Batería

-Número de pilas (teclado): 2

-Teclado tipo de batería: AAA

-Número de pilas (ratón): 1 Diseño

-Color del producto: Obscuro

-Factor de forma: Ambidiestro

-Resolución de movimiento: 1000 DPI

-Tipo de botones: Botones presionados

-Tipo de desplazamiento: Rueda 5 Carrito para audiovisuales

Características mínimas:

-Repisa deslizable para teclado

-Multicontacto de 3 enchufes DIMENSIONES:

-Medidas: Largo x ancho x alto: 66 x 51 x 74-107 cm Totales (Con

Multicontacto - Reales):

-Posición Más Alta: 26 1/4 x 19 3/4 x 41 1/2" (Largo x Ancho x Alto)

-Posición Más Baja: 26 1/4 x 19 3/4 x 28 1/2" (Largo x Ancho x Alto)

-Repisa (Utilizables): 23 1/4 x 18 1/4"

-Bandeja para Teclado: 18 5/8 x 15"

-Ruedas (Ancho): 15/16" GROSOR:

-Calibre 18

-Capacidad de carga: 181 kg (400 lbs)

-Peso: 19.5 kg (43 lbs)

-Ruedas: giratorias de caucho de 4", 2 con seguro COMPATIBILIDAD

Este carrito económico para audiovisuales debe ser compatible con los

Monitor PC, Teclado y Mouse Inalámbrico descritos en el presente

documento.

1 Software con licencia de 5 años para el diagnóstico de vehículos

híbridos y eléctricos

Características mínimas:

-Software con licencia de 5 años para el diagnóstico de vehículos

híbridos y eléctricos capaz de interpretar diagramas eléctricos,

mecánicos, hidráulicos y esquemas ilustrativos necesarios para realizar

un diagnóstico eficiente y reparar el vehículo conforme a las

especificaciones del fabricante.

-Procedimientos de reparación y mantenimiento

-Boletines de servicio técnico (TBS)

-Códigos de problema de diagnóstico (DTC)

-Manual de Reparaciones en Línea: Información actualizada para cerca de

40,000 modelos de vehículos, líder en información ORIGINAL directa de

los fabricantes, con una cobertura del 95% con respecto al mercado de

Estados Unidos.

Información correspondiente a:

-Códigos de Diagnóstico (DTC)

-Cartas de Diagnóstico

-Procedimientos de Reparación de Todos los Sistemas

-Tablas de Servicio

-Boletines Técnicos de Servicio (TBS)

-Diagramas Eléctricos Interactivos y Originales(OE)

-Partes y Mano de Obra

-Números de Parte Original

-Tablas de Mantenimiento Preventivo

-Aplicación e ID de Componentes

-Descripción y Operación de Componentes y Sistemas

-Ubicaciones

-Sistemas ADAS

-Temas de Seguridad

-Pruebas e inspección de componentes

-Herramienta de diagnóstico FIND-A FIX con información de posibles

causas de Códigos de Falla (DTC) y el porcentaje de incidencia de cada

una.

-El software es tipo Alldata

Aspectos adicionales para la estación:

● Todas las tarjetas y kits deberán de entregarse con su empaquetado

original del fabricante con cables para conectar a PC/notebook,

cargadores, bolsa antiestática, manuales de usuario y accesorios

compatibles.

5. Estación para prácticas con vehículo híbrido y eléctrico:

2 Kit de herramienta aislada: 112 piezas

Características mínimas:

-Kit de herramienta aislada: 112 piezas

-Aislamiento: Herramientas probadas hasta 10,000V CA y clasificadas

hasta 1,000V CA para máxima seguridad.

-Dureza: Cada herramienta se fabrica con un proceso de tratamiento

térmico riguroso para máxima dureza.

-Estuche de herramientas hermético

-Cada herramienta tiene su propio compartimiento para un fácil

almacenamiento

-El set incluye:

Llaves estándar de anillo (aisladas): 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16,

5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4"

Llaves métricas de anillo (aisladas): 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0,

14.0, 15.0, 17.0, 19.0,

20.0, 22.0, 24.0, 27.0, 30.0, 32.0mm |

-Dimensiones máximas de la caja de herramientas rodante: 22""L x 13

3/4""W x 9""H

-Dados estándar (aislados): 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"

-Dados métricos (aislados): 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 19.0, 20.0, 22.0mm

-Matraca 3/8"

5 Lámpara de prueba

Características mínimas:

-Lámpara de prueba 6V, 12V y 24V

-Peso:0.59lbs

-Voltaje CD:6, 12 y 24 V

-Anchura (pulg.):1.18

-Cable conductor: 10 pies o 3.04m.

3 Lámpara lógica

Características mínimas:

-Detecta fácilmente corriente y tierra en un circuito

- Triple led indicador que indica, conexión segura, tierra y

corriente

- Se puede conectar al encendedor del vehículo

- Incluye cable de 1.8m con doble conector para batería y para

encendedor

- Diseño ergonómico de larga duración 3 Luz de trabajo con extensión

Características mínimas:

-Luz de trabajo con extensión

-Peso: 2.18lbs

-Cable de uso rudo calibre 16 con clavija polarizada.

-Largo de Cable mínimo 8 mts.

-Uso para foco de hasta 75W

2 Escáner de diagnóstico automotriz

Características mínimas:

Sistema operativo: Android 7.0

-Procesador: Procesador de ocho núcleos (Mangosta de cuatro núcleos a

2.3 GHz+A53 de cuatro núcleos a 1.7 GHz)

-Memoria: 4GB de RAM y 128 GB de memoria integrada

-Pantalla: Pantalla táctil capacitiva TFT-LCD de 9.7 pulgadas, con

resolución de 1536 x 2048

-Conectividad

● Wi-Fix2(802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO)

● BT v.2.1+EDR

● GPS

● USB 2.0(DOS USB HOST Tipo A,UN mini dispositivo USB)

● HDMI 2.0

● Tarjeta SD(admite hasta 256 GB) Cámara(trasera):

● Posterior:16 megapíxeles, enfoque automático con flash

● Frontal:5.0 megapíxeles

-Sensores: Acelerómetro de gravedad, Sensor de luz ambiental(ALS)

-Entrada/salida de audio:

● Micrófono

● Altavoces duales

● Conector de auriculares estéreo/estándar de 3 bandas de 3.5 mm

-Energía y batería:

● Batería de polímero de litio de 15000 mAh y 3.8 V

● Se carga mediante una fuente de alimentación de 12 V CA/CC

● Con una temperatura entre 0°C y 45°C

-Voltaje de entrada: adaptador de 12V/3ª

-Temperatura de funcionamiento: 0 a 50°C(32 a 122°F)

-Temperatura de almacenamiento: -20 a 60°C(-4 a 140°F)

-Dimensiones(WxHxD): 304.4 mm(11.98")x 227.8 mm(8.97")x 42.5 mm(1.67")

-Peso: 1.66kg(3.66lb.)

-Protocolos:

DoIP,PLC J2497,ISO-15765,SAE-J1939,ISO-14229 UDS,SAE-J2411 Lata de un

solo cable(GMLAN),ISO-11897-2,ISO-11897-3,SAE-

J2819(TP20),TP16,ISO-9141,ISO-14230 SAE-J2610(Chysler SCI),UART Echo

Byte,SAE-J2809(Honda Diag-H),SAE-J2740(GM ALDL),SAE-J1567(CCD BUS),Ford

UBP,Nissan DDL UART con reloj,BMW DS2,BMW DS1,SAE J2819(VAG

KW81),KW82,SAE J1708,SAE-J1850 PWM(Ford SCP),SAE-J1850

VPW(GM Class2)

-Proporciona un análisis integral de vehículos eléctricos e híbridos con

mapeo de topología ampliado y análisis de paquetes de baterías que se

pueden realizar a través de OBD o directamente con cables especiales y

puentes incluidos.

1 Cargador de baterías de Ion-litio y NiMH

Características mínimas:

-Cargador de doble canal con dos circuitos independientes que pueden

cargar baterías de diferentes químicas

(LiPo/LiHV/LiFe/Lilon/NiMH/NiCd/PB) simultáneamente.

-Distribución de poder: El cargador admite la distribución de energía

entre el canal A/canal B y la fuente de alimentación con una potencia

total de 100 W en modo CA.

-Fuente de alimentación DC: La capacidad de suministrar energía de CC de

100 W/13,8 V amplía drásticamente su alcance de uso, lo que es realmente

un socio increíble para que los aficionados alimenten los equipos de CC.

-Cargador de doble canal: Le permite conectar 2 baterías a un cargador

simultáneamente y cargará 2 baterías de forma inteligente y automática a

la vez.

-Modo LiHV disponible: El modo LiHV adicional es capaz de cargar la

nueva generación de baterías LiPo con una tensión de final de carga de

4,35 V.

-Voltaje de entrada de CA: 100-240 V

-Voltaje de entrada CC: 11-18 V

-Potencia de carga: CA 100 W (distribución de energía de soporte)

-CC 100Wx2

-Potencia de descarga: 10Wx2

-Corriente de carga: (0,1 A-10,0 A) x2

-Corriente de descarga - (0.1A-2.0A) x2

-Salida de fuente de alimentación CC: 13,8 V/máx. 100W

-Drian de corriente para el puerto de equilibrio: 300 mA/celda

-Corriente de carga lenta: 50 mA-300 mA y APAGADO

-Recuento de celdas de batería LiPo/LiFe/Lilon/LiHV: 1-6S

-Recuento de celdas de batería NiMH/NiCd: 1-15S

-Voltaje de la batería Pb: 2-20 V

-Cargador de baterías de Ion-litio y NiMH

-Dimensiones:27,5 x 17,9 x 9,7 cm; 1,09 kg

-Aplicación móvil de 11 idiomas. 2 Carrito de Servicio metálico

Características mínimas:

-Este equipo está fabricado en lámina de acero calibre 22.

-Cuenta con una capacidad de carga máxima de 100 kg.

-Tiene charolas reforzadas, ruedas giratorias de polipropileno con

sistema de freno en las ruedas traseras.

-Dimensiones: 82cm x 38cm x 78cm

-Pintura electrostática color rojo

-Ruedas de 4"

-Peso máximo: 14.8 kg

1 Gato de patín de tipo extrabajo de 3T

Características mínimas:

-Gato hidráulico de patín de doble bomba extra bajo

-Capacidad : 3 Toneladas

-Altura máxima :50.5 cm

-Altura mínima :7.5 cm

-Ruedas traseras: 360 grados

-Palanca de elevación:115.5 cm

-Peso: 34 kg

-Dimensiones: 69.5 cm x 35 cm x 15 cm

1 Par de torres de 6T

Características mínimas:

Par de torres para automóvil de 6 toneladas

-Capacidad: 6 toneladas

-Base reforzada

-Altura máxima:c605 mm

-Altura mínima: 390mm

-Peso: 12.9 kg

2 Caja de herramientas set 290 piezas

Características mínimas:

-Juego de herramientas de acero, adecuadas para realizar reparaciones y

ajustes mecánicos en el hogar o taller.

-Contiene 290 piezas de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgada,

-Cofre de almacenamiento, que incluye divisiones que organizan

adecuadamente las piezas. Este juego contiene:

● 174 zócalos

● 24 llaves

● 40 llaves hexagonales

● 40 bits

● 4 extensiones

● 4 adaptadores

● 1 controlador de bits magnéticos

● 3 trinquetes.

-Material: Acero

-Acabado: Cromado

2 Kit de pinzas (corte, mecánicas, punta)

Características mínimas:

Juego de Pinzas, incluye:

● Pinza de punta larga

● Pinza de corte diagonal de 15.2 cm

● Pinzas de electricista y mecánica en tamaño de 20.3 cm

-Cada una de las 4 piezas cuenta con acabado completamente pulido que

les brinda la resistencia necesaria para evitar la corrosión y oxidación

al momento de emplearlas.

-Su mango de vinilo de doble revestimiento

-Ancho:25.2 cm

-Profundidad:1.8 cm

-Material: Metal

-Color: Gris oscuro

-Acabado: Mate

-Peso:0.921 kg

-Cantidad: 4 pinzas

2 Kit de pinzas de presión

Características mínimas:

-Kit de pinzas de presión

-Largo : 28 cm

-Ancho: 29 cm

-Profundidad: 2.8 cm

-Material: Metal

-Color: Plata

-Acabado: Semi brillante

-Peso: 1.240 kg

-Juego de pinzas de presión ayuda a realizar diversas actividades de

reparación, mantenimiento o construcción dentro de los talleres. Está

fabricado en metal que lo hace durable.

2 Kit de desarmadores

Características mínimas:

-Kit de desarmadores

-Largo: 39.04 cm

-Ancho: 38.89 cm

-Profundidad: 3.63 cm

-Espesor : 3.7 mm

-Material: Acero cr-v / s4

-Color: Negro

-Acabado: Cromado

-Peso: 1.488 kg

-La medida de los desarmadores planos son: 30.1 x 6.3, 4.7 x 10.1, 4.7 x

15.2, 4.7 x 20.3,

6.3 x 10.1, 6.3 x 15.2, 7.9 x 15.2, 7.9 x 20.3 cm.

-La medida de los desarmadores phillips de cruz son: #0 x 3.8, #0 x 6.3,

#1 x 7.6, #2 x

10.1, #2 x 15.2, #2 x 20.3, #3 x 15.2 cm

1 Kit de martillos

Características mínimas para el kit de 6 martillos:

-Martillo de bola de 473 g,

-mazo de goma de 32 onzas,

-Martillo de golpe muerto de 28 onzas,

-Martillo de garra de 20 onzas,

-Martillo de trineo de 3 libras

-Pein Hmmer de 3 libras

-Material de la cabeza: Acero

-Material de la manija: Caucho

1 Rampa Portería de dos Postes Asimétrica 4.7 Toneladas

Características mínimas:

Elevador automotriz de 10,500 lb, asimétrico con tope en la parte alta.

-Rampa de dos postes (10,500 lbs o 4.7 Toneladas)

-Voltaje:110V/220V

-Cantidad de columnas:2

-Altura máxima de elevación:1800 mm

-Peso máximo soportado:4500 kg

-Tiempo promedio de elevación:46 s

-Tiempo promedio de descenso: 60s

-Altura de cada poste: 3,549 mm

-Ancho externo entre postes: 3,349 mm

-Ancho interno: 2,672 mm

-Área de despeje para vehículos: 2,400 mm

-Largo de brazo recto 2 partes: 992-1,462 mm

-Altura de adaptadores de levante: 125 - 240 mm

-Capacidad de levante: 10,500 lb

-Aceite hidráulico ISO 32

-Capacidad de depósito: 12L.

-Protectores de goma en postes para evitar daños en la carrocería.

1 Mesa de Elevación Tipo Tijera

Características mínimas:

-Mesa de Elevación Tipo Tijera

-Operación hidráulica y con aire

-Tamaño de la Base (pulg.) 33 x 48

-Longitud Total 39 pulgadas

-Ancho total 34 pulgadas

-Incluye conjunto de elevación completo, conjunto de correa.

-Longitud (pulg.) 48

-Altura Máx. de Elevación (pulg.) 80

-Altura Min. de Elevación (pulg.) 29

-Altura Máx. (pulg.) 80

-Artículo Elevador para Unidades Motrices

-Altura Mínima (Pulgadas) 29

-Ancho 33"

-Normas ASME PASE

-Rango de Elevación 29" a 80"

-Capacidad de elevación (lb.) 2500

-Capacidad de Inclinación Frontal 15.0 Grados

-Capacidad de Inclinación Trasera 15.0 Grados

-Capacidad de Inclinación Lateral 15 Grados

-Características Diseño tipo tijera

-Material del cuerpo Acero

-Altura Total 54 pulgadas

-Capacidad de carga 1,25 toneladas

-Fuente de Poder: Aire

-Diámetro de la rueda 8 pulg.

-Para Levantamiento Conjuntos de Ejes Motrices, Baterías de Vehículos

Eléctricos, - Tanques de Gas, Conjuntos de Transmisión y Motores

Pesados, Tren Motriz.

-Tipo de Conector Powertrain Scissor Lift.

-Mecanismo de Sujeción Correa

-Altura Máxima de Elevación 80 in

-Ancho del Brazo Elevador 20 in

-Longitud del Brazo Elevador 32 in

-Altura Mínima de Elevación 29 in

-Actuador de Izaje Mango Manual

-Ángulo de Inclinación de la Plataforma Delantero: 15 Grados, Trasero:

15 Grados, De - Lado a Lado: 15 Grados.

1 Compresor de Aire

Características mínimas:

-Compresor de aire eléctrico de 60 galones

- 3.7 HP

- Transmisión de correa lubricada con aceite

- 175 psi máximo

- Incluye todas las conexiones para suministrar el aire a la mesa de

elevación de tijera

- El compresor deberá de suministrar todo el aire necesario para la

mesa de elevación de tijera

-Incluye su filtro y regulador de aire con módulo de lubricación

1 Kit de rampas troqueladas de 3T

Características mínimas:

-Kit de rampas troqueladas de 3 toneladas

-Este equipo está fabricado con sólida lámina de acero calibre 14. No

requieren ensamble. -Ideales para soportar automóviles, furgonetas y

camiones livianos.

-Peso del producto:12.7 Kg

-capacidad max: 1t por rampa

-Material: Acero aleado

-Color: Negro

10 Mesa de Trabajo Industrial

Características mínimas:

-Mesa de Trabajo Industrial - 72 x 36""

-Cubierta de Madera Comprimida

-Repisa inferior de 14"" para almacenamiento adicional.

-Dimensiones: Largo 72"" x ancho 36""

-Alto ajustable: 30-37""

-Capacidad: 500 Lbs

-Peso: 207 Lbs"

-Patas Ajustables: 27 7/8 - 35 3/8"

-Altura Entre Repisas: 20 1/4"

-Espacio Entre Patas: 66"

-Orificios para Atornillar la Mesa al Piso: 3/8" de diámetro

-Patas:

● Material Principal: calibre 12

● Parte Superior: calibre 13

-Mesa:

● Cubierta/Parte Inferior: Tabla de aglomerado de calidad industrial

de 1/2"

● Núcleo: MDF (Cartón Fibra de Densidad Media)

● Acabado laqueado

-Bordes de la Cubierta: Frontal/Posterior: Redondeados

-Laterales: Cuadrados

-Debe incluir Tornillería para Mesas de Trabajo

2 Juego de Ruedas para Mesa de Trabajo Industrial

Características mínimas:

-Juego de Ruedas para Mesas de Trabajo Industriales

-Set de 4 ruedas

-4 ruedas giratorias con seguro y 2 travesaños.

-Apto para mesas (largo): hasta 72""

-Apto para mesas (ancho): 36 y 48""

-Agrega: 6"" de alto

-Capacidad : 450 Lbs

-Altura de Montaje: 6 1/2"

-Vástago: 15/16 x 3/8" (Largo x Diámetro)

-Tuerca: UNC de 3/8"-16

-Placa: 2 1/2 x 2 1/2" (Ancho x Largo)

-Tamaño de la Rosca: 14

-Barra (Ancho): 31.9

-Compatible con la mesa de trabajo industrial

8 Bordes Laterales y Posteriores para Mesa de Trabajo

Características mínimas:

-Bordes Laterales y Posteriores para Mesa de Trabajo - 72 x 36""

-Tornillería incluida.

-Dimensiones: Largo 72"" x Ancho 36"" x Alto 3""

-Peso:17 Lbs

-Evitan que los artículos se caigan.

-Se atornillan fácilmente a la cubierta.

-Compatible con la mesa de trabajo industrial

8 Repisa Superior Eléctrica para Mesa de Trabajo

Características mínimas:

-Acero: calibre 16.

-Capacidad máxima de carga: 100 lbs

-Estibable: 2 piezas

-Dimensiones: Largo 72" x Ancho 10"

-Peso: 38 lbs

-Altura: 12"

-8 enchufes cableados.

-Compatible con la mesa de trabajo industrial

15 Banco Para Taller

Características mínimas:

-Color: Negro u obscuro

-Alto: 72cm

-Largo: 38.1cm

-Peso:6.5kg

-Base de: acero

-Altura Ajustable.

-Rotación: 360°

-Material del asiento: Espuma ultra acolchado

-Peso máximo soportado: 113 kg

-Acabado de la estructura: Cromado 2 Gabinete de acero 4 entrepaños

Características mínimas:

-Color: Gris u obscuro

-Ancho: 76.500 cm

-Largo: 167.500 cm

-Acabado: Fosfatado

-Profundidad: 38.500 cm

-Peso: 33.000 kg

-Alto:167.5 cm

-Material: Acero

-4 entrepaños

-2 puertas con bisagra

-Jaladeras integradas a lo largo de toda la puerta

2 Estante de Acero 6 Repisas

Características mínimas:

-Poste con ranuras que facilitan el ajuste de los estantes cada 3.8 cm

-Dimensiones 122 x 46 x 213 cm

-Rack de 6 repisas

-Este estante de acero soporta hasta 317 kg por repisa.

-Material Acero

-Peso 30 (Kg)

-Color Negro

-Alto 213(cm)

-Ancho 122(cm)

-Fondo 45.7(cm)

-3 Rack de 4 Repisas

3 Rack de 4 Repisas

Características mínimas:

-Los estantes de metal proporcionan una alta resistencia de

almacenamiento con ventilación duradera para todo, desde el

almacenamiento de alimentos, herramientas, piezas de maquinaria y equipo

industrial.

-Marcos externos soldados proporcionan fuerza y estabilidad

-Repisas de alambre soldado con recubrimiento de zinc con canales

galvanizados

-4 Estantes ajustables con vigas para uso industrial

-Cada repisa resiste un peso de 907,2 kg / 2000 lb (uniformemente

distribuido)

-Largo 182.88cm

-Peso 84.8kg

-Color Negro

-Ancho 60.96cm

-Alto 182.88cm

30 Gaveta Apilable Plástica Organizadora Gris 7.5 In

Características mínimas:

-Gaveta plástica.

-Capacidad de carga 3 Kg.

-Rieles internos para 2 tipos de apilado

-Apilables entre sí

-Largo x Ancho x Altura: 7.5 "" x 4 "" x 3 ""

-Material: Plástico

-Adaptables para el gabinete de acero de 4 entrepaños 1 TV LED UHD 50

Pulgadas 4K Ultra HD Smart TV Características mínimas:

-Tipo de Pantalla 4K UHD

-Resolución de pantalla: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

-Tipo de retroiluminación: Directa

-Refresh Rate: 60Hz

-Procesador de imagen: Procesador α5 AI 4K Gen6Escalador AI

-Mejora 4K

-Control de brillo AI

-HDR (High Dynamic Range)

-Dynamic Tone Mapping

-9 modos (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)

Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))

-SMART TV

-Audio

● Salida de audio 20W

● Sistema de altavoces 2.0 Ch

● Dirección del altavoz Hacia Abajo

● Sonido AI Sonido AI (Virtual 5.1 Up-mix)

● Salida de audio simultánea

● Conexión Bluetooth Surround

-Conectividad:

● Entrada HDMI 3ea (compartible con eARC, ALLM como se especifica en

HDMI 2.1)

● Canal de retorno de audio HDMI

● Wi-Fi

● Soporte Bluetooth

-Accesibilidad:

● Alto contraste

● Escala de grises

● Colores invertidos

-Dimensiones y regulaciones:

● Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1121 x 651 X 57.1

● Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1121 x 716 x 230

● Dimensiones de la caja (Alto x Ancho x Profundidad) 1215 x 775

x 152

● Base del TV (Ancho x Profundidad) 859 x 230

● Peso del televisor sin soporte11.7 KG

● Peso del televisor con soporte 11.8 KG

● Peso del embalaje 14.5 KG

-Alimentación: Fuente de alimentación (voltaje, Hz) AC 100~240V 50-60Hz

-Accesorios

● Control remoto

● Baterías Control remoto (AAA x 2EA)

● Montaje en pared

1 Soporte para TV Pantalla de 32 a 70 pulgadas brazo articulado

Características mínimas:

-Capacidad de carga: 50kg

-Brazo articulado: gira a 128 grados.

-VESA: 200x200, 200x400, 300x300, 400x400, 400x600 (mm)

-Ángulo de inclinación: 30 grados (arriba y abajo)

-Peso del Producto: 4 kg

-Debe ser compatible e instalada con la TV LED UHD 50 Pulgadas 4K Ultra

HD Smart TV

1 Proyector portátil

Características mínimas:

-Puertos e interfaces:

● Cantidad de puertos USB 2.0: 1

● USB 2.0 Type-B ports quantity: 1

● Entrada de video compuesto:1

● Entrada de audio (L,R): 1

● Número de puertos HDMI: 1

● Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

● Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): 1

-Multimedia

● Altavoces incorporados

● Potencia estimada RMS: 2 W

● Número de altavoces incorporados: 1

-Peso y dimensiones

● Altura: 77 mm

● Profundidad:234 mm

● Peso: 2,5 kg

● Ancho: 302 mm

-Exhibición

● Diagonal de la pantalla: 1,5 cm (0.59"")

● Pantalla incorporada

● Pantalla: LCD

-Control de energía

● Consumo energético: 282 W

● Consumo de energía (ahorro): 203 W

● Fuente de energía: Corriente alterna

● Frecuencia de entrada AC: 50/60

● Voltaje de entrada AC: 100 - 240

-Diseño

● Tipo: Proyector portátil

● Color: Blanco

-Proyector

● Corrección vertical de keystone (trapezoide)-30 - 30

● Alcance de zoom: 1.2:1

● Razón de contraste (típica): 15000:1

● Relación de aspecto nativa: 16:10

● Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30

● Brillo de proyector: 3300 lúmenes ANSI

● Tecnología de proyección: 3LCD

● Resolución original del proyector: WXGA (1280x800)

● Compatibilidad de tamaño de pantalla: 838,2 - 8128 mm (33 - 320"")

● Número de colores: 1.073 billones de colores 1 Pantalla para

Proyector con Tripié Blanco Características mínimas:

-Color: Blanco

-Tamaño: 169.30cm (Pr.) x 19cm (An.) x 11cm (Al.) (aprox.)

-Pantalla para proyecciones con tripié

-Proyecta imágenes: de 60 pulg. (152 x 152 centímetros)

-Con grosor de: 0,38 mm

-Potencia: de 10 V 60 Hz

-Fabricada: con 50% de hierro, 10% de policarbonato y 40% de poliéster

1 Pizarrón Blanco

Características mínimas:

-Color: Blanco

-Tamaño: 90 x 150 cm

-Especificaciones: Marco reforzadA aluminio / Charola portamarcadores

1 Paquete de baterías de litio LIFEP04 48V 100AH tipo Pouch 3,000 ciclos

de carga y descarga.

Características mínimas:

-Paquete de baterías de litio LIFEP04 48V 100AH tipo pouch 3,000 ciclos

de carga y descarga.

-Incluye: Gabinete y BMS con monitoreo por bluetooth.

-Energía de la batería: 160wh

-Voltaje nominal: 3.2 V

-Tipo de batería: Celda de batería

-Tamaño: 11.5 x 190 x 285mm

-Certificación: CE

-La tasa de carga: 0.5C

-La tasa de descarga: 1C

-Ciclos de carga: 3,000 veces

-Capacidad: 50 Ah

-Celda de batería: IFP19028512050N

-Palabras clave: celda LFP de 50Ah

-Aplicación: Electrodomésticos, Electrónica de Consumo, BARCOS, Carros

de Golf.

-Peso: 885 g

-Accesorios: terminales de interconexión, tornillos, huasas, huasas de

seguridad y tapa plástica.

1 Paquete de baterías de litio LIFEP04 96V 200AH tipo Pouch 3,000 ciclos

de carga y descarga.

Características mínimas:

-Paquete de baterías de litio LIFEP04 96V 200AH tipo pouch 3,000 ciclos

de carga y descarga.

-Incluye: Gabinete y BMS con monitoreo por bluethooth.

-Energía de la batería: 160wh

-Voltaje nominal: 3.2 V.

-Tipo de batería: Celda de batería

-Tamaño: 11.5 x 190 x 285mm

-Certificación: CE

-La tasa de carga: 0.5C

-La tasa de descarga: 1C

-Ciclos de carga: 3,000 veces

-Capacidad: 50 Ah

-Celda de batería: IFP19028512050N

-Palabras clave: celda LFP de 50Ah

-Aplicación: Electrodomésticos, Electrónica de Consumo, BARCOS, Carros

de Golf.

-Peso: 885 g

-Accesorios: terminales de interconexión, tornillos, huasas, huasas de

seguridad y tapa plástica.

1 Interfaz para accionamiento y monitoreo de paquetes de baterías

Equipo de diagnóstico con capacidad de enlazar la comunicación entre un

escáner automotriz y un paquete de baterías de un vehículo. Este equipo

permite escanear y accionar ciertos componentes de los paquetes de

baterías en banco de pruebas, es decir, fuera del auto.

Características mínimas:

●  Switches integrados para simular los pasos de encendido de un

vehículo (OFF, Accesorios, ON, Start).

● Conector hembra OBDII integrado a la interfaz, el cual permite

conectar un escáner de diagnóstico.

● Set de pines hembras para energizar Módulos de Gestión de Batería.

● Set de pines hembras para enlace de comunicación de los Módulos de

Gestión de Batería.

● 2 cables calibre 10AWG de cobre para energizar la interfaz.

Importante: Alimentación de la interfaz con 12V. Puede energizarse con

una fuente reguladora o una batería de 12V.

● Set de fusibles de 5A, 10A, y 15A como stock de reemplazo.

1 Auto híbrido

Características mínimas del auto híbrido:

-Motor de combustión interna (gasolina): 1.6 L, 4 cilindros, ETCS-i, SFI

y VVT-i Dual, 97 HP @ 5,200 rpm, 105 lb-pie @ 3,600 rpm

-Sistema de inyección: Ignición Directa (TDI)

-Hybrid Sinergy Drive (HSD): Desempeño conjunto del motor de combustión

interna, motor eléctrico, generador y baterías

-Potencia total del sistema HSD: 138 HP

-Motor eléctrico: Tipo sincrónico con imanes permanentes

-Voltaje máximo: 600 V

-Potencia: 93HP

-Torque: 120 lb-pie

-Generador eléctrico: Tipo sincrónico con imanes permanentes

-Voltaje máximo: 600 V

-Batería híbrida: Ion Lition

-Voltaje Capacidad: 207.2 V

-ESPECIFICACIONES GENERALES

● Transmisión: Engranaje planetario

● Modos de manejo: ECO/NORMAL/SPORT/EV

● Sistema de tracción: Control de Tracción (TRAC), Control de

Estabilidad del Vehículo (VSC), Asistencia de Control en Pendientes

(HAC) y Brake Hold

● Tracción: 2WD (FWD)

● Chasis: Unibody

● Suspensión delantera: Independiente tipo McPherson con barra

estabilizadora y resortes

● Suspensión trasera: Independiente de doble horquilla con resortes y

barra estabilizadora

● Dirección: Eléctrica (EPS)

● Diámetro de giro: 10.6 m

● Frenos delanteros: Discos ventilados

● Frenos traseros: Discos sólidos

● Sistema de frenado (regenerador de carga): Sistema Antibloqueo

(ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de

Frenado (BA), Freno de Estacionamiento Electrónico (EPB) y Sistema de

Frenado Inteligente (SST)

-DIMENSIONES EXTERIORES MÁXIMAS (mm)

● Alto total: 1,455 mm

● Ancho: 1,780 mm

● Largo: 4,630 mm

● Distancia al piso: 155 mm

● Distancia entre ejes: 2,700 mm

● Entrevía (del./tras.): 1,527 mm

● DIMENSIONES INTERIORES MÍNIMAS (mm)

● Espacio para cabeza: 963 mm

● Espacio para hombros: 1,392 mm

● Espacio para cadera: 1,346 mm

● Espacio para piernas: 1,059 mm

-PESO Y CAPACIDADES MÍNIMAS

● Peso vehicular (kg): 1,395 kg

● Configuración de asientos: 2

● Tanque de combustible (Litros): 43 litros

● Pasajeros: 5

● Rines: Aluminio 15"

● Llantas: 195/65 R15

● Llanta de refacción: T125/70 D17 con rin de acero de 17"

-EXTERIOR

● Antena integrada en vidrio

● Desempañador trasero

● Faros BI-LED con encendido y apagado automático

● Luces diurnas (DRL)

● Luces intermitentes de emergencia

-INTERIOR

● Acceso Smart Key para puertas delanteras

● Aire acondicionado automático con ¬filtro

● Botón de encendido

● Cámara de reversa

● Conectores de segunda ¬la USB tipo C (2)

● Conectores frontales 12 V (1) y USB tipo C (1)

● Iluminación interior de cortesía

● Iluminación variable del tablero

● Pantalla multiinformación de 4.2"" (MID)

● Sistema Android Auto® y Apple CarPlay®

● Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 8"", reproductor para

MP3/WMA/AAC, USB y 6 bocinas

● Sistema de conectividad Bluetooth® y controles al volante

-SEGURIDAD

● Alarma e inmovilizador

● Birlos de seguridad

● Bolsa de aire para rodillas

● Bolsa de aire tipo cojín

● Bolsas de aire frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2)

● Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos

● Control crucero

● Control remoto (Bloqueo/Desbloqueo/Pánico/Cajuela)

● Kit de seguridad

● Seguros eléctricos

● Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)

● Sistema ISO-FIX/LATCH

1 Auto eléctrico

Características mínimas del auto completamente eléctrico:

-Longitud total (mm): 3780

-Ancho total (mm): 1715

-Altura total (mm): 1580

-Distancia entre ejes (mm): 2500

-Ancho de vía (delantero/trasero) (mm): 1500/1500

-Altura libre al suelo - (mm) 120

-Radio de giro mínimo (m): 4.95

-Volumen de carga (L): 230

-Número de asientos 4 Asientos

-Motor frontal - Potencia máxima (kW): 55

-Motor frontal- Torque máximo (N*m) 135

-Velocidad máxima (km/h): 130

-Batería Blade

-Capacidad de la batería (kWh): 30.08

-Carga DC 30%-80% (min): 30

-Puerto de carga GB DC+AC

-Estándar de carga AC6kW

-Función de de carga reversible (VTOL)

-Estándar de carga DC 30kW

-Consumo de energía cada 100 km (NEDC): 10

-Potencia

-Drive mode EV

-EV range (km) (NEDC): 300

-Exterior

● Limpiaparabrisas

● Desbloqueo eléctrico de cajuela

● Llanta de 16 pulgadas de aleación de aluminio

● Color: negro

-Interior

● Pantalla de accesorios de 7 pulgadas

● Una toma corriente auxiliar de 12V

● Puerto de carga USB (Tipo A y Tipo C)

-Luces

● Luces delanteras LED

● Luz antiniebla trasera

● Luces delanteras automáticas

● Encendido y apagado por adelantado de faros ""Sígueme a casa""

● LED Luces de circulación diurna

● Luces combinadas traseras (LED)

● Luz de freno alta (LED)

● Luces interiores delanteras (LED)

-Seguridad

● Bolsa de aire frontal para el conductor

● Bolsa de aire frontal para el pasajero

● Bolsas de aire de cortina delanteras y traseras

● Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor

● Recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero

● Alarma del cinturón de seguridad trasero no abrochado

● Cámara de reversa

● Sistema de frenos de potencia inteligente (IPB)

● Asistencia de frenado hidráulico (HBA)

● Sistema de control de tracción (TCS)

● Sistema de control de desaceleración del freno de estacionamiento

(CDP)

● Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)

● Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)

● Sistema de control de arranque en pendiente (HHC)

● Función de frenado de confort (CST)

● Coordinated Regenerative Braking System (CRBS)

● Control de crucero (CC)

● 3 radares de marcha atrás

● Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

-Accesorios

● Cargador de pared de 7kW

● Multimedia

● FM radio

● Pantalla inteligente de 10.1 pulgadas con rotación eléctrica

● Compatible con tarjeta SIM 4G

● Actualización remota OTA

● CarPlay+Android Auto

● Sistema de navegación GPS

● 4 Altavoces

-Control

● 2 E-llaves

● Entrada sin llave

● Encendido sin llave

● Compatible con tarjeta NFC

● Sistema de dirección asistida eléctrica (C-EPS)

● Ajuste manual de la columna de dirección ajustable en 2 direcciones

● Sistema de estacionamiento electrónico (EPB)

● Modo de manejo distintos

-Suspensión delantera McPherson

-Suspensión trasera por viga de torsión

-Disco de freno ventilado delantero

-Disco de freno trasero

-Aire acondicionado eléctrico

1 Estación de carga para vehículos eléctricos nivel 2

Características mínimas:

-Cable de 24 pies 7.3 metros (desde el cargador hasta la punta de la

pistola)

-Corriente de carga de hasta 40 amperios con clavija NEMA 14-50 o hasta

48 amperios con instalación cableada directa.

-Potencia de carga de hasta: 9.6kW (240V/40A) instalado con conector

NEMA 14-50 ó 11.5kW (240V/48A) instalado directamente con cableado a la

pastilla.

-Conector J1772

-Instalación con conector NEMA 14-50 o Hardwired (cableado directo a

pastilla)

-Dimensiones de la estación de carga: 12.6"" x 9"" x 3.4"" (320mm x

230mm x 86mm). - Pistola de carga: 5.3"" x 2.2"" (135mm x 56mm)

-WiFi: 2.4 GHz 802.11b/g/n

-Voltaje de entrada: 208 / 240VAC @ 50 / 60Hz

-Protección de carcasa: NEMA Tipo 4 (Interior y exterior)

-Instalación en pared o en poste vertical.

-Cuenta con leds al frente para indicar encendido, carga, conexión WiFi

o notificar alguna posible falla.

-Datos de energía en tiempo real: requiere WiFi de 2.4 GHz con una

conexión a Internet para monitorear el uso de energía y las sesiones de

carga con la aplicación iPhone, - Android y navegador web.

-Programa la carga con aplicación. CERTIFICACIONES:

-Listado en UL para cumplir con los criterios de seguridad definidos por

estos estándares internacionales: NEC 625, SAE J1772, UL 817, UL 991, UL

2231, UL 2251 y UL 2594.

-Energy Star, con lo cual se comprueba que usa un 40 % menos de energía

que los productos convencionales.

-La Estación de carga para vehículos eléctricos nivel 2 de bebe ser

totalmente compatible con el auto eléctrico y traer su conector de

carga.