ESPECIFICACIONES DE REACTIVOS Y BOLSA

- CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS PARA RECOLECTAR SANGRE

Bolsa triple para recolectar sangre Top and Botton con Kit de seguridad

Características:

- Una bolsa primaria para recolectar 450 +/- 45 ml con 63 a 70 ml de solución CPD y otras dos de 300 ml. mínimo, una con solución aditiva que proporcione como mínimo 42 días de vigencia al concentrado eritrocitario y otra vacía unidas a la primera por tubos

- Con tubo colector integral con aguja 15 o 16 G.

- Protector de aguja, con sistema de seguridad para toma de muestra.

- Una bolsa secundaria de 300 ml unida a la primaria por tubos secundarios.

- Las 3 bolsas con etiqueta de identificación adherida de fábrica.

- Pieza o envase colectivo.

Bolsa cuádruple para recolectar sangre Top and Botton

Características:

- Contiene una bolsa primaria para obtener 450 ± 45 ml de sangre total con 63 ml de solución CPD.

- Tubo colector con aguja de 15 o 16 G.

- Protector de aguja, con sistema de seguridad para toma de muestra,

- Tres bolsas secundarias unidas a la primaria, con códigos de identificación, una de las bolsas secundarias con 100 ml de solución aditiva que proporcione como mínimo 42 días de vigencia al concentrado eritrocitario.

- Pieza o envase colectivo.

- Bolsa para fracciones pediátricas con cinco satélites.

Características:

- Bolsa con cinco satélites para obtener fracciones pediátricas conectándose a la Bolsa madre.

- PRUEBAS SEROLÓGICAS A PROPORCIONAR

Pruebas para HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Sífilis y Enfermedad de Chagas.

Equipo de 100 pruebas para detectar a cada una de las enfermedades antes mencionadas para ser procesada por la técnica de quimio luminiscencia MEIA o FPIA para la detección de anticuerpos Anti VIH-1, Anti VIH-2 y Anti VIH-1 grupo O.

Equipo de 100 pruebas para detectar por Quimioluminiscencia, MEIA o FPIA de anticuerpos de la Hepatitis C en suero o plasma.

Equipo de 100 pruebas para detectar por Quimioluminiscencia, MEIA o FPIA (AgSHB) en suero o plasma.

Equipo de 100 pruebas para detectar por Quimioluminiscencia, MEIA o FPIA anticuerpos frente al Treponema Pallidum en suero o plasma.

Equipo de 100 pruebas para detectar por Quimioluminiscencia, MEIA o FPIA anticuerpos frente al TrypanosomaCruzi en suero o plasma.

Que incluye controles y reactivos suplementarios.

Prueba para detectar Brúcela.

Prueba de aglutinación con antígeno Rosa de Bengala.

Equipo que contenga:

Placa de Reacción

Control Positivo

Control Negativo

| REACTIVOS PARA CLASIFICAR SUBGRUPOS DE A | - LECTINA ANTI A1: Antisuero líquido que contiene lectina deDolichusbifloruspara el tipaje de hematíes, uso validado en técnicas con tarjetas de gel de formato único de 8 columnas basado en la técnica de aglutinación en columna para la clasificación de subgrupos de A tanto manual como automatizado. - ANTI H: Antisuero líquido que contiene Anticuerpo monoclonal murino clona 10934C11, para el tipaje de hematíes, uso validado en técnicas con tarjetas de gel de formato único de 8 columnas basado en la técnica de aglutinación en columna para la clasificación de subgrupos de A tanto manual como automatizado. |
| --- | --- |