| ANAQUEL GUARDA COMODOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 2 |  | 512000000024 |  | 1 |

1. ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 6MM (1/4") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.

2. ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE ENTRE 9 MM Y 9.5 MM DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO.

3. ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO.

4. CHAROLA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18, ACABADO PULIDO.

5. PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 25X25MM (1"X1") ACABADO PULIDO.

6. DIMENSIONES DE: 136 CM X 32.5 CM X 56 CM.

7. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE + / - 5% CM.

8. INCLUYE TORNILLERÍA NECESARIA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (EN CASO DE REQUERIRSE).

136 cm.

136 cm.

56 cm.

56.00 cm.

32.50 cm.

56 cm.

| CASILLERO CUADRUPLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 3 |  | 512000000138 |  | 4 |

1. PUERTA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NÚMERO 22 CON VENTILAS TROQUELADAS, COLOCADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA PUERTA, LA PUERTA DEBERÁ ESTAR PROVISTA DE UN PORTACANDADO (OREJA), CERRADURA DE SEGURIDAD Y PORTA ETIQUETAS TROQUELADA, ASÍ MISMO DEBERÁ INCLUIR UN MECANISMO DE ABATIMIENTO POR MEDIO DE UNA VARILLA-PERNO A  TODA LA LONGITUD DE LA PUERTA, LA CUAL SE DEBERÁ FIJAR EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA ESTRUCTURA DEL CASILLERO, LAS PUERTAS TAMBIÉN DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR UNA SECCIÓN DE DOBLE LÁMINA PARA EVITAR EL ABORTO DE LA MISMA CON EL USO (GIRO DE PUERTA), ASÍ MISMO LAS PUERTAS DEBERÁN SER FABRICADA CON LOS DOBLECES NECESARIOS E INCLUIR UN LARGUERO DE REFUERZO A TODA LA LONGITUD DE LAS PUERTAS PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA RÍGIDA, DICHO LARGUERO DEBERÁ SER DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE NÚMERO 22, DOBLADA EN FORMA DE “U”, DE 21MM DE FRENTE POR 21MM.

2. CUERPO DEL CASILLERO FABRICADO (LATERALES Y PARTE SUPERIOR) DE UNA SOLA PIEZA, EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NÚMERO 22 Y DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FRONTAL UN MARCO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 ELABORADO A BASE DE DOBLECES PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA, EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CUERPO DEL CASILLERO, DEBERÁ INCLUIR UNA TAPA (PARTE SUPERIOR) Y UNA BASE (PARTE INFERIOR) DEL MISMO MATERIAL QUE EL CUERPO, TODAS LAS PARTES DEL CUERPO EN GENERAL DEBERÁN SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO.

3. ENTREPAÑO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NÚMERO 22.

4. GLEIRO (GANCHO) PARA COLGAR ROPA, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CON DISEÑO ESPECIAL Y CALIBRE DE LA LÁMINA, QUE GARANTICE SOPORTAR UN PESO DE 12 KG COMO MÍNIMO, SIN SUFRIR DETERIORO (DEFORMARSE), EL GLEIRO DEBERÁ FIJARSE A LAS PAREDES (AMBOS LADOS DEL CUERPO).

5. ZOCLO PERIMETRAL, CON EL DISEÑO Y DIMENSIONES QUE SE INDICAN EN LAS FIGURAS (PERSPECTIVA, VISTA FRONTAL Y VISTA LATERAL), FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO SEMI-ESPEJO (SANITARIO).

6. DIMENSIONES GENERALES: 38 X 348 X 45 CM.

7. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%

180 cm.

45 cm.

38 cm.

| SILLON DOS LUGARES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 4 |  | 512000000096 |  | 4 |

1. RESPALDO. ERGONÓMICO, FABRICADO CON UNA ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA MACIZA, EL ACOJINAMIENTO SERÁ PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE, HIPOALERGÉNICA, TAPIZADO EN TELA 100% POLIPROPILENO, INHERENTE AL ATAQUE MICROBIOLÓGICO Y AUTO EXTINGUIBLE, EN COLOR AZUL.

2. BRAZOS. FABRICADOS A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA MACIZA, EL ACOJINAMIENTO SERÁ PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE, HIPOALERGÉNICA, TAPIZADO EN TELA 100% POLIPROPILENO, INHERENTE AL TANQUE MICROBIOLÓGICO Y AUTO EXTINGUIBLE, EN COLOR AZUL.

3. ASIENTO. ERGONÓMICO, FABRICADO CON MADERA MACIZA, EL ACOJINAMIENTO SERÁ PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE, HIPOALERGÉNICA, CADA LUGAR TENDRÁ UN COJÍN INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA NACIONAL 100% POLIPROPILENO, INHERENTE AL TANQUE MICROBIOLÓGICO Y AUTO EXTINGUIBLE, EN COLOR AZUL.

4. REFUERZO LONGITUDINAL PARA INTEGRAR EL INMUEBLE Y DAR UN RÍGIDO SOPORTE A LOS BRAZOS Y BAJO LOS DOS LUGARES UNAS PLACAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRÍO CAL. 12 DE 0.15 X 0.15 M, LAS CUALES SUJETARAN A TODO EL MUEBLE, ACABADO PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA.

5. RESBALÓN DE ACERO GALVANIZADO, COLOCADO CON INSERTO ESPECIAL PARA MADERA.

6. DIMENSIONES GENERALES: 150 X 80 X 80 CM.

7. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

| ARCHIVERO 4 GAVETAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 8 |  | 511000000546 |  | 27 |

1. BASE CON REFUERZOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

1.2. REGATONES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.

2. CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD, DEBERÁ ESTAR ATORNILLADA (NO REMACHADA NI SOLDADA).

2.1. INCLUIR DOS LLAVES.

3. CORREDERA DE ACERO CON RODAMIENTO EMBALINADO.

3.1. CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL.

3.2. RANGO MÍNIMO DE CARGA DE 45KG POR PAR DE CORREDERAS.

4. PORTA ETIQUETAS DE LÁMINA DE ACERO ACABADO PULIDO.

5. GAVETAS CON JALADERA EMBUTIDA DE LÁMINA DE ACERO.

6. TAPA, COSTADO, RESPALDO Y FONDO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22.

7. ACABADO EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA COLOR GRIS.

8. DIMENSIONES EN CENTÍMETROS: 45 X 71 X 134.

9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES ± 5%.

134 cm.

71 cm.

45 cm.

71 cm.

45 cm.

134 cm.

134 cm.

| BANCA TANDEM 3 LUGARES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 9 |  | 511000000545 |  | 35 |

1. BANCA TÁNDEM PARA 3 LUGARES.

2. ASIENTO Y RESPALDO ANATÓMICO DE UNA SOLA PIEZA.

2.1. LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CON UN ESPESOR DE 27MM A 31MM.

2.2. EL MULTIPERFORADO DEBE PERMITIR LA EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PEQUEÑOS, ASÍ COMO LÍQUIDOS.

2.3. CON TERMINADO BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, ASÍ COMO EN EL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS).

2.4. EL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBEN LLEVAR EN LOS CONTORNOS UN REFUERZO DE 27 A 37 MM DE ANCHO Y DEBERÁ SER FABRICADO EN ALUMINIO SÓLIDO Y MACIZO CON EL MISMO ACABADO DE LA BASE Y LOS DESCANSABRAZOS.

2.5. EL ASIENTO DEBERÁ INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS (4 PUNTOS DE APOYO COMO MÍNIMO) PARA FIJARSE AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE.

2.6. ACABADO PINTURA COLOR GRIS FRIO (PANTONE COOL GRAY 2U)

3. SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO; ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO CON SOLERAS DE ACERO, DE ESPESOR 3/16 PLG COMO MÍNIMO.

3.1. SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED, EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR MÍNIMO DE 2 MM DE ESPESOR.

3.2. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBEN ESTAR SELLADOS CON EL MISMO MATERIAL.

4. BASE (PATAS) Y DESCANSABRAZOS; ALUMINIO NO RECICLADO DE FUNDICIÓN O DE INYECCIÓN.

4.1. ESTRUCTURALMENTE DISEÑADO Y FABRICADO EN DOS PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y FIJADAS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE.

4.2. EL DISEÑO DE LA BASE (PATA) Y DESCANSABRAZOS DEBERÁ SER DE FABRICACIÓN SÓLIDA, MACIZA (CADA UNA DE LAS PIEZAS) SIN NINGUNA CAVIDAD O FORMA BAJO RELIEVE SIN FILOS.

4.3. PULIDO AL ALTO BRILLO SIN DEFECTOS.

5. DESCANSABRAZOS (2) EXTERNOS DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO ANATÓMICO ACORDE AL DISEÑO DE LA BASE Y LAS PATAS.

6. BASE (PATAS) LAS CUALES DEBEN SER DE 30 A 40 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA.

7. REGATÓN DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO.

8. DIMENSIONES GENERALES: 180 A 193 CM X 66 A 72 CM X 77 A 85 CM.

180 a 193 cm.

66 a 72 cm.

77 a 85 cm.

| BANCA VESTIDOR P/CONSULTORIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 10 |  | 511000000557 |  | 2 |

1. CUBIERTA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA MDF CON DISEÑO SEMIBOLEADO EN TODO SU DESARROLLO DE 28MM DE ESPESOR CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE NO. 14, COLOR GRIS.

1.1. LA CUBIERTA DEBERÁ IR UNIDA A LA ESTRUCTURA CON TORNILLOS DE ACERO, ROSCADOS ESPECIALES PARA MDF.

2. ESTRUCTURA CON DISEÑO TIPO TRINEO, EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 DE 1” DE DIÁMETRO.

3. EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA SELLADOS CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADA A LA MISMA CON ACABADO PULIDO.

4. DIMENSIONES GENERALES: 80 X 45 X 45CM.

5. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

80 cm.

80 cm.

45 cm.

45 cm.

45 cm.

45 cm.

| BANCO GIRATORIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  |  |  | 511000000529 |  | 12 |

1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE 14.

1.1. EL ASIENTO DEBERÁ LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO PARA RECIBIR EL HUSILLO.

2. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18 MÍNIMO 5/8” DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.

3. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18 MÍNIMO 7/8” DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.

4. REGATÓN DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO.

5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, LA LONGITUD SERÁ DE ACUERDO A LA ALTURA MÁXIMA DEL BANCO.

5.1. DEBERÁ LLEVAR UN TOPE/CABEZAL METÁLICO Y CONTRA HUSILLO DEL MISMO MATERIAL PARA EVITAR EL DESACOPLAMIENTO DEL ASIENTO (COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN).

6. LOS FILOS DEBEN SER CURVOS Y SELLADOS (DOBLEZ SELLADO) CON ACABADOS LIMPIOS.

7. DIMENSIONES GENERALES:

7.1. DIÁMETRO ASIENTO 30CM, TOLERANCIA ±5%.

7.2. ALTURA VARIABLE DE 45 A 55 CM.

| BANCO GIRATORIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 11 |  | 511000000529 |  | 12 |

1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE 14.

1.1. EL ASIENTO DEBERÁ LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO PARA RECIBIR EL HUSILLO.

2. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18 MÍNIMO 5/8” DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.

3. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18 MÍNIMO 7/8” DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.

4. REGATÓN DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO.

5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, LA LONGITUD SERÁ DE ACUERDO A LA ALTURA MÁXIMA DEL BANCO.

5.1. DEBERÁ LLEVAR UN TOPE/CABEZAL METÁLICO Y CONTRA HUSILLO DEL MISMO MATERIAL PARA EVITAR EL DESACOPLAMIENTO DEL ASIENTO (COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN).

6. LOS FILOS DEBEN SER CURVOS Y SELLADOS (DOBLEZ SELLADO) CON ACABADOS LIMPIOS.

7. DIMENSIONES GENERALES:

7.1. DIÁMETRO ASIENTO 30CM, TOLERANCIA ±5%.

7.2. ALTURA VARIABLE DE 45 A 55 CM.

CM, TOLERANCIA +/-5%.

8.3. RESPALDO 32 A 35 CM.

30cm.

30cm.

30 cm cm.

30 cm.

45 a 55 cm.

45 a 55 cm.

| BANCO GIRATORIO CON RESPALDO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 12 |  | 511000000530 |  | 3 |

1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CON DISEÑO ANATÓMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO, ACABADO PULIDO SANITARIO, CALIBRE 14.

1.1. CON UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO CALIBRE 12.

2. SOPORTE DEL RESPALDO EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, DE ½” DE DIÁMETRO.

3. DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 TIPO CALIBRE. 18, MÍNIMO DE 5/8” DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO.

4. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, LA LONGITUD SERÁ DE ACUERDO A LA ALTURA MÁXIMA DEL BANCO, DEBERÁ LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE DON LA DEL HUSILLO.

5. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, DE 7/8” DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO.

6. REGATÓN DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO.

7. RESPALDO CALIBRE 14 DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ACABADO PULIDO. DEBERÁ SER DE TIPO ERGONÓMICO QUE PERMITIRÁ LA COMODIDAD DEL USUARIO AL RECARGAR LA ESPALDA.

8. DIMENSIONES GENERALES:

8.1. ALTURA VARIABLE 87.5 A 97.5 CM.

8.2. DIÁMETRO ASIENTO 30 CM, TOLERANCIA +/-5%.

8.3. RESPALDO 32 A 35 CM.

87.5 a 97.5 cm.

32 a 35 cm.

30 cm.

87.5 a 97.5 cm.

| BURO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 13 |  | 511000000531 |  | 7 |

1. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE 20. DEBERÁ ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECÁNICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

1.1. REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA.

2. ENTREPAÑO MEDIO E INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO, DEBERÁN ESTAR SOLDADOS A LA ESTRUCTURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECÁNICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE TUBO A DE LÁMINA DE ACERO, DE 25X25MM, DEBERÁ ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECÁNICA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

4. REGATÓN DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE.

5. DIMENSIONES GENERALES: 35 X 35 X 75CM.

6. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES ±5%.

35 cm.

35 cm.

75 cm.

75 cm.

35 cm.

35 cm

| DIVAN (CHAISE LONGUE) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 14 |  | 511000000536 |  | 2 |

1. BASE DE AGLOMERADO DE MADERA DE ¾” DE ESPESOR.

1.1. ACOJINAMIENTO (EN FORMA DE EMPAREDADO), EN AMBAS CARAS DEBERÁ LLEVAR ESPUMA DE POLIURETANO DE UN SOLO BLOCK LIMPIO (NO AGLUTINADO) DE 35 KG/M3 Y NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UN SOLO BLOCK LIMPIO (NO AGLUTINADO) DE 60 KG/M3.

1.2. DEBERÁ TENER ACOJINAMIENTO INTERNO EN UN LATERAL PARA SOPORTE DE CABEZA.

1.3. FORRO DE VINILO GRABADO TIPO PIEL, COLOR NEGRO, AZUL O GRIS.

2. ESTRUCTURA DE TUBO DE 1" DE DIÁMETRO LAMINA DE ACERO, CALIBRE 18, ACABADO CROMADO.

3. REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO.

4. DIMENSIONES GENERALES: 180 X 65 X 60CM.

5. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES ±5%.

180 cm.

60 cm.

65 cm.

180 cm.

65 cm.

65 cm.

60.00 cm.

60 cm.

| ESCRITORIO 120 CM PEDESTAL DERECHO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 15 |  | 511000000534 |  | 38 |

1. SUPERFICIES FABRICADAS EN MDF DE 1” DE ESPESOR COMO MÍNIMO.

2. FALDÓN DE 16 A 30MM TERMINADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN, ALTO IMPACTO.

3. ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN COLOR GRIS EN TODAS LAS CARAS.

4. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURAS ABS DE 3 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO TERMOFORMADO A ALTA PRESIÓN Y COMPLETAMENTE SELLADAS.

5. PEDESTAL DERECHO ENSAMBLADO CON DOS CAJONES CON JALADERA.

5.1. TERMINADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN, ALTO IMPACTO.

5.2. CERRADURA.

5.2.1. DEBERÁ SER ATORNILLADAS (NO SOLDADAS NI REMACHADAS) Y DEBEN DE CONTAR CON:

5.2.2. CON DOS JUEGOS DE LLAVES AL MENOS.

5.3. CORREDERAS EMBALADAS METÁLICAS PARA CAJONES.

5.3.1. RANGO DE CARGA DE AL MENOS 45KG POR CADA PAR DE CORREDERAS.

6. TODAS LAS CARAS DEBERÁN ESTAR PEGADAS Y REFORZADAS INTERNAMENTE CON TORNILLOS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS.

7. REGATÓN CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO.

8. DIMENSIONES GENERALES:

8.1. ALTURA 75CM.

8.2. ANCHO 75 A 80CM.

8.3. LARGO 120CM.

8.4. ESPACIO LIBRE PARA ENTRADA DE ASIENTO DE AL MENOS 65CM DE ANCHO POR 72CM DE ALTO.

9. SIN BANDEJA PORTA TECLADO.

10. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES ±5%.

120 cm.

75 cm.

75 cm.

75 cm.

120 cm.

75 cm.

120 cm.

75 cm.

75 cm.

| ESCRITORIO MODULAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 16 |  | 511000000551 |  | 1 |

1. ESCRITORIO

1.1 LATERAL CON ENTREPAÑO PARA SISTEMA DE COMPUTO

1.2. CON CAJÓN LAPICERO.

2. CREDENZA CON ENTREPAÑOS, PUERTAS CORREDIZAS Y CHAPA.

3. LIBRERO SOBRE CREDENZA ENSAMBLADO A BASE DE UN SISTEMA DE ARMADO RÁPIDO.

3.1 CON ENTREPAÑOS ABIERTOS

3.2. UN GABINETE CON PUERTA Y ENTREPAÑO EN SU INTERIOR

3.2.1. LA PUERTA SERÁ ABATIBLE CON CIERRE AUTOMÁTICO INTEGRADO Y CON CERRADURA DE SEGURIDAD.

4. CUBIERTAS Y CUERPOS DE ESCRITORIO, LATERAL, CREDENZA Y LIBRERO:

4.1 FABRICADOS DE MDF CON ESPESOR DE 1 PULGADA.

4.2 ACABADOS CON CUBIERTA DE PLÁSTICO COLOR CAOBA.

4.3 EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO SERÁ ERGONÓMICO TIPO CASCADA.

5. TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO

5.1 SELLADAS QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD.

5.2 CON PERFORACIONES Y DISPOSITIVOS PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES QUE SE REQUIERAN.

6. CAJONES:

6.1 LAS CORREDERAS DE LAS GAVETAS Y CAJONES DEBERÁN SER METÁLICAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y OPERACIÓN SILENCIOSA.

6.2 TODOS LOS CAJONES DEBERÁN CONTAR CON CHAPA DE SEGURIDAD, JALADERAS CON DISEÑO ERGONÓMICO O DEL TIPO INTEGRADO.

7. PEDESTALES TUBULARES O TUBULARES ELÍPTICOS, ACABADOS METÁLICOS EN COLOR GRIS.

8. REGATÓN DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE.

9. PORTA TECLADO.

9.1 METÁLICO CON BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL Y CONTROL DE ELEVACIÓN Y POSICIONES, ACABADO EN COLOR NEGRO.

10. ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN DE SUPERFICIE DE TRABAJO Y DEMÁS ACCESORIOS

10.1 QUE SOPORTEN UNA CARGA MÍNIMA DE 100 KG POR ELEMENTO.

11. DIMENSIONES GENERALES: 230 X 240 X 181 CM.

12. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

230 cm.

181 cm.

240 cm.

181 cm.

230 cm.

24 cm.

| ESTANTE GUARDA ESTERIL 90 CM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 17 |  | 511000000533 |  | 13 |

1. BASE DE PERFIL CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

2. CUERPOS, LATERALES, RESPALDO Y TRES (3) ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3. PUERTAS DE PERFIL DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3.1. VIDRIO DE 5MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE.

3.2. CERRADURA DE PESTILLO RÍGIDO EN PUERTAS Y PASADORES.

4. REGATÓN DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO.

5. CREMALLERAS Y SOPORTES DE LÁMINA DE ACERO CON 5CM POR ESPACIO, CALIBRE NO.16, PARA GRADUAR LOS ENTREPAÑOS A DIFERENTES ALTURAS CON ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

6. DIMENSIONES GENERALES: 90 X 45 X 205CM.

7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES ±5%.

90 cm.

45 cm.

45 cm.

205 cm.

90 cm.

90 cm.

| MESA ALTA 180 CM CON RESPALDO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 18 |  | 511000000081 |  | 2 |

1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE NO. 15, CON RESPALDO ACABADO PULIDO. CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

1.1. REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA.

2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32MM, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3. FALDONES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

4. REGATÓN DE ALUMINIO DE 25MM (1”) DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.

5. DIMENSIONES GENERALES 180 X 70 X 90CM, ±10%.

180 cm.

70 cm.

90 cm.

| MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 19 |  | 511000000554 |  | 7 |

1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 16, CON RESPALDO ACABADO PULIDO; CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

1.1. REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA.

2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18, DE 32 X 32MM, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3. FALDONES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

4. REGATÓN DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO.

5. DIMENSIONES GENERALES: 90 X 70 X 100CM.

6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES ±5%.

90 cm.

70 cm.

90 cm.

| MESA CIRCULAR PARA JUNTAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 20 |  | 511000000532 |  | 1 |

1. CUBIERTA FABRICADA DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF), DE 1” DE ESPESOR. EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO DEBERÁ SER ERGONÓMICO TIPO CASCADA.

2. ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES EN CHAPA DE MADERA COLOR CAOBA.

3. BASE CILÍNDRICA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN DEL MDF DE LA CUBIERTA.

4. REGATÓN DE POLIPROPILENO, CON ALTURA AJUSTABLE.

5. TRAS CARA (CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA) DEBERÁ ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA AL COLOR DE LA CUBIERTA.

6. DIMENSIONES GENERALES:

6.1. DIÁMETRO DE LA CUBIERTA 120 CM.

6.2. DIÁMETRO DE LA BASE 50 CM.

6.3. ALTURA DE 75 CM.

7. TOLERANCIA DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

120 cm.

75 cm.

| MESA PARA SALA DE JUNTAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 21 |  | 511000001231 |  | 1 |

1.MESA DE JUNTAS OVAL PARA 6 A 8 PERSONAS.

2. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM DE ESPESOR CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR.

3. REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA.

4. GROUMET PASA CABLES.

5. MEDIDAS DE MUEBLE: ALTO: 75CM ANCHO 345CM. PROFUNDIDAD 147CM, MÁS MENOS 5CM.

75 cm.

345 cm.

147 cm.

| SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA TRINEO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 22 |  | 511000000539 |  | 47 |

1. ASIENTO Y RESPALDO

1.1. DISEÑO ANATÓMICO FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR DE PARED COMO MÍNIMO.

1.2. CON TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO Y ACABADO TEXTURIZADO RUGOSO EN LA CARA FRONTAL.

1.3. RESPALDO INSERTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA.

1.3.1. CON UN SAQUE PARA SUJETARSE CON LA MANO.

1.4. EL ASIENTO DEBERÁ SER DISEÑADO CON UN CANAL A LOS EXTREMOS (PARTE INFERIOR) FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL ASIENTO PARA LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA.

1.4.1. EN LA PARTE FRONTAL DEBERÁ INCLUIR UNA CAÍDA TIPO CASCADA

1.5. ASIENTO Y RESPALDO DEBERÁN INCLUIR COMO DISEÑO UNA COSTILLA PERIMETRAL.

2. ESTRUCTURA DE TRINEO.

2.1. FABRICADA DE BARRA MACIZA DE ACERO DE ½” DE DIÁMETRO CONFORMADA EN FORMA DE ASNILLAS (MARCOS) LATERALES.

2.2. CON UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL (BAJO EL ASIENTO) DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA.

2.3. EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ASNILLA-REFUERZO EN AMBOS LADOS DONDE SERÁ COLOCADO EL RESPALDO.

2.4. ACABADO PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO.

3. FIJACIÓN DE ASIENTO.

3.1. AL MENOS CUATRO PUNTOS DE SOPORTE FORMADOS POR LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO.

3.2. DEBERÁ TENER BARRENOS PARA FIJACIÓN DEL ASIENTO.

3.3. EL ENSAMBLE DEL ASIENTO CON LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER A BASE DE TORNILLOS DE ACERO CABEZA FIJADORA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESIÓN DEL MISMO MATERIAL QUE LOS TORNILLOS.

4. REGATÓN FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE, NI REMOVERSE CON EL USO RUDO, DISEÑO QUE NO PERMITA QUE EL REGATÓN GIRE LA ESTRUCTURA O SE SEPARE DE LA MISMA.

5. DIMENSIONES GENERALES: 50.6 X 54.7 X 82 CM

6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 5%.

| SILLA GIRATORIA SECRETARIAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 23 |  | 511000000540 |  | 71 |

1. RESPALDO ERGONÓMICO. EL ACOJINAMIENTO SERÁ DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.

2. ASIENTO ERGONÓMICO DEBERÁ PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA. EL ACOJINAMIENTO SERÁ DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA DENSIDAD DE 35KG/M3 Y UN ESPESOR DE 6CM, TAPIZADO EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA EN EL ASIENTO, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.

3. DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO SEMIRRÍGIDO EN COLOR NEGRO. DEBERÁ ESTAR SUJETO AL ASIENTO.

4. MECANISMO GIRATORIO. DEBERÁ TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, MECANISMOS DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ASÍ COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METÁLICAS.

5. BASE. DEBERÁ SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) FABRICADA EN NYLON REFORZADO COLOR NEGRO Y UN LÍMITE DE CARGA DE 150KG COMO MÍNIMO.

6. SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESIÓN SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILÍNDRICA, TELESCÓPICA RETRÁCTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.

7. RODAJA DEBERÁ SER DE DOBLE HUELLA (GEMELA) DE 55 MM (2 1/8”) DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON 100%. LA UNIÓN CON LA BASE CON GIRO LIBRE DE 360 GRADOS.

8. DIMENSIONES GENERALES: 46 X 47 X 92 A 107CM.

9. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES ±5%.

| SILLA CON PALETA ABATIBLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 24 |  | 511000001509 |  | 25 |

BUTACA CON PALETA GRANDE ABATIBLE, ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA CON PERFORACION AL RESPALDO, ERGONOMICO Y CON SOPORTE LUMBAR.

ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA.

ESTRUCTURA: EN ACERO TUBULAR DE 4 PATAS. EN PINTURA ELECTROSTÁTICA

PALETA: LAMINADO EN PLASTICO, ABATIBLE.

| ANAQUEL CARGAS PESADAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario administrativo |  | 25 |  | 511000000645 |  | 38 |

1. SIETE ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 GRADOS SOLDADAS

1.1. REFORZADOS CON UNA CANALETA DE LÁMINA DE ACERO, COLOCADA AL CENTRO DE CADA ENTREPAÑO.

1.2. CON PERFORACIONES PARA TORNILLOS, EN LOS FRENTES Y COSTADOS.

1.3. QUE SOPORTE AL MENOS 50KG POR ENTREPAÑO.

2. POSTES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14, CON PERFORACIONES CADA 10CM.

2.1. CON PROTECTOR PLÁSTICO EN LA BASE PARA CADA POSTE.

3. REFUERZOS DE CARTABÓN DE LÁMINA DE ACERO CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO.

3.1. DEBERÁN IR COLOCADOS EN LOS ENTREPAÑOS 1, 3, 5 Y 7.

4. TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE ¼” DE DIÁMETRO CON TUERCA Y ROLDANA PLANA.

5. ACABADO EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA COLOR GRIS

6. LARGUEROS FIJOS, DE LÁMINA DE ACERO. COLOCADOS EN LA PARTE TRASERA DEL ANAQUEL DE MANERA DIAGONAL, DE LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA A LA ESQUINA INFERIOR DERECHA Y DE LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA A LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA.

8. INCLUYE TORNILLERÍA PARA ARMADO DE ACERO INOXIDABLE.

9. MEDIDAS GENERALES: ALTURA 220CM X ANCHO 91CM X FONDO 45CM.

10. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES ±5%.

220 cm.

45 cm.

91 cm.