| LICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  |  |  | MODELO: |  |  | FECHA: |  |  |
| PUNTOS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN: |  |  |  | MARCAR CON (✔) |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CUMPLE | SE VERIFICARÁ CONTRA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| 1. Banca tándem para 3 lugares. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Asiento y respaldo anatómico de una sola pieza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Lámina de acero Cold Rolled con un espesor de 27mm a 31mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. El multiperforado debe permitir la evacuación de residuos sólidos pequeños, así como líquidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Con terminado boleado en la parte superior del respaldo, así como en el asiento (zona de piernas). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. El asiento y el respaldo deben llevar en los contornos un refuerzo de 27 a 37 mm de ancho y deberá ser fabricado en aluminio sólido y macizo con el mismo acabado de la base y los descansabrazos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. El asiento deberá incluir las preparaciones necesarias (4 puntos de apoyo como mínimo) para fijarse al soporte horizontal (viga) con tornillería de acero inoxidable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Acabado pintura color gris frio (Pantone Cool Gray 2U) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Soporte del asiento y el respaldo; estructuralmente diseñado y fabricado con soleras de acero, de espesor 3/16 plg como mínimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Soporte horizontal (viga); fabricado en lámina de acero Cold Rolled, en perfil tubular rectangular mínimo de 2 mm de espesor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Los extremos del soporte horizontal (viga) deben estar sellados con el mismo material. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Base (patas) y descansabrazos; aluminio no reciclado de fundición o de inyección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Estructuralmente diseñado y fabricado en dos piezas para ser ensambladas y fijadas al soporte horizontal (viga) mediante tornillería de acero inoxidable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. El diseño de la base (pata) y descansabrazos deberá ser de fabricación sólida, maciza (cada una de las piezas) sin ninguna cavidad o forma bajo relieve sin filos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Pulido al alto brillo sin defectos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Descansabrazos (2) externos de 30 a 40 mm de ancho y de una sola pieza, con diseño anatómico acorde al diseño de la base y las patas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Base (patas) las cuales deben ser de 30 a 40 mm de ancho y de una sola pieza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Regatón de aluminio, con altura ajustable. Deberá llevar contratuerca para sujeción del regatón una vez nivelado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Dimensiones generales: 180 a 193 cm x 66 a 72 cm x 77 a 85 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es motivo de revisión y evaluación aspectos relacionados con la funcionalidad y seguridad en la operación del bien ofertado: - Acabados sin bordes filosos ni rebabas. - Ensamble adecuado de accesorios. - Sistemas de seguridad que eviten riesgos al paciente y/o personal usuario. - Materiales en mal estado (rotos, oxidación, corrosión, etc.) - Calidad de soldaduras. |  |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTES |  |  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante del Licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del evaluador del ISAPEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |