| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | FIREWALL MARCA FORTINET, MODELO FG-7081 (UTM)/Next Generation Firewall (NGFW) Sistema de seguridad perimetral con las siguientes características mínimas: - Capacidad de Throughput con 6 FPM (64 bytes) [Tbps]: 1.129 - Capacidad de conexiones simultáneas (TCP): 600 Millones - Capacidad de Nuevas Sesiones por Segundo (TCP): 5.4 Millones - Capacidad de IPsec VPN Throughput (512 byte) [Gbps]: 378 - Capacidad de Túneles de VPN IPSec Gateway-a-Gateway: 40000 - Capacidad de Túneles de VPN IPSec Cliente-a-Gateway: 260000 - Capacidad de SSL-VPN Throughput [Gbps]: 13.5 - Capacidad de Usuarios Concurrentes de SSL-VPN: 30000 - Capacidad de IPS Throughput (Enterprise Mix) [Gbps]: 405 - Capacidad de Inspección SSL Throughput (IPS, avg. HTTPS) [Gbps]: 324 - Capacidad de Throughput de Control de Aplicaciones [Gbps]: 900 - Capacidad de NGFW Throughput [Gbps]: 330 - Capacidad de Threat Protection Throughput [Gbps]: 312 - Capacidad de Número máximo de FortiSwitches soportados: 300 - Capacidad de Virtual Domains (Default): 10 - Capacidad de Virtual Domains (Máximo): 500 - El sistema debe soportar 400 GE QSFP DD /100 GE QSFP28 /40 GE QSFP+ /25 GE SFP28 /10 GE SFP+ - El equipo debe incluir al menos 2 módulos de procesamiento. - El equipo debe incluir al menos 5 transceiver 10GE SFP/SFP+ de corto alcance. - El equipo debe incluir al menos 2 transceiver 100GE QSFP28. - El equipo debe incluir 6 fuentes de poder de 2500 WAC El Sistema debe soportar 6 módulos de procesamiento para mejorar el rendimiento e inspección del tráfico con las siguientes características: - Inspección basada en flujo (IPS, control de aplicaciones, etc.) aceleración de coincidencia de patrones con un rendimiento de más de 10 Gbps - Escaneo previo IPS - Correlación de firmas IPS - Procesadores de coincidencia completa - Motor de datos masivos VPN de alto rendimiento - Procesador de protocolo IPsec y SSL/TLS - DES/3DES/AES128/192/256 de conformidad con FIPS46-3/FIPS81/FIPS197 - MD5/SHA-1/SHA256/384/512-96/128/192/256 con RFC1321 y FIPS180 - HMAC de acuerdo con RFC2104/2403/2404 y FIPS198 - Modo ESN - Soporte de GCM para NSA "Suite B" (RFC6379/RFC6460) incluyendo GCM-128/256; GMAC-128/256 - Procesador de intercambio de claves compatible con el cálculo IKE y RSA de alto rendimiento - Motor de exponenciación de clave pública con soporte CRT de hardware - Comprobación principal de la generación de claves RSA - Acelerador de apretón de manos con generación automática de material clave - Generador de números aleatorios verdaderos - Soporte de curva elíptica para NSA "Suite B" - Motor de clave pública (PKCE) para admitir operaciones de hasta 4096 bits directamente (4k para DH y 8k para RSA con CRT) - Compatibilidad con huellas dactilares DLP - Fragmentación de contenido TTTD (Two-Thresholds-Two-Divisors) - Dos umbrales y dos divisores son configurables - El sistema debe soportar al menos 4 slots de energía redundantes hotswap - Licenciamiento por tres años de servicio. Funcionalidades: - La solución debe consistir en una plataforma de protección de Red, basada en un dispositivo con funcionalidades de Firewall de Próxima Generación (NGFW), así como consola de gestión y monitoreo - Funcionalidades de Reconocimiento de aplicaciones, prevención de amenazas, identificación de usuarios y control granular de permisos - Las funcionalidades de protección de red que conforman la plataforma de seguridad podrán ejecutarse en múltiples dispositivos siempre que cumplan todos los requisitos de esta especificación - La plataforma debe estar optimizada para análisis de contenido de aplicaciones en capa 7 - Todo el equipo proporcionado debe ser adecuado para montaje en rack de 19 pulgadas, incluyendo un rail kit y cables de alimentación - La gestión del equipo debe ser compatible a través de la interfaz de administración Web en el mismo dispositivo de protección de la red - Debe ser compatible con NAT dinámica (varios-a-1) - Debe ser compatible con NAT dinámica (muchos-a-muchos) - Debe soportar NAT estática (1-a-1) - Debe admitir NAT estática (muchos-a-muchos) - Debe ser compatible con NAT estático bidireccional 1-a-1 - Debe ser compatible con la traducción de puertos (PAT) - Debe ser compatible con NAT Origen - Debe ser compatible con NAT de destino - Debe soportar NAT de origen y NAT de destino de forma simultánea - Debe soportar NAT de origen y NAT de destino en la misma política - Debe soportar Traducción de Prefijos de Red (NPTv6) o NAT66, para evitar problemas de enrutamiento asimétrico - Debe ser compatible con NAT64 y NAT46 - Debe implementar el protocolo ECMP - Debe soportar SD-WAN de forma nativa - Debe soportar el balanceo de enlace hash por IP de origen - Debe soportar el balanceo de enlace por hash de IP de origen y destino - Debe soportar balanceo de enlace por peso. En esta opción debe ser posible definir el porcentaje de tráfico que fluirá a través de cada uno de los enlaces - Debe ser compatible con el balanceo en al menos tres enlaces - Debe implementar balanceo de enlaces sin la necesidad de crear zonas o uso de instancias virtuales - Debe permitir el monitoreo por SNMP de fallas de hardware, uso de recursos por gran número de sesiones, conexiones por segundo, cantidad de túneles establecidos en la VPN, CPU, memoria, estado del clúster, ataques y estadísticas de uso de las interfaces de red - Enviar logs a sistemas de gestión externos simultáneamente - Debe tener la opción de enviar logs a los sistemas de control externo a través de TCP y SSL - Debe soporta protección contra la suplantación de identidad (anti-spoofing) - Implementar la optimización del tráfico entre dos dispositivos - Para IPv4, soportar enrutamiento estático y dinámico (RIPv2, OSPFv2 y BGP) - Para IPv6, soportar enrutamiento estático y dinámico (OSPFv3) - Soportar OSPF graceful restart - Debe ser compatible con el modo Sniffer para la inspección a través del puerto espejo del tráfico de datos de la red - Debe soportar modo capa - 2 (L2) para la inspección de datos y visibilidad en línea del tráfico; - Debe soportar modo capa - 3 (L3) para la inspección de datos y visibilidad en línea del tráfico - Debe soportar el modo mixto de Sniffer, L2 y L3 en diferentes interfaces físicas - Soportar la configuración de alta disponibilidad activo / pasivo y activo / activo: En modo transparente - Soportar la configuración de alta disponibilidad activo / pasivo y activo / activo: En capa 3 - Soportar configuración de alta disponibilidad activo / pasivo y activo / activo: En la capa 3 y con al menos 3 dispositivos en el clúster - La configuración de alta disponibilidad debe sincronizar: Sesiones - La configuración de alta disponibilidad debe sincronizar: Configuraciones, incluyendo, pero no limitando, políticas de Firewalls, NAT, QoS y objetos de la red - La configuración de alta disponibilidad debe sincronizar: Las asociaciones de seguridad VPN - La configuración de alta disponibilidad debe sincronizar: Tablas FIB - En modo HA (Modo de alta disponibilidad) debe permitir la supervisión de fallos de enlace - Debe soportar la creación de sistemas virtuales en el mismo equipo; - Para una alta disponibilidad, el uso de clusters virtuales debe de ser posible, ya sea activo-activo o activo-pasivo, que permita la distribución de la carga entre los diferentes contextos - Debe permitir la creación de administradores independientes para cada uno de los sistemas virtuales existentes, con el fin de permitir la creación de contextos virtuales que se pueden administrar por diferentes áreas funcionales - La solución de gestión debe ser compatible con el acceso a través de SSH y la interfaz web (HTTPS), incluyendo, pero no limitado a, la exportación de configuración de sistemas virtuales (contextos) por ambos tipos de acceso - Control, inspección y descifrado de SSL para tráfico entrante (Inbound) y saliente (Outbound), debe soportar el control de los certificados individualmente dentro de cada sistema virtual, o sea, aislamiento de las operaciones de adición, remoción y utilización de los certificados directamente en los sistemas virtuales (contextos) - Debe soportar una malla de seguridad para proporcionar una solución de seguridad integral que abarque toda la red - El tejido de seguridad debe identificar potenciales vulnerabilidades y destacar las mejores prácticas que podrían ser usadas para mejorar la seguridad general y el rendimiento de una red - Debe existir la opción de un Servicio de Soporte que ofrezca a los clientes un chequeo de salud periódico con un informe de auditoría mensual personalizado de sus appliances NGFW y WiFi - La consola de administración debe soportar como mínimo, inglés, español y portugués - La consola debe soportar la administración de switches y puntos de acceso para mejorar el nivel de seguridad - La solución debe soportar integración nativa de equipos de protección de correo electrónico, firewall de aplicaciones, proxy, cache y amenazas avanzadas Funcionalidades de Firewall - Debe soportar controles de zona de seguridad - Debe contar con políticas de control por puerto y protocolo - Contar con políticas por aplicación, grupos estáticos de aplicaciones, grupos dinámicos de aplicaciones (en base a las características y comportamiento de las aplicaciones) y categorías de aplicaciones - Control de políticas por usuarios, grupos de usuarios, direcciones IP, redes y zonas de seguridad - Firewall debe poder aplicar la inspección de control de aplicaciones, antivirus, filtrado web, filtrado DNS, IPS directamente a las políticas de seguridad. - Debe soportar el protocolo de la industria 'syslog' para el almacenamiento usando formato Common Event Format (CEF) - Debe soportar integración de nubes públicas e integración SDN como AWS, Azure, GCP, OCI, AliCloud, VMware ESXi, NSX, OpenStack, Cisco ACI, Nuage y Kubernetes - Debe soportar el protocolo estándar de la industria VXLAN - La solución debe permitir la implementación sin asistencia de SD-WAN - En SD-WAN debe soportar, QoS, modelado de tráfico, ruteo por políticas, IPSEC VPN - La solución debe soportar la integración nativa con solución de sandboxing, protección de correo electrónico, cache y Web Application firewall. - La solución debe incluir el Fortimanager para al menos dos dispositivos, para la administración del firewall. Garantía mínima de 3 años en todas sus partes, por parte del fabricante7*24 los 365 días del año. Se deberá considerar la instalación en Dependencia de Gobierno Estatal ubicada en el municipio de Celaya, así como la operación e integración a la infraestructura actual con base a la normatividad y características de uso y accesos que establezca el Estado. Estas actividades deberán considerar al personal capacitado, especializado y experto en las soluciones propuestas, garantizando el funcionamiento óptimo del equipo. El proveedor deberá entregar carta original del fabricante con firma autógrafa de que el equipo será instalado por ingenieros certificados especialistas en la solución FCSS, el cual deberá de ser avalado por el fabricante, y adjuntar copia de los siguientes certificados vigentes: Dos ingenieros certificados en Fortinet Certified Solution Specialist Network security. Dos ingenieros certificados en Fortinet Certified Professional Network security. |
| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| 2 | 1 | CONSOLA DE GESTIÓN APPLIANCE FAZ-3700G Y REPORTES DE UTM/NGFW, MARCA FORTINET - Capacidad de Logs por día [GB]: 8300 - Capacidad de Tasa sostenida de analítica [logs/sec]: 100000 - Capacidad de Tasa sostenida del colector [logs/sec]: 150000 - Capacidad de Dispositivos/VDOMs (Máximo): 10000 - Número máximo de días para analíticos: 60 - Form Factor: 4 RU - Interfaces 10 GE RJ45: 2 - 25 GE SFP28 Interfaces: 2 - Capacidad de Almacenamiento: 240 TB (60 x 4 TB) 3.5” HDD - Capacidad de Almacenamiento: 19.2 TB (6 x 3.2 TB) NVMe SSD - Almacenamiento Utilizable (Después de RAID) [TB]: 224 - Discos Removibles - Niveles de RAID soportados: 0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60 - Tipo de RAID: Hardware / Hot Swappable - Nivel Default RAID: 50 - Fuente de Alimentación Redundante - Consumo de Energía (promedio / máximo) [W]: 850/1423.4 - Temperatura de Operación [ºC]: 10-35 - Certificaciones de seguridad: FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB - Licenciamiento por tres años de servicio. Características Generales - Debe soportar acceso vía SSH, WEB (HTTPS) para la gestión de la solución. - Contar con comunicación cifrada y autenticación con usuario y contraseña para la obtención de reportes, tanto en interface gráfica (GUI) como vía línea de comandos en consola de gestión - Permitir acceso simultáneo de administración, así como permitir crear por lo menos 2 (dos) perfiles para administración y monitoreo - Soporte SNMP versión 2 y 3 - Permitir virtualizar la gestión y administración de los dispositivos, donde cada administrador solo tenga acceso a los equipos autorizados - Debe permitir la creación de administrador general, que tenga acceso general a todas las instancias de virtualización de la solución - Debe permitir activar y desactivar para cada interface de la plataforma, los permisos de acceso HTTP, HTTPS, SSH - Autenticación de usuarios de acceso a la plataforma vía LDAP - Autenticación de usuarios de acceso a la plataforma vía Radius - Autenticación de usuarios de acceso a la plataforma vía TACACS+ - Generación de informes en tiempo real de tráfico, en formato de gráfica de mapas geográficos - Generación de informes en tiempo real de tráfico, en formato de gráfica de burbuja - Generación de informes en tiempo real de tráfico, en formato de gráfica tabla - Definición de perfiles de acceso a consola con permiso granulares, tales como: acceso de escritura, de lectura, de creación de nuevos usuarios y cambios en configuraciones generales - Debe contar con un asistente gráfico para agregar nuevos dispositivos, usando la dirección IP, usuario y contraseña de este - Debe ser posible ver la cantidad de logs enviados desde cada dispositivo supervisado - Contar con mecanismos de borrado automático de logs antiguos. - Permitir la importación y exportación de reportes - Debe contar con la capacidad de crear informes en formato HTML - Debe contar con la capacidad de crear informes en formato PDF - Debe contar con la capacidad de crear informes en formato XML - Debe contar con la capacidad de crear informes en formato CSV - Debe permitir exportar los logs en formato CSV - Generación de logs de auditoría, con detalle de la configuración realizada, el administrador que realizó el cambio y hora del mismo - Los logs generados por los dispositivos administrados deben ser centralizados en los servidores de la plataforma, pero la solución debe ofrecer también la posibilidad de utilizar un servidor externo de Syslog o similar - La solución debe contar con reportes predefinidos - Debe poder enviar automáticamente los logs a un servidor FTP externo a la solución - Debe ser posible la duplicación de reportes existentes para su posterior edición - Debe tener la capacidad de personalizar la portada de los reportes obtenidos. - Permitir centralmente la visualización de logs recibidos por uno o más dispositivos, incluido la capacidad de uso de filtros para facilitar la búsqueda dentro de los mismos logs - Los logs de auditoría de cambios de configuración de reglas y objetos deben ser visualizados en una lista distinta a la de los logs relacionados a tráfico de datos - Tener la capacidad de personalización de gráficas en los reportes, tales como barras, líneas y tablas - Debe poseer mecanismo de “Drill-Down” para navegar en los reportes de tiempo real - Debe permitir descargar de la plataforma los archivos de logs para uso externo - Tener la capacidad de generar y enviar reportes periódicos automáticamente. - Permitir la personalización de cualquier reporte preestablecido por la solución, exclusivamente por el Administrador, para adoptarlo a sus necesidades - Permitir el envío por email de manera automática de reportes - Debe permitir que el reporte a enviar por email sea al destinatario específico. - Permitir la programación de la generación de reportes, conforme a un calendario definido por el administrador - Debe ser posible visualizar gráficamente en tiempo real la tasa de generación de logs por cada dispositivo gestionado - Debe permitir el uso de filtros en los reportes - Debe permitir definir el diseño de los reportes, incluir gráfico, añadir texto e imágenes, alineación, saltos de página, fuentes, colores, entre otros - Permitir especificar el idioma de los reportes creados - Debe ser capaz de crear consultas SQL o similar dentro de las bases de datos de logs, para uso en gráficas y tablas en reportes - Tener la capacidad de visualizar en GUI de reportes de información del Sistema, como licencias, memoria, disco duro, uso de CPU, tasa de logs por segundo recibidos, total de logs diarios recibidos, alertas del sistema, entre otros - Debe ser compatible con autenticación de doble factor (token) para usuarios administradores de la plataforma - Debe permitir aplicar políticas para el uso de contraseñas para los administradores de la plataforma, como tamaño mínimo y caracteres permitidos - Debe permitir visualizar en tiempo real los logs recibidos - Debe permitir el reenvío de logs en formato syslog - Debe permitir el reenvío de logs en formato CEF (Common Event Format) - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea las principales amenazas de seguridad para su red - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea comprometimiento de usuarios y uso sospechoso de la web en su red. - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea el tráfico en su red - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea el tráfico de aplicaciones y sitios web en su red - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea detecciones de amenazas de día cero en su red (sandboxing) - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea actividad de endpoints en su red - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea actividad VPN en su red - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea puntos de acceso WiFi y SSIDs - Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea rendimiento de recursos local de la solución (CPU, Memoria) - Debe soportar configuración de alta disponibilidad Master/Slave en la capa 3 - Debe permitir generar alertas de eventos a partir de logs recibidos - Debe permitir crear incidentes a partir de alertas de eventos para endpoint - Debe permitir la integración al sistema de tickets ServiceNow - Debe soportar servicio de Indicadores de Compromiso (IoC) del mismo fabricante, que muestre las sospechas de comprometimiento de usuarios finales en la web, debiendo informar por lo menos: dirección IP de usuario, hostname, sistema operativo, veredicto (clasificación general de la amenaza), el número de amenazas detectadas. - Debe permitir respaldar logs en nube publica de Amazon S3 - Debe permitir respaldar logs en nube publica de Microsoft Azure - Debe permitir respaldar logs en nube publica de Gooogle Cloud - Debe soportar el estándar SAML para autenticación de usuarios administradores Servicios de Instalación y configuración: Se deberá considerar la instalación en Dependencia de Gobierno del Estado ubicada en el municipio de Celaya, así como la configuración de al menos las siguientes funcionalidades básicas dentro de los equipos de firewall y de análisis de tráfico tomando en cuenta que la cantidad a crear de cada una deberá de cubrir los requerimientos con base a la operación de la red y/o necesidades de la convocante. Se debe considerar el acompañamiento remoto por parte del fabricante por al menos 10 días para la revisión y validación de las configuraciones basadas en las mejores practicas Instalación - La instalación del sistema Firewall y plataforma de Analíticos debe ser realizada por personal con experiencia comprobable. - La solución será recibida como llave en mano, por lo que la empresa debe considerar todos los insumos necesarios para la instalación, puesta a punto y en marcha de la solución. - Validación de las instalaciones eléctricas y respaldo - Espacio suficiente en rack para instalación de componentes internos de la solución - Condiciones ambientales y de seguridad. - La configuración será validada en conjunto con el personal técnico designado por la Convocante. - La instalación debe considerar la entrega de memoria técnica, respaldo de configuración y licencias, así como las pruebas de calidad y los manuales correspondientes. - Diagrama lógico - Diagrama físico - Listado y distribución de componentes - Protocolo de instalación - Evidencia de la ejecución de protocolos de prueba - Direccionamiento IP Configuración General - Configuración básica de conectividad IP (direccionamiento IP de administración en interfaces, rutas por default, etc) - Integración de DNS - Integración con NTP - configuración de Zona horaria, Fecha y hora - activación de licenciamiento, registro de producto y activación de servicios de soporte del fabricante (Fortiguard) - configuración de perfiles y parámetros de administración del equipo - Servicios de autenticación remota para administración como (LDAP, RADIUS, TACACS, FAC) - Configuración de cuentas de Administradores - Accesos de Administradores - Configuración de Dominios Virtuales (VDOM) Configuración de interfaces y reglas de tráfico - Interfaces Físicas - VLAN - Ruteo (BGP; OSFP, etc) - Grupos y objetos de direccionamiento - Grupos y servicios - Grupos y Objetos de NAT - Políticas de Firewall - Túneles de IPSEC - configuración de Políticas de Filtrado WEB - Filtrado de DNS - Control de Aplicaciones - Configuración de protección de Antivirus - Perfiles de IPS - configuración de SDWAN para conectividad a enlaces de Internet Configuración de solución de la consola de análisis - Configuración de arreglo de disco RAID - Configuración básica de conectividad IP (direccionamiento IP de administración en interfaces, rutas por default, etc) - Integración de DNS - Integración con NTP - configuración de Zona horaria, Fecha y hora - activación de licenciamiento, registro de producto y activación de servicios de soporte del fabricante (Fortiguard) - configuración de perfiles y parámetros de administración del equipo - Servicios de autenticación remota para administración como (LDAP, RADIUS, FAC) - Configuración de cuentas de Administradores - Accesos de Administradores - Configuración de modo de Colectores/análisis - Operación de ADOM - Múltiples dispositivos (VDOM/chasises) - Múltiples versiones de SO - configuración de tamaño de archivos de Log - Políticas de retención de Log Garantía mínima de 3 años en todas sus partes, por parte del fabricante7*24 los 365 días del año. |
| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| 3 | 1 | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 3 PETA BYTES MARCA HUAWEI, MODELO PACIFIC Debe incluir al menos arreglo de: 14 discos de SSD de 3.84TB c/u 420 discos HDD de 10TB c/u Espacio utilizable de 3PB. Capacidad mínima de módulos de memoria: 224. Deberá de traer 224 módulos de 16GB DDR4 RDIMM. - Soportar al menos 1 millón de archivos en un solo directorio. - Utilizar múltiples protocolos de acceso, como NFS, CIFS y S3, para acceder al mismo archivo, para evitar la copia de datos causada por diferentes protocolos de acceso y garantiza que no haya pérdidas por semánticas obvias "no obvious semantic loss". Soportar la semántica común "Common semantics", como la modificación y escritura de archivos. - Modos de protección de datos EC (Errasure Coding) compatibles con EC flexibles de relación +2, +3 y +4. (Pueden fallar hasta 4 nodos en el mismo cluster, sin pérdida de datos o afectación al servicio). - Admitir modo de alta redundancia de datos, que pueda tolerar fallas de hasta 2 nodos al mismo tiempo sin perder datos. Soportar EC dinámico. Cuando falla un nodo, la relación de EC se ajusta automáticamente para garantizar que no se degrade la confiabilidad de los nuevos datos." - Se admite EC de gran dimención. Como 16+2 EC o relación EC superior. - Soportar expansión horizontal a gran escala. Un único clúster se puede ampliar hasta un máximo de 250 nodos ". - Configurar varios sistemas de archivos independientes para un solo clúster. Cada sistema de archivos puede admite más de 100 mil millones de archivos. - Admitir la función de papelera de reciclaje. - El tiempo de retención y el período de escaneo de los archivos en la papelera de reciclaje pueden ser configurables. - Se deberá contar con capacidades antivirus y antiransomware (detección de ransomware en tiempo real). - Se deberá incluir la funcionalidad de crear copias usables en diferentes puntos en el tiempo, o Snapshots, mismos que podrán ser restaurados, sin afectación al servicio. - Deberá permitir la gestión de cuotas, el administrador podrá definir las políticas de control de cuotas para gestión correcta de la capacidad del equipo, en caso de que el límite definido sea rebasado, se deberá generar una alarma a los administradores del sistema. - Se deberá tener la funcionalidad de alojamiento automatizado en diferentes tiers, de acuerdo a políticas de tiering. - El sistema de almacenamiento deberá poder tener la capacidad de gestión de QoS, para garantizar el correcto desempeño de diferentes servicios o cargas de trabajo dependiendo las umbrales definidos dependiendo la criticidad de los mismos. - El equipo deberá poder tener la capacidad de realizar WORM, que garantice que durante el periodo definido de protección, los archivos puedan ser solamente consultados o leídos, pero no modificados o eliminados. - Deberá incluir todos los elementos de conectividad, incluyendo todos elementos que requiera el equipo para la conectividad back end o de gestión. - Garantía mínima de 3 años en todas sus partes, por parte del fabricante 7*24 los 365 días del año. - Incluye cables, equipamiento de red de la misma marca de la solución ofertada y todo lo necesario para su instalación. - Instalación, configuración y puesta en operación incluidas, con memoria técnica. - Se pide carta del fabricante en la que manifieste que el licitante es distribuidor autorizado del bien ofertado. - Implementación por parte del fabricante o de un partner certificado de la solución ofertada avalado por el fabricante mediante una carta - Carta del fabricante que valide el dimensionamiento y diseño de la solución - El integrador deberá contar con personal con el máximo nivel de certificación de la solución ofertada, misma que deberá ser avalada por el fabricante mediante una carta firmada por el representante legal del fabricante. Servicio integral de configuración y parametrización de la solución Se deberá considerar la configuración y parametrización de equipo, así como la operación e integración a la infraestructura actual con base a la normatividad y características de uso y accesos que establezca el Estado. Estas actividades deberán considerar al personal capacitado, especializado y experto en las soluciones propuestas, garantizando el funcionamiento óptimo del equipo. |
| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| 4 | 1 | EQUIPO DWDM (MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE LONGITUDES DE ONDA) MARCA HUAWEI, MODELO E6616 - Acceso unificado y soporte de servicios granulares para brindar más conexiones de servicio, mayor eficiencia de ancho de banda y menor latencia. - Acceso de banda ultra ancha desde 1,5 Mbps a servicios de 100 GE, incluyendo servicios del tipo PCM, PDH, SDH, OTN y ETH. - Capacidades de hasta 2.8T OTN, 200G por ranura. - O&M Inteligente - Visualización del rendimiento en tiempo real y análisis de big data para la red, pasando de OAM pasiva a proactiva. - Visualización de capa óptica y monitoreo en línea en tiempo real. Modos de instalación y montaje. - Gabinete de 19 pulgadas. - Gabinete ETSI de 300 de profundidad, A63B, y N63B. Número de ranuras para tarjetas de servicio. - Chasís DC: 14. - Chasís AC: 12. Capacidad de switching en capa eléctrica: OTN 2.8 Tbps o 920 Gbps. Capacidad de switching en paquetes: 920 Gbps. Número máximo de longitudes de onda: 80 Rango de longitudes de onda: DWDM: 1529.16 nm a 1560.61 nm (Banda C, ITU-T G.694.1). Tipos de servicio soportados: SDH/SONET, PDH, OTN, Ethernet, PCM, CPRI, SAN, video, y otros servicios. Tasa de transferencia máxima por canal: 100 Gbps. Tasa de transferencia de lado línea: 10 Gbps. Módulos soportados: - Módulos ópticos: SFP/eSFP, XFP, SFP+, QSFP+, TXFP, CFP, CFP2 y QSFP28. - Módulos eléctricos: GE SFP. Topología de red: Punto a punto, bus, estrella, anillo, combinado, anillo intersectado, anillo tangencial y malla. Protección a nivel de red (OTN): Protección cliente 1+1 protección intra-board 1+1, ODUk SNCP, protección de línea óptica, protección lado tributaria SNCP y LPT. Protección a nivel de red (Packet): Tunnel APS, PW APS/FPS, LPT, LAG, ERPS, packet SNCP. Protección a nivel de red (TDM). - SDH: SNCP, MSP lineal, MSP en anillo, TPS, E1 SNCP, 64K SNCP, y protección a nivel de switching. - Protección EoS: LAG, DLAG, LCAS, LPT y STP/RSTP. Protección a nivel de equipo. - Respaldo de cross conexión, control de Sistema y unidad de reloj. - Respaldo de alimentación eléctrica. - Redundancia en ventiladores. Gestión de potencia óptica: ALS, AGC, OPA e IPA. Mantenimiento. - ETH OAM (EoS). - Port mirroring (EoS). - Loopback. - PRBS. Sincronización. - Physical-layer clock (OTN + SDH). - IEEE 1588v2 (OTN). - ITU-T G.8275.1/G.8273.2 (OTN) - ASON. - Red OTN: ASON a nivel de capa eléctrica, con tarjeta específica. - SDH ASON con tarjeta específica. Voltaje operacional estándar. Entrada en voltaje DC. Voltaje operacional estándar: -48 V to -60 V. Rango de voltaje operacional: entrada de voltaje -40 V a -72 V AC. Entrada en voltaje AC. Voltaje operacional estándar: 100 V a 240 V. Rango de voltaje operacional: 90 V a 264 V. Cumplimiento con ambiente de almacenamiento: ETSI EN 300 019-1-1 y NEBS GR-63-CORE. Entorno operativo del equipo. - Temperatura del subrack. - Long-term: -5°C a +50°C. - Short-term: -10°C a +55°C. MTBF: 52.03 años. Se deberá considerar - A63B Type ETSI Rack (2200*600*300mm). - Sin SubRack (4*1800 V Pro/1600 V/1832 X16 Pro/E6616/E6616X + 2*1800 II. TP/E6608T: - Con deflector de aire - chasis - Sistema de Control y comunicación - Tarjeta OADM - Tarjeta de multiplexación y demultiplexación - 2 tarjetas de Línea Universal de 100G - 2 tarjetas tributarias de procesamiento de 10G - Transceivers, software, atenuadores, amplificadores y material de instalación necesarios para su correcto funcionamiento - Garantía mínima de 3 años en todas sus partes por parte del fabricante 7*24 los 365 días del año. - Se pide carta del fabricante en la que manifieste que el licitante es distribuidor autorizado del bien ofertado El Licitante deberá tener el mayor nivel de certificación de la marca para la tecnología correspondiente, acompañado de una carta por parte del fabricante y firmada por el representante legal del fabricante validando que la certificación sea oficial y el certificado debe contar con número de serie para su correspondiente validación en línea. Se deberá considerar la instalación en Dependencia de Gobierno Estatal ubicada en el municipio de Salamanca, así como la operación e integración a la infraestructura actual con base a la normatividad y características de uso y accesos que establezca el Estado. Estas actividades deberán considerar al personal capacitado, especializado y experto en las soluciones propuestas, garantizando el funcionamiento óptimo del equipo. |
| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| 5 | 1 | EQUIPO ROUTER MARCA HUAWEI, MODELO NETENGINE 8000 M8 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - Deberá incluir memoria DRAM de 16 GB y un procesador de ruta - Deberá soportar 100 Gbps de ancho de banda - Deberá ser del tamaño de 2 unidades de rack - Deberá contar con un slot de tipo PIC - Deberá poder montarse en un rack de 19 pulgadas - Deberá contar 1 puertos USB - Deberá contar con un puerto de administración de tipo 10/100RJ-45 - El flujo de aire del equipo deberá de ser de frente hacia atrás (front-to-back) Rendimiento - Deberá contar con 8 puertos Gigabit Ethernet SFP - Deberá contar con 8 puertos 10 Gigabit Ethernet SFP+ - Deberá soportar 3,500,000 rutas IPv4 e 2,000,000 IPv6 - Deberá soportar 8,000 instancias de VRF capa 3 - Deberá soportar 40,000 rutas Multicast - Deberá soportar un rendimiento de hasta 75Mpps - Soporte de calidad de servicio (QoS) con: 232,000 colas por sistema, 3 niveles de jerarquía - Instancias de software y fuentes de poder redundantes - Deberá soportar un rendimiento IPSec de 30 Gbps - Deberá poder realizar NAT (Network Address Translation) con soporte de 6,000,000 de sesiones - Deberá soportar la creación de al menos 8,000 túneles IPSec - Deberá soportar 4,000 ACLs - Deberá soportar 4,000 túneles GRE Protocolos y estándares - Telnet, SSH, SNMP, IPv6, L3VP, NAT, IPSec, BGP, MBGP OSPF, MPLS - Deberá soportar el protocolo de ruteo multicast: PIM en modos: Sparse y SSM (Source Specific Multicast) - Deberá soportar el protocolo SFTP para actualización de versiones del sistema operativo y de configuración - Deberá soportar mecanismos para asegurar la calidad de servicio - 802.1p, 802.1q, 802.1ad, SNMP, TCP, DHCP,ARP, ICMP, NTP,UDP, Sflow - Deberá soportar el manejo de encapsulaciones Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP) Seguridad - Deberá soportar al menos 2 de los siguientes algoritmos para cifrado cuando se maneje IPSEC: DES (Digital Encryption Standard), 3DES (Triple DES), y AES; 128, 192,256 (Advanced Encryption Standard) - Deberá soportar los siguientes algoritmos para autenticación: RSA (2048 o 4096 bit) - Deberá soportar Listas de Control de Acceso - Deberá soportar el protocolo de autenticación RADIUS, TACACS, y AAA - Deberá manejar protocolos IPSec, VPN L2 y L3 - Arranque seguro garantizando que el software del router no ha sido alterado - Soportar el uso de imágenes firmadas para asegurar su autenticidad Regulaciones - UL60950-1 o CSA 60950-1 - FCC CFR47 Part 15 - CISPR 32 - EN55024 - IEC61000-3-2 - IEC61000-3-3 - IEC61000-4-2 - IEC61000-4-3 - IEC61000-4-5 - IEC61000-4-6 Proporcionará el sistema de gestión NCE Master para equipamiento de Red. Licencias, soporte técnico con acompañamiento del fabricante para su instalación y todos los misceláneos necesarios para su correcta puesta en operación. Garantía mínima de 3 años en todas sus partes por parte del fabricante 7*24 los 365 días del año. El integrador deberá contar con personal con el máximo nivel de certificación de la solución ofertada, misma que deberá ser avalada por el fabricante mediante una carta firmada por el representante legal del fabricante. |
| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| 6 | 1 | EQUIPO SWITCH MARCA HUAWEI, MODELO CLOUDENGINE S5731-H24P4XC, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - 24 puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T con PoE+. - Módulo con 8 puertos de 1G/10 G SFP+. - Sistema operativo que soporte nuevas tecnologías de programación tales como NETCONFIG, RESTCONF, YANG, PYTHON. - Versión más reciente liberada, estable y libre de errores del sistema operativo con el que cuente el fabricante. - Puerto tipo USB 2.0 para poder cargar software y respaldos de configuración. - Puerto tipo serial de consola para su administración. - Soportar configuración vía línea de comando y conexión SSH v2. - Soportar protocolo SNMP v3. - Soportar los siguientes grupos de RMON: históricos, estadísticas, alarmas y eventos. - Configuración de puertos de monitoreo para análisis de tráfico por puerto o por vlan en el switch local o en cualquier otro switch dentro de la misma red. - Soportar implementación a través de una herramienta de administración y gestión donde se pueda reducir el tiempo de implementación Plug-n-Play, configuración de red, credenciales del dispositivo. - Soportar recuperación automática de cada uno de sus puertos que permita reactivar un enlace automáticamente que está deshabilitado a causa de algún error de red. - Soportar NSF, Graceful Insertion and Removal (GR) o similar. - Soportar funcionalidad de actualizar las configuraciones de QoS de forma dinámica, basándose en políticas. - Preparada para integrar redes soportadas por software SDN, política basada en grupos para acceso, priorización de aplicaciones, monitoreo y selección de ruta; SDN con tecnología inalámbrica integrada. - Capacidad de implementar Syslog. - Permitir Rapid Spanning Tree por VLAN. Protocolos y estándares soportados: - IEEE 802.3, 10BASE-T, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, 803.3af, 802.3at. - Deberá soportar SNMPv3 y SSH v2. - 10 Gigabit Ethernet: 10GBASE-X (SFP+). - Deberá soportar la agregación de múltiples enlaces físicos para formar un solo enlace lógico de acuerdo al estándar IEEE 802.3ad. - PIM en los modos Sparse, Dense. - Internet Group Management Protocol (IGMP), Weighted Random Early Detection (WRED), 802.1X, VRRP, NetFlow o Netstream o protocol similar, Switched Port Analyzer (SPAN) o Mirroring, Remote SPAN (RSPAN)o Remote Mirroring, mDNS Gateway. - Deberá soportar los siguientes protocolos de ruteo: RIP, OSPF, Ruteo basado en políticas, BGP, VRRP. - Segmentación de red: VRF, VXLAN. Rendimiento del equipo: - El equipo deberá ser capaz de soportar la siguiente capacidad de switcheo de: 200 Gbps. - Deberá de ser capaz de soportar en un esquema de apilamiento un ancho de banda de 240 Gbps. - Deberá soportar 256,000 direcciones MAC. - Soporte MACsec según el estándar IEEE 802.1AE. - Deberá soportar 8,000 rutas multicast. - Deberá soportar por lo menos 300,000 rutas IPv4. - Deberá soportar al menos 4000 listas de control de acceso (ACL). - Deberá soportar tramas Jumbo de 9198 bytes. - Deberá soportar 4,000 VLANs 802.1Q. - Deberá soportar la agregación de enlaces entre diferentes switches de la pila. - Deberá manejar supresión de broadcast, multicast y unicast por puerto. - Deberá manejar 8 colas de prioridad por puerto. - Deberá contar con un mecanismo que brinde amplia disponibilidad de red sin comprometer el rendimiento cuando ocurra alguna interrupción en el servicio de red, y poder recuperarse de manera correcta después de la falla con posibilidad de controladora inalámbrica. Manejo de energía: - El equipo deberá de ser capaz de soportar fuentes de poder redundantes. - El equipo deberá ser capaz de abastecer 30 Watts de PoE + a cada uno de los 24 puertos de acceso de manera simultánea cuando éste sea requerido. - La alimentación PoE+ del equipo no deberá de ser interrumpida durante procesos de reinicio del equipo. - Deberá ser capaz de asignar el nivel máximo de PoE+ otorgado por puerto. - Deberá ser capaz de detectar los niveles de PoE+ consumidos por los dispositivos terminales para ajustar el abastecimiento de PoE+. Administración de seguridad - Deberá soportar RADIUS y TACACS. - Deberá soportar DHCP server y DHCP snooping. - El equipo deberá de soportar un mecanismo para asegurar la completa integridad del equipo empleado. - El equipo deberá de contar con mecanismos que eviten la ejecución de código en operación que sea apócrifo o modificado, que pueda generar vulnerabilidades como el filtrado de información, la modificación de la misma, o su pérdida total. - Deberá manejar mecanismos de protección a las vulnerabilidades del protocolo ARP. - El equipo deberá de ser capaz de prevenir que un usuario malicioso utilice la dirección IP válida de otro dispositivo de red. - Deberá soportar IGMP snooping e IGMPv3. - IGMP para IPv4 y para IPv6. - Soporte AES-256 según el estándar IEEE 802.1AE. - Deberá ser capaz de soportar un análisis de tráfico cifrado es decir tener la capacidad de tener visibilidad en el tráfico encriptado para detectar malware dentro de paquetes y comunicaciones encriptadas. Disponibilidad: El equipo deberá ser capaz de soportar un esquema de alta disponibilidad con las siguientes características: - Deberá soportar el apilamiento con otros switches similares (9 unidades como mínimo) para formar un arreglo lógico con un único punto de administración. - Deberá soportar el protocolo IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) que permite una convergencia más rápida en la topología de red, así como balanceo de carga y procesamiento. - El equipo deberá soportar la recuperación automática de cada uno de sus puertos que permita reactivar un enlace automáticamente que está deshabilitado a causa de algún error de red. Visibilidad y Monitoreo: - Deberá soportar funciones de completa visibilidad y monitoreo de la red. - Deberá soportar un mecanismo que permita la remediación de problemas de red de manera ágil y eficiente, reduciendo con ello la afectación del servicio. - El equipo deberá de tener la capacidad de proporcionar visibilidad granular a través del uso de telemetría basada en modelos, con ello permitirá el monitoreo de la red muy cercano en tiempo real, lo que habilitará una rápida detección y rectificación de fallas. Calidad de Servicio: - El equipo deberá de soportar el protocolo 802.1p. - El equipo deberá soportar el protocolo DSCP. - Deberá manejar 8 colas de prioridad por puerto. - Deberá ser capaz de soportar la funcionalidad de actualizar las configuraciones de QoS de forma dinámica, basándose en políticas. - Regulaciones. - El equipo deberá cumplir las siguientes regulaciones: - UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Parte 15 (CFR 47) Clase A, ROHS. Proporcionará el sistema de gestión NCE Master para equipamiento de Red. Licencias, soporte técnico con acompañamiento del fabricante para su instalación y todos los misceláneos necesarios para su correcta puesta en operación. Garantía mínima de 3 años en todas sus partes por parte del fabricante 7*24 los 365 días del año. |
| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| 7 | 7 | AMPLIFICADOR Y TARJETA DE LÍNEA PARA DWDM’s EXISTENTES MARCA HUAWEI MODELO E6616 Con el propósito de habilitar una segunda capa óptica, la propuesta deberá considerar equipo necesario como son amplificadores, tarjetas Ópticas y gabinetes para habilitar los siete (7) sitios existentes de DWDM. Servicio integral de configuración y parametrización de la solución Se deberá considerar la instalación en León, Silao, Guanajuato, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, así como su configuración y parametrización de equipo, la operación e integración a la infraestructura actual con base a la normatividad y características de uso y accesos que establezca el Estado. Estas actividades deberán considerar al personal capacitado, especializado y experto en las soluciones propuestas, garantizando el funcionamiento óptimo del equipo. Para cada sitio existente se deberán considerar los siguientes elementos (cantidad necesaria por sitio): - Chasis para tarjetas nuevas A63B tipo ETSI - Tarjeta Universal de cross conexión módelo TMK6XCH62 - Tarjeta OADM de Multiplexación y Demultiplexación módelo TMB1EX4001 - Unidades ópticas de multiplexación y demultiplexación TNF1DFIU03 y TNF1ITL08C - Tarjeta de Amplificación Óptica con amplificadores TMB1DAP y amplificadores TN15OAC101, TN15OBC107 y TN15OAC106 - Paquete básico de Software para Expansión Optitrans E6600 - Licencia de OTN Material auxiliar de instalación como Patch cords, cables y Brackets. El integrador deberá contar con personal con el máximo nivel de certificación de la solución ofertada, misma que deberá ser avalada por el fabricante mediante una carta firmada por el representante legal del fabricante. |
| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| 8 | 1 | CONTROLADORA PARA AP'S NCE CAMPUS INSIGHT + NCE MASTER, MARCA HUAWEI - Gestión centralizada desde una consola de administración en sitio, desde la cual se deberá poder acceder, configurar y monitorear todos los equipos de LAN o WLAN considerados en esta licitación. - Generar reportes de operación correspondientes a todos los equipos de LAN o WLAN objeto de esta licitación. - Contar con mecanismos que limiten el acceso a la consola. - Deberá cumplir con acceso seguro a la consola de gestión vía HTTPS. - Soportar la definición de cuentas de administrador basadas en roles, reportando cambios a las mismas en una bitácora de eventos (logs) y alertas, que se podrán consultar por medio de la misma consola. - La consola reportará sobre intentos de logins al sistema, mostrando qué cuenta intentó entrar, dirección IP, locación, estatus del intento y la hora y fecha del intento. - El sistema de gestión centralizado contendrá la opción de instalar nuevos firmware’s a los AP’s, para habilitar nuevas funcionalidades sin costos adicionales y entregar parches de seguridad. - Contar con API abierta para futuros desarrollos. - Licencias, accesorios y equipos necesarios para su correcta puesta en operación de la solución. - Garantía mínima de 3 años en todas sus partes por parte del fabricante 7*24 los 365 días del año. - Instalación, configuración y puesta en operación incluidas. - Implementación por parte del fabricante de la solución. Deberá ser capaz de soportar un crecimiento hasta de 50,000 Access Points y estar en modo de redundancia con la Controladora existente de Red GTO. El integrador deberá contar con personal con el máximo nivel de certificación de la solución ofertada, misma que deberá ser avalada por el fabricante mediante una carta firmada por el representante legal del fabricante. Servicio integral de configuración y parametrización de la solución Se deberá considerar la instalación en Dependencia de Gobierno del Estado en el municipio de Celaya, así como su configuración y parametrización de equipo, la operación e integración a la infraestructura actual con base a la normatividad y características de uso y accesos que establezca el Estado. Estas actividades deberán considerar al personal capacitado, especializado y experto en las soluciones propuestas, garantizando el funcionamiento óptimo del equipo. |
| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| 9 | 100 | ONTs MARCA HUAWEI, MODELO P602E ● Suministro de equipo ONT SC/UPC de 4 puertos Gigaethernet. ● Puerto PON adecuado para el tipo de tecnología PON y que cumpla con los requerimientos de potencia óptica de las clases B+. ● Interfaces para cliente final que cumplan con los estándares internacionales y que se encuentren certificados para su operación en territorio nacional. ● Alimentación a través de adaptador de energía entrada: 90 - 270 V AC, 50/60 Hz, salida: 12V DC, 2.5 A. ● Incluye latiguillos de fibra, licencias, soporte técnico, misceláneos necesarios para su correcta puesta en operación. ● El equipo debe soportar protección contra sobretensiones. ● Interfaz GE: modo común 6 KV, modo diferencial 1,5 KV. ● Interfaz de alimentación: modo común 6 KV; modo diferencial 6 KV. ● La temperatura de trabajo a largo plazo del equipo de la ONU debe soportar -40°C ~ +55°C. ● Capacidad de protección tipo B+. ● Tiempo de conmutación dentro de 50 MS. ● El equipo debe soportar funciones de seguridad: autenticación 802.1X. ● Cortafuegos IPV6/IPV4. Sistema de Gestión propietario del mismo fabricante del equipo, con el hardware necesario y licenciamiento perpetuo. Garantía de 3 años en todas sus partes por parte del fabricante 7*24 los 365 días del año. |
| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| 10 | 100 | ACCESS POINT INALÁMBRICO MARCA HUAWEI, MODELO AIRENGINE 6760R-51E - Operación de banda dual en 2.4 y 5Ghz, concurrente - Gestión basada en controladora ON Premise - Conexión a la red alámbrica de alta velocidad mínimo WiFi 6 - Puertos para antenas externas deberán ser tipo N - Calificación ambiental mínimo IP67 (sellado contra el agua y el polvo) - Temperatura de operación de -40 a 65 °C - Alimentación compatible con IEEE 802.3af - Cumplir con IEEE 802.11ax y compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ac - Que incluya embebido o agregado al AP un radio de Bluetooth Low Energy (BLE) - Soporte de MU-MIMO en las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz. - Que permita conectar antenas omnidireccionales y sectoriales para alcanzar mayores coberturas en caso de que sea necesario - La solución deberá contar con la funcionalidad de selección de la banda de operación por cada SSID: - Modo dual, publicando el SSID en ambas bandas, 2.4 y 5GHz - Capacidad de detectar dispositivos que soporten ambas bandas, direccionándolos a la de 5GHz. - Servicios simultáneos en ambas bandas con velocidades de 5.95 Gbps para 2.4Ghz y para 5 Ghz. - OFDMA, TWT, 1024QAM, BSS Coloring - Soporte de Maximal Ratio Combining (MRC) - Formación de haz (beamforming).y canales de 20, 40 y 80 MHz - Interfaz 10M/100M/1000/10000 GE - Soporte IEEE 802.1q - IPv4/IPv6 Listas de control de acceso - Identificación de aplicaciones Especificaciones Licencias y todos los misceláneos necesarios para su correcta puesta en operación y garantía de 3 años en todas sus partes por parte del fabricante 7*24 los 365 días del año. |
| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| 11 | 10 | SWITCHES DE DATOS DE 48 PUERTOS MARCA HUAWEI, MODELO S5755H48U4Y2CZ Se solicitan switch PoE++ con las siguientes características: - El Switch deberá incluir la última versión de software liberada por parte del fabricante con la funcionalidad necesaria para cumplir los requerimientos solicitados - El switch deberá ser compatible con la consola de administración y monitoreo actual la cual es iMaster Campus. - Deberá soportar puertos de 1/10/25/40/100GE y 48 puertos 10/100/1000 Base-T - Deberá soportar una capacidad de Conmutacion de al menos 690 Gbps - Deberá soportar un mínimo de 125 K direcciones MAC - Deberá soportar un mínimo de 196,000 rutas IPv4 y 99,000 rutas IPv6 - Deberá operar al menos en las siguientes temperaturas: : -5°C to 45°C - Deberá tener redundancia en fuentes de alimentación - Deberá tener redundancia de ventiladores - Deberá soportar hot swap tanto en fuentes de alimenta como en ventiladores . - Debe soportar al menos los siguientes protocolos: RIP, OSPF, IS-IS, BGP, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4, VRRP, LACP. - Deberá soportar SSH - Deberá soportar Port mirroring - Deberá soportar MACSEC - Cada equipo ofertado debe soportar Netconf - Cada equipo ofertado debe soportar YANG - Deberá soportar SNMP v1/v2c/v3 - Deberá soportar FTP, TFTP, SFTP - Deberá soportar 8 colas en cada interfaz - Deberá soportar M-LAG, Link Aggregation Control Protocol (LACP) - Deberá soportar Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) and Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for VRRP - Deberá soportar s PQ, DRR, and PQ+DRR, WRED - Deberá tener una disponibilidad mínima de 0.99999 - "Deberá soportar los siguientes RFCs: - RFC 959 - RFC 768 - RFC 792 - RFC 1157 - RFC 1305 - RFC 2131 - RFC 2463 - RFC 3046 - Deberá soportar los siguientes Standards: - IEEE 802.1p - IEEE Std 802.3ab - IEEE Std 802.3ae - IEEE Std 802.3x - IEEE Std 802.3z - IEEE 802.1ab - IEEE 802.1D - IEEE 802.1w - IEEE 802.1s - IEEE 802.3az - Garantía mínima de 3 años en todas sus partes por parte del fabricante 7*24 los 365 días del año. |
| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| 12 | 8 | SWITCHES DE DATOS DE 24 PUERTOS MARCA HUAWEI, MODELO S6730-H24 El switch se solicita con las siguientes características: - El Switch deberá incluir la última versión de software liberada por parte del fabricante con la funcionalidad necesaria para cumplir los requerimientos solicitados - El switch deberá ser compatible con la consola de administración y monitore actual la cual es iMaster Campus de Huawei - Deberá soportar 24 puertos de 10 GE SFP+ y 6 puertos de 40/100 GE QSFP28 - Deberá soportar una capacidad de conmutación de al menos 1.60 Tbps - Deberá soportar un mínimo de 380K direcciones MAC - Deberá soportar un mínimo de 250 K rutas IPv4 y 78K rutas IPv6 - El equipo ofertado no debe exceder una unidad de rack - Deberá operar al menos en las siguientes temperaturas: -5°C to 45°C - Deberá tener redundancia en fuentes de alimentación. - Deberá tener redundancia de ventiladores - Deberá soportar hot swap tanto en fuentes de alimenta como en ventiladores . - Debe soportar al menos los siguientes protocolos: RIP, OSPF, IS-IS, BGP, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4, VRRP, LACP. - Deberá soportar SSH - Cada equipo ofertado debe soportar Netconf - Deberá soportar Port mirroring - Cada equipo ofertado debe soportar YANG - Debera soportar Weighted Random Early Detection (WRED) en queues, Priority Queuing (PQ), Priority Queuing (PQ), Weighted Deficit Round Robin (WDRR) y Traffic shaping en queues en una interface - Debera soportar 802.1X, MAC address authentication - Deberá soportar Sflow, NetFlow,NetStream o similar. - Deberá soportar los siguientes RFCs: - RFC 959 - RFC 768 - RFC 792 - RFC 1157 - RFC 1305 - RFC 2131 - RFC 2463 - RFC 3046 Deberá soportar los siguientes Standards: - IEEE 802.1p - IEEE Std 802.3ab - IEEE Std 802.3ae - IEEE Std 802.3x - IEEE Std 802.3z - IEEE 802.1ab - IEEE 802.1D - IEEE 802.1w - IEEE 802.1s - IEEE 802.3az Soporte y garantía de 3 años en todas sus partes por parte del fabricante 7*24 los 365 días del año. |
| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| 13 | 5 | SERVIDORES DE PROCESAMIENTO GPU Cada Servidor deberá contar con las siguientes características mínimas: - Dos procesadores Intel 4th Gen Gold Processor con 24 cores con 2.1 GHz de frecuencia base y 60MB cache - 512G RAM DDR5 4800MHz - 2 X 10GE puertos ópticos y 2 * GE RJ45 puertos eléctricos - 2 X tarjetas GPU NVDIA L20 - Tarjeta Raid con 4G cache, que soporte raid 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - 2 X Discos 960G SATA SSD, de lectura intensiva - El Software de gestión del servidor propuesto deberá estar certificado en CC EAL4+ Security Certification - Garantía mínima de 3 años en todas sus partes por parte del fabricante 7*24 los 365 días del año. - Se pide carta del fabricante en la que manifieste que el licitante es distribuidor autorizado del bien ofertado |

| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 14 | 7 | SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS MARCA HUAWEI MODELO UPS2000-H Sistema de energía ininterrumpida de 6kva con las siguientes características: - Capacidad nominal de 6kVA/6kW - Voltaje de entrada principal de 208 V - Tipo de conexión de salida con 2 NEMA L6-20R 3 NEMA L6-30R - Equipo deberá permitir su montaje en rack - Se deberá considerar el tipo de batería sellada de plomo - Frecuencia asignada de 40-70 Hz auto-sensing - Frecuencia de salida 50/60 Hz +-3 sincronizada a red eléctrica principal - Bypass de desviación interna - Deberá contemplar un grado de protección IP20 - Tiempo típico de carga de 1.5h - Deberá considerar emitir una alerta audible y visible de acuerdo con la severidad que presente el equipo - Transformador reductor para la unidad con un voltaje de salida principal de 120V - Transformador reductor para la unidad con salida tipo NEMA L6-30P - Modbus-RTU (opcional SNMP / Dry contact) - Capacidad de expandir componentes funcionales Se deberá considerar los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. Se deberá considerar suministros de instalación, servicios profesionales y puesta en marcha para su correcto funcionamiento. Garantía y Soporte por parte del fabricante por 3 años. |

| # PARTIDA | # CANTIDAD | # DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 15 | 1 | LICENCIA DE PLATAFORMA DE GESTIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA, MODELO AICC MARCA HUAWEI Para cumplir con los requisitos de desarrollo de servicios del gobierno de Guanajuato, se debe contar con una plataforma de gestión para el centro de llamadas para el trabajo de rutina de la oficina gubernamental. Esta adquisición requiere que el proveedor proporcione 10 posiciones de agente cada año, con un total de 3.5 años de servicio. La plataforma debe proporcionar funciones básicas para los agentes, incluidas las llamadas de voz entrantes y salientes, IVR, interacción de WhatsApp, sistema de casos y capacidades básicas de informes. El ACD, CTI e IVR deberán ser plataformas del mismo fabricante, las aplicaciones de centro de llamadas Cloud Infra y Upper-layer deben ser proporcionadas por el mismo proveedor. - Debe ser entregado y soportado por el proveedor original con soporte técnico 7 x 24. - Debe proporcionar inspección y mantenimiento de rutina. - El proveedor debe proporcionar la arquitectura de última tecnología para la solución, incluido el diseño del contenedor de extremo a extremo. Todos los componentes del centro de contacto deben ser compatibles con el contenedor y administrarse en una plataforma de contención unificada. - Se debe construir una plataforma de centro de contacto multimedia, que incluya software como distribuidores automáticos de llamadas (ACD), sistema de integración de telefonía informática (CTI), sistema integrado de respuesta de voz (IVR) y sistema de inspección y grabación. Por motivos de eficiencia, los componentes principales anteriores deben ser proporcionados por un mismo proveedor. - Para facilitar el mantenimiento posterior, la plataforma debe utilizar recursos de nube pública del mismo proveedor, y el proveedor debe cotizar de acuerdo con el modelo SaaS. (Software como Servicio) - El sistema debe ser compatible con CTI/App pool o tecnología similar, Siempre que el servidor CTI del sitio y el servidor de aplicaciones del agente estén inactivos en la página de servicio del agente y la llamada de voz entre el agente y el cliente no se verá afectada. " - La plataforma proporciona mecanismos de garantía de confiabilidad a nivel de proceso, nivel NE y nivel de sistema para garantizar una confiabilidad del 99,99%. - El sistema puede funcionar las 24 horas del día. - La precisión de registro es del 99,999%. - Hasta 100.000 canales IVR. - Se pueden registrar hasta 50.000 agentes. - 50.000 agentes pueden iniciar sesión simultáneamente. - Un agente puede procesar 20.000 llamadas simultáneamente. - El sistema debe ser compatible con el agente de voz, incluidas las llamadas entrantes y salientes. - El sistema admite funciones básicas, como inicio de sesión, cierre de sesión, respuesta y liberación, visualización de ocupado e inactivo, descanso, ayuda interna, llamada interna, transferencia de llamadas, retención y retención de llamadas y llamada de tres partes. - El sistema cuenta con capacidades de procesamiento de medios enriquecidos y admite funciones como la reproducción de voz, la recopilación de dígitos, las llamadas salientes y la detección automática de señales de respuesta (como sin respuesta, ocupación, fax y contestador automático). - El sistema proporciona funciones como respuesta automática, desbordamiento, respuesta de tiempo de espera, redirección y reenvío de mensajes de llamada. - Las reglas de enrutamiento se pueden establecer en función de información como el número de llamada, el número llamado, la fase de llamada, la pulsación de teclas, la base de datos de clientes, el estado del agente, la duración de la llamada y el costo. El sistema proporciona una potente función de distribución automática de llamadas. El sistema admite el enrutamiento basado en habilidades preestablecidas, el enrutamiento inteligente basado en scripts de enrutamiento y otras funciones de enrutamiento, como el orden de llegada, el primer inactivo en la primera respuesta, la transferencia de llamadas en caso de una cola ocupada, la liberación o transferencia de llamadas al agotar el tiempo de espera o el desbordamiento de la cola, la cancelación de la cola, el anuncio de la hora durante la cola y la estimación del tiempo de la cola." - Por motivos de compatibilidad, los dispositivos IVR y ACD/CTI deben ser proporcionados por el mismo proveedor. - Las llamadas se pueden transferir entre el IVR y los agentes por tiempo ilimitado sin ocupar recursos adicionales del canal de voz. - La función IVR Journey se proporciona para mostrar indicadores de IVR, incluido el uso de IVR, los bloqueos de IVR, la tasa de resolución única de IVR, el uso de claves IVR en cada nodo IVR y la tasa de acceso directo al menú IVR. Esta función se utiliza para analizar y optimizar el diseño de IVR. Mejorar la tasa de autoservicio de IVR. - Proporciona la capacidad de análisis de seguimiento de nodos IVR y muestra el panorama IVR en gráficos, incluido el uso de cada nodo, el número de nodos de capa superior devueltos y el número de nodos de capa inferior a los que se ha accedido. - La orquestación en línea, las pruebas y la versión gris son totalmente compatibles durante todo el ciclo de vida de IVR. - El sistema podría analizar los datos de uso de IVR y proporcionar una sugerencia de optimización del flujo de IVR. - Desde la herramienta de análisis IVR, la operación puede tener una vista del modo IVR general y la conexión entre el flujo. La carga de tráfico se puede indicar en un diagrama de flujo. - El sistema basado en un análisis profundo proporcionará sugerencias para la optimización de la secuencia del nodo de flujo y la optimización del contenido de voz." - Proporciona capacidades clave de análisis de voz y de IVR. El sistema proporciona automáticamente sugerencias de optimización clave y determina si se debe optimizar la reproducción de voz. - El sistema soporta acceso por WhatsApp. - El mismo agente soporta accesos de voz y de whatsApp. - La gestión de casos debe proporcionarse como parte de la solución de centro de llamadas, ambas deben ser proporcionadas por el mismo proveedor. - Permite a los usuarios generar casos de consulta, consulta, sugerencia, reserva, queja y reporte de fallas a través de diversos canales manuales y automáticos, como centros de llamadas, sitios web, terminales móviles y dispositivos inteligentes. - Admite la creación manual y automática de casos. El agente crea manualmente un caso y registra la información de contacto de un cliente que recibe una solicitud de servicio manual. Admite la creación automática de casos a través de la API Restful para detectar fallas con anticipación. - Admite el enrutamiento y la asignación automáticos de casos en función de reglas predefinidas, por ejemplo, si un campo contiene una palabra clave o si un caso se envía en función del tipo de caso. - El propietario del caso puede procesar el caso en el banco de trabajo del caso, incluyendo: - *Ver información básica sobre el caso, como el título, el contenido, la prioridad, el canal y el controlador. - Comprobar el estado del caso. - Ver la información asociada sobre un caso, incluida el seguimiento del caso, la tarea activa, la tarea histórica, el archivo adjunto del caso y el comentario del caso. - Modificar la información básica sobre un caso. - Agregue archivos adjuntos al caso. - Presta atención al caso. Cuando el progreso del caso cambie, recibirá notificaciones internas, correos electrónicos y notificaciones por SMS. - Cierra el caso actual y registra la solución cuando se cierra el caso. - Si el caso no se puede procesar, por ejemplo, no se puede contactar con el cliente, el caso actual se suspende para evitar que se supere el SLA del caso. - Cuando otros departamentos necesitan cooperar para procesar un caso, el caso puede enviarse y procesarse a través de un caso de proceso largo con múltiples fases de procesamiento. El propietario del caso puede ver el progreso del procesamiento del caso y realizar un seguimiento del progreso del procesamiento del caso en cualquier momento." - El encargado del caso puede realizar las siguientes operaciones en una tarea: - Reclamar una tarea: un encargado del caso puede reclamar casos del grupo de casos al área de tareas pendientes en lotes. - Tarea de procesamiento. Para una tarea simple, la tarea finaliza una vez que se completa el procesamiento. En el caso de una tarea personalizada que contiene varias fases de procesamiento, la tarea pasa a la siguiente fase de procesamiento una vez finalizado el procesamiento. - Transferir una tarea. Si el propietario de la tarea no puede procesar la tarea, este puede transferirla a otra persona para su posterior procesamiento. - Liberar una tarea. Si el propietario de la tarea no puede procesar la tarea en poco tiempo, este puede liberar las tareas del área de tareas pendientes en el grupo de casos (que se asignarán). Agregue una parte interesada y seleccione una parte interesada para una tarea. Cuando cambie el estado de la tarea, la parte interesada recibirá una carta interna, un correo electrónico o una notificación por SMS. - Ver el seguimiento del procesamiento de cada fase de la tarea. - Ver el progreso de la tarea, ver la fase del proceso de la tarea actual en un diagrama de flujo visualizado y vea el estado de la transferencia. - Ver casos asociados a una tarea." - Soporte para rastrear e interactuar entre sí en tiempo real. - Admite el uso de condiciones combinadas para consultar los casos que cumplen las condiciones y ver el progreso y los detalles del procesamiento del caso. - Admite ver el rastreo de procesamiento de casos. A través de dicho rastreo, puede obtener información rápidamente sobre el último procesamiento de casos y todo el rastreo de casos. La información de dicho rastreo incluye la creación, edición, transferencia, liberación, reclamación, creación de casos, comentarios y cierre. Las partes interesadas de un caso pueden interactuar con el caso comentando sobre el caso y colaborar con el caso." - La plataforma proporciona registros detallados de llamadas (CDR) en tiempo real y fuera de línea, que se pueden obtener en múltiples modos, como descarga y envío. Esto facilita el desarrollo de informes para los desarrolladores. - El sistema admite estadísticas de informes en tiempo real y los datos del informe se actualizan en 15 minutos. Esto facilita el desarrollo de páginas de visualización de informes. - El sistema proporciona CDR básicos. Un CDR contiene el identificador de llamada, el número de llamada, el número de llamada, la hora de inicio de la espera, la hora de finalización de la espera, la hora de inicio de la respuesta, la hora de finalización de la respuesta, la hora de inicio de la llamada, la hora de finalización de la llamada, el número de tipo de servicio, el motivo de la espera y el motivo de la liberación. - El sistema debe proporcionar un monitor de cola y un panel de control de agente, admitir un indicador de agregar o eliminar, admitir un intervalo de tiempo de cambio. - El sistema debe ser compatible con wallboards para una presencia de monitoreo e informes de pantalla completa." - El sistema debe tener la capacidad de desarrollo secundario. - La herramienta de orquestación de procesos IVR debe proporcionarse para que los clientes desarrollen procesos IVR. - El sistema debe proporcionar las API de integración del sistema existentes y permitir la integración con otros sistemas basados en estas API." - El proveedor debe ayudar a completar la configuración en la plataforma SaaS, incluida la configuración de la plataforma y el servicio con configuración, aprovisionamiento y configuración del espacio del tenant, como cuentas de agente, canales de texto / redes sociales, números de teléfono de agentes, configuración de línea, etc. Servicio integral de configuración y parametrización de la solución Se deberá considerar la configuración y parametrización de equipo, así como la operación e integración a la infraestructura actual con base a la normatividad y características de uso y accesos que establezca el Estado. Estas actividades deberán considerar al personal capacitado, especializado y experto en las soluciones propuestas, garantizando el funcionamiento óptimo del equipo. El Licitante deberá tener el mayor nivel de certificación de la marca para la tecnología correspondiente, acompañado de una carta por parte del fabricante y firmada por el representante legal del fabricante validando que la certificación sea oficial y el certificado debe contar con número de serie para su correspondiente validación en línea. |

ENTREGABLES

Al término de la instalación y configuración del equipo, el “Licitante” deberá entregar memoria técnica, impresa y en medio digital, que contenga, de manera enunciativa mas no limitativa, lo siguiente:

- Diagrama de las instalaciones.

- Configuraciones de todo el equipamiento

- Direccionamiento IP, usuarios y password que correspondan

- Reporte fotográfico general de la instalación.

- Garantía de 3 años por escrito de los bienes informáticos entregados.

- Acta de Entrega – Recepción.