| Descripción corta del bien (descripción general) | CAMIONETA PICK UP GRANDE DOBLE CABINA 4X4 T/A |
| --- | --- |
| Descripción larga del bien (Especificaciones técnicas). | Sirena electrónica de 100 watts de potencia Tonos oficiales, por lo menos tres. Claxon de aire tipo horn (pato). Sistema de operación a manos libres desde el volante del vehículo. Capacidad de operar 1 o 2 bocinas de 100 w. 18 tonos a elegir. Dos funciones manuales que permiten opciones adicionales de tono de sirena. Micrófono de uso rudo y unidireccional para voceo, con PTT de encendido micrófono y anulación de sirena. Perilla para selección de tonos. Led indicador de operación de sirena. Capacidad para la retransmisión del radio trans-receptor. Perilla de control de volumen. Protección de polaridad invertida. Protección contra cortocircuitos. Fusible externo. Medidas: alto: 63 mm.; largo: 178 mm.; ancho: 152 mm. ± 10 mm de tolerancia en todas las medidas. Cumplimiento con la norma internacional SAE J1849 2 años de garantía. Bocina de 100 w de potencia de salida Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo. Con base nylon para sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión. Salida 100 watts. Cumplimiento con la norma internacional SAE J-1849. 2 años de garantía. Códigos ocultos Luces delanteras ocultas de leds conformado por dos lámparas una roja y una azul con las siguientes características: lámpara con mínimo 3 leds IV-G, flasher electrónico integrado. Con mínimo 8 patrones de flasheo. Capacidad para operar en forma sincronizada. Cumple la norma internacional SAE J-595. 5 años de garantía. Estrobos 4 lámparas de leds color blanco colocadas 2 en faros delanteros o parte frontal y 2 en calaveras o parte trasera de la unidad, con las siguientes especificaciones: Lámpara con mínimo 6 leds En colores blanco, claro o cristal, con función tipo estrobos. Protección contra humedad. Mínimo 20 patrones de flasheo. Protección contra polaridad invertida y descargas de corriente. Conectores tipo waterproof. 10-16 a 12-24 VDC. Flasher integrado. Montaje permanente. Medidas diámetro: 2.5cm a 3.8cm, altura: 1.5cm a 2.2cm. Cumple la norma SAE. 5 años de garantía. Tumbaburro Tumbaburros para pick up de placa de acero astm-36-a de ¼" con dos travesaños de tubo de 2" calibre .16 y un travesaño central de lámina de 1/8" de acero, con anclajes de acero de ¼"; reforzados al chasis, con topes de protección de polipropileno de alta densidad en la parte frontal. Anilletes soldados al travesaño inferior fabricados con redondo macizo de ½". Pintura negra semibrillante de poliéster en polvo electrostático, horneado de alta resistencia al impacto y a los rayos UV. Fijado e instalado con tornillería de alta resistencia. Garantía de 2 años. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPRA - Deberá contener todo lo necesario para la instalación eléctrica y suficiente capacidad para recibir los equipos electrónicos que se incorporen. - Garantía de 2 años o 60,000 kilómetros. - Llanta de refacción del mismo tamaño que las instaladas. - Tanque de combustible lleno. |