| Descripción corta del bien (descripción general) | Seguridad Pública Suv Police |
| --- | --- |
| Descripción larga del bien (Especificaciones técnicas). | TORRETA CON TECNOLOGÍA LED Barra de luces (torreta) ultradelgada de un nivel de perfil bajo con tecnología 100% a base de leds de última generación. Con tarjeta electrónica programable con capacidad de programación de acuerdo a la funcionalidad requerida. Módulos de mínimo 12 diodos para luces diagonales/esquineros. Módulos de mínimo 12 diodos para luces intermitentes/direccionales frontales/trabajo. Módulos de mínimo 12 diodos para luces intermitentes/direccionales traseros. Módulos de mínimo 12 diodos para luces callejoneras. Con control de alta/baja intensidad. Con sistema de conexión interno de lámparas a base de conectores micro amp individuales, para garantizar la operación continúa de la barra en caso de falla. Estructura. – base y tapa superior de la torreta de aluminio extruido anodizado. La base de la torreta soporta todos los componentes de la misma. Domo de policarbonato y tapa superior de aluminio extruido anodizado, sellado con empaque que impide el paso polvo, humedad o cualquier agente externo. El domo asegurado a la base por tornillos inoxidables para garantizar que no se desprenda con la presión del aire o la vibración propia de la unidad. No se admite la sujeción de los domos con grapas. Dimensiones: largo: mínimo de 49 pulgadas, ancho: máximo de 11.8 pulgadas, alto: máximo de 1.7 pulgadas sin soportes de montaje. Los colores de los domos exteriores de la torreta en color cristal con recubrimiento especial dedicado para protección contra rayos UV, decoloración y mayor resistencia a impactos. Soportes de montaje tn ajustable en plano horizontal y/o nylon irrompibles y resistentes a la vibración de bajo perfil. Garantía estándar de mínimo 24 meses y mínimo 5 años en módulos led. Cumplimiento de la norma internacional SAE J-845, SAE-J-595 y CT13. CONFIGURACIÓN Y FUNCIONES: 4 lámparas diagonales/esquineras de mínimo 12 leds cada una (2 en color rojo/cristal lado piloto y 2 en color azul/cristal lado copiloto), proyección 360°, con función de luz de crucero y alta/baja intensidad. 10 lámparas direccionales frontales de mínimo 12 leds cada una (5 en color rojo/cristal lado piloto y 5 en color azul/cristal lado copiloto), con funciones de baja intensidad, luz crucero y luz de trabajo o acercamiento en color cristal o claro. 10 lámparas direccionales traseros de mínimo 12 leds cada una, con función de barra de tráfico (4 en color rojo/ambar, 1 en color cristal/ambar lado piloto y 4 en color azul/ambar, 1 en color cristal/ambar lado copiloto) con las funciones de direccionamiento derecha-izquierda, izquierda-derecha, centro-extremos, flasheo con la función de alta y baja intensidad e intermitencia y luz de trabajo o acercamiento en color cristal o claro. 2 lámparas callejoneras de mínimo 12 leds cada una en color rojo/cristal lado piloto y azul/cristal lado copiloto, con función de forma fija e intermitente en alta/baja intensidad con la capacidad de operar independientemente. Total de leds en la torreta mínimo 312 leds. SIRENA DE MÍNIMO 100 WATTS DE POTENCIA CON CONTROL UNIMANDO: Sirena con micrófono de control remoto unimando con amplificador para instalarse en cajuela, mínimo 13 switches para operación tanto sirena como barra de luces, tonos oficiales: wail, yelp y fast yelp, phaser, manual, airhorn de un total de 24 tonos a elegir, claxon de aire tipo “horn” (pato), capacidad de emisión de mensajes de voz, voceo: micrófono con botón de cancelación de sonido, retransmisión del radio, stand by, cambio de tonos desde volante, micrófono unidireccional de voceo integrado a este control integral. Control regulable tn de volumen. Con mínimo 6 salidas para conexión de equipo de señalización visual como torreta y lámparas adicionales con capacidad de función wig wag, volumen en el control del micrófono manual o automático. Botón o switch de encendido y apagado de sirena en el control unimando. Iluminación del tablero con cambio de color en función activada en color rojo. Kit de cables de conexión remota hacia el tablero de control delantero. Amplificador con carcasa construida en aluminio altamente resistente. Medidas del amplificador: largo mínimo 7.4 pulgadas, alto máximo 2.5 pulgadas y ancho máximo 4.8 pulgadas. Cumplimiento con la norma internacional SAE J-1849. Garantía de 2 años. BOCINA DE 100 W DE POTENCIA DE SALIDA. Diseño compacto tn para su instalación en cualquier tipo de vehículo. Con base de policarbonato y/o nylon para sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión. Soporte de montaje metálico. Salida 100 watts. Dimensiones: altura mínimo 7 pulgadas, largo máximo 7 pulgadas y profundidad mínimo 3 pulgadas. Ubicación en la parte frontal del vehículo no visible. Cumplimiento con la norma internacional SAE J-1849. 2 años de garantía. ESTROBOS: 4 lámparas de leds en color rojo/azul/cristal y ámbar, colocadas 2 en faros delanteros o parte frontal y 2 en calaveras o parte trasera de la unidad, con las siguientes especificaciones: Lámpara hemisférica encapsulada con mínimo 24 leds en color rojo/azul//cristal y ámbar. Con función bicolor como mínimo (rojo/azul/cristal/ambar). Funciones tipo estrobos, luz crucero y stop. 15 modos de programación de combinación de color. 3 modos de operación. Domo de policarbonato color cristal con protección UV. Protección contra humedad. Mínimo 14 patrones tn de flasheo. Protección contra polaridad invertida y descargas de corriente. Conectores o cables tipo waterproof. 10-24 VDC. Flasher integrado. Montaje permanente. Medidas diámetro: mínimo 1 pulgada, altura: máxima 1.6 pulgadas. Cumple la norma SAE J-595. 5 años de garantía. SISTEMA DE DOBLE BATERÍA CON SOLENOIDE: Batería auxiliar, centro de distribución de carga y fusibles por cada circuito con sistema para evitar el drenado de la batería principal a la batería auxiliar (sistema electromecánico isolado). Protector electrónico automático para evitar que la batería auxiliar se descargue y pierda su garantía de fábrica y su capacidad de recarga. CONSOLA SUV: Consola para suv ergonómicamente colocada fabricada de lámina calibre 16. Pintura corrugada en color negro resistente a los rayos “UV”. En donde se instalen los soportes para el control de sirena, el micrófono de radio. 2 años de garantía. PROTECTORES DE VENTANA TRASEROS. Protectores de ventana, fabricados en lámina de acero con pintura semibrillante negra con siglas FSPE con corte de rayo láser. Garantía de 2 años MAMPARA SUV 6MM: Mampara interior divisoria con ventanilla de 6 mm., fabricada en tubo de 2" calibre 16 y lamina de acero calibre 18 con ventanilla de policarbonato de 6 milímetros y con dos anilletes para porta esposas una en cada extremo abatibles. Pintura del tono del interior del vehículo de alta resistencia a los rayos "uv". Con sistema de empaques para disminuir ruidos por vibración de las partes metálicas. Garantía de 2 años TUMBABURRO SUV CON SIGLAS. Tumbaburros para suv con siglas “F S P E” cortadas con láser, y espejo trasero de acero inoxidable, tumbaburros fabricado de placa de acero astm-36-a de ¼", con dos travesaños de tubo de 1 ½" cal.16 y un travesaño central de lámina de 1/8" de acero, y con anclajes de acero de ¼" reforzados al chasis, con topes de protección de polipropileno de alta densidad en la parte frontal. Anilletes soldados al travesaño inferior fabricados con redondo macizo de ½". Pintura negra semibrillante de poliéster en polvo electrostático, horneado de alta resistencia al impacto y a los rayos “uv”. Garantía de 2 años SISTEMA DE CAMARAS Sistema de cámaras y análisis de video (compatible con el sistema de monitoreo de patrullas estatal), mismas que serán colocadas una en la parte delantera superior derecha del parabrisas y otra en la parte trasera superior derecha del medallón.(Conforme Anexo L) Garantía mínimo de 1 año. RADIO Debe incluir radio móvil de comunicación con instalación (compatible con sistema de comunicación estatal). (Conforme Anexo K) Garantía mínimo de 1 año. CONDICIONES ESPECIALES. Color de las unidades de acuerdo con manual de identidad que será entregado a proveedor adjudicado, con pintura a puerta abierta. Balizamiento de acuerdo con manual de identidad. Se solicita garantía del vehículo por 2 años ó 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Deberá contar con todos los elementos necesarios para la instalación de los equipos y mantener la garantía del fabricante. Deberá contener todo lo necesario para la instalación eléctrica y suficiente capacidad para recibir los equipos electrónicos que se incorporen. Deberán ser entregados con el tanque de gasolina lleno. Llanta y rin de refacción del mismo tamaño que las instaladas. La instalación y adaptación del equipamiento deberá cumplir con lo establecido en el Anexo M Instalación Eléctrica. |