| ESPECTROFOTOMETRO AVANZADO UV-VISIBLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo de Laboratorio |  | 1 |  | 531000000376 |  | 1 |

ESPECTROFOTOMETRO AVANZADO UV-VISIBLE

CARACTERISTICAS:

- RANGO DE LONGITUD DE ONDA MINIMO DE 190 A 1100 NM, HAZ DOBLE TIPO LITTROW.

- VELOCIDAD DE BARRIDO: ALTA, MEDIA Y BAJA.

- CALIBRACION DE LONGITUD DE ONDA AUTOMATICA AL ENCENDIDO.

- PRECISION DE LONGITUD DE ONDA MINIMA: ± 0.3 NM.

- REPETIBILIDAD MINIMA DE LONGITUD DE ONDA: 0.2 NM.

- INCLUYA PORTA CELDAS AUTOMATICO MINIMO DE 6 POSICIONES.

- RANGO FOTOMETRICO: # 0.3 A # 3.0 A, 0 A 200 %

- T. LUZ DIFUSA: 0.5 % T A 220NM Y 360 NM.

- PUERTO USB, PUERTO PARALELO PARA IMPRESORA.

- FUENTE LUMINOSA: LAMPARA DE HALOGENO, DEUTERIO Y TUNGSTENO.

- ESTABILIDAD: < 0.002A/H A 500NM.

- INTERVALO DE DATOS MINIMO DE 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 NM.

- PERMITA ESTABLECER Y GUARDAR METODOS PERSONALIZADOS PARA REALIZAR ANALISIS.

- FUNCIONES: MODO BASICO PARA ABSORBANCIA, TRANSMITANCIA Y CONCENTRACION, ASI COMO MODO CUANTITATIVO PARA BARRIDO RAPIDO DE LONGITUD DE ONDA, MEDICIONES DE RELACION Y DIFERENCIA DE ABSORBANCIA PARA COMPARACIONES, ANALISIS CUANTITATIVO DE 12 A 15 VALORES ESTANDAR Y 3 A 5 AJUSTES DE CURVAS DE CALIBRACION, VARIAS MEDICIONES FIJAS EN MAS DE 25 LONGITUDES DE ONDA DISTINTAS.

| SET INSTRUMENTAL CURACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Instrumental |  | 2 |  | 532000000406 |  | 5 |

1. MANGO PARA BISTURI DEL N° 3 LARGO. CCB 535.608.0589 (1 PIEZA)

2. PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. CCB 535.701.0833 (2 PIEZAS)

3. TIJERA LITTAUER, RECTA, LONGITUD DE 135 A 140 MM. CCB 535.859.0056 (1 PIEZA)

4. PINZA ADSON CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. CCB 537.703.9655 (2 PIEZAS)

5. PINZA ADSON SIN DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM 535.701.9743 (2 PIEZAS)

6. PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. CCB 535.701.1518 (2 PIEZAS)

7. PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. CCB 535.701.1419 (1 PIEZA)

8. RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 500 ML DE CAPACIDAD. CCB 513.790.0014 (1 PIEZA)

9. PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 160 MM. CCB 535.716.2683 (1 PIEZA)

10. PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. CCB 535.701.0874 (1 PIEZA)

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10

| SET INSTRUMENTAL SUTURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Instrumental |  | 3 |  | 532000000416 |  | 6 |

1. PINZA DE DISECCION ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. CCB 535.701.0544 (1 PIEZA)

2. PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 18 CM. CCB 535.716.0372 (1 PIEZA)

3. TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. CCB 535.859.2417 (1 PIEZA)

4. VASO METALICO GRADUADO: 30 ML. CCB 513.950.0101 (1 PIEZA)

5. PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. CCB 535.701.0833 (6 PIEZAS)

6. CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE, DIMENSIONES: 25.4 X 16.5 X 6.4 CM. CCB 513.227.0116 (1 PIEZA)

7. CONTENEDOR. CCB 537.832.0351 (1 PIEZA).

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 1,2,3,4,5,6 y 7.

| CARRO ROJO CON EQUIPO COMPL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 4 |  | 531000000431 |  | 4 |

1. CARRO DE EMERGENCIA:

1.1. DE MATERIAL PLÁSTICO O POLÍMERO DE ALTO IMPACTO.

1.2. DIMENSIONES:

1.2.1. LONGITUD ENTRE 78CM Y 97CM.

1.2.2. ANCHO ENTRE 55CM Y 65CM.

1.2.3. ALTURA ENTRE 90CM Y 100CM.

1.3. CON MANUBRIO PARA SU CONDUCCIÓN.

1.4. CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS DE 12.5CM DE DIÁMETRO MÍNIMO, GIRATORIAS.

1.5. CON SISTEMA DE FRENADO EN AL MENOS DOS RUEDAS.

1.6. SUPERFICIE PARA COLOCAR EL DESFIBRILADOR-MONITOR:

1.6.1. CON CAPACIDAD DE GIRO.

1.6.2. CON MECANISMO PARA FIJAR LA POSICIÓN.

1.6.3. CON DISPOSITIVO PARA SUJECIÓN DEL DESFIBRILADOR.

1.7. SUPERFICIE PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES.

1.8. CON CUATRO CAJONES COMO MÍNIMO:

1.8.1. UN CAJÓN CON DIVISORES DE MATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLES PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN, CUATRO DIVISORES COMO MÍNIMO.

1.9. SISTEMA DE SEGURIDAD:

1.9.1. CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMENTOS, CON SISTEMA DE SELLOS DE GARANTÍA.

1.10. CON POSTE PORTAVENOCLISIS DE ALTURA AJUSTABLE, INTEGRADO.

1.11. TABLA PARA MASAJE CARDIACO, CON DIMENSIONES DE AL MENOS 50CM X 60CM COMO MÍNIMO DE MATERIAL LIGERO, RESISTENTE AL IMPACTO, INASTILLABLE Y LAVABLE, MONTADA AL CARRO.

1.12. ESQUINAS DEL CARRO REDONDEADAS O BORDES LISOS.

1.13. CON SISTEMA DE SUJECIÓN AL CARRO PARA TANQUE DE OXÍGENO TIPO E.

2. REANIMADOR PULMONAR MANUAL (REUSABLE):

2.1. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR.

2.2.  BOLSA DE SILICONA TRANSPARENTE O SEMITRANSPARENTE.

2.3. AUTO INFLABLE.

2.4. TAMAÑO ADULTO:

2.4.1. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 1500ML COMO MÍNIMO.

2.5. TAMAÑO PEDIÁTRICO:

2.5.1. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 500 A 600ML COMO MÍNIMO.

2.6. TAMAÑO NEONATAL:

2.6.1. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 320ML COMO MÁXIMO.

2.7. MASCARILLAS DE LA MISMA MARCA:

2.7.1.  ESTERILIZABLES EN VAPOR

2.7.2. 2 PIEZAS TAMAÑO ADULTO, 2 PIEZAS TAMAÑO PEDIÁTRICO Y 1 PIEZA TAMAÑO NEONATAL, ESTERILIZABLES EN VAPOR.

2.7.3. ROTACIÓN DE 360° ENTRE LA MASCARILLA Y LA VÁLVULA HACIA EL PACIENTE.

2.8. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA.

2.9. VÁLVULA DE SEGURIDAD QUE LIMITE LA PRESIÓN EN VÍAS RESPIRATORIAS A 40 ± 5CM DE H2O.

2.10. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO.

2.10.1. LÍNEA DE OXÍGENO REUSABLE PARA ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA DE OXÍGENO.

3. LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA

3.1. MANGO:

3.1.1. HECHO DE METAL QUE NO CAUSE CORROSIÓN.

3.1.2. ACABADO ACANALADO O RUGOSO.

3.1.3. COMPATIBLE CON TODOS LOS MODELOS DE HOJAS (RECTAS Y CURVAS).

3.2. ALIMENTACIÓN POR BATERÍAS RECARGABLES:

3.2.1. TIPO C, TIPO D O TIPO AA.

3.2.2. INCLUIR UN JUEGO COMPLETO DE BATERÍAS RECARGABLES.

3.2.3. CARGADOR PARA BATERÍAS.

3.3. ILUMINACIÓN:

3.3.1. POR FIBRA ÓPTICA.

3.3.2. LUZ LED DE 2.5 VOLTS COMO MÍNIMO.

3.4. HOJAS DE LARINGOSCOPIO, DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO.

3.4.1. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE.

3.4.2. JUEGO DE HOJAS RECTAS (MILLER), MEDIDAS:

3.4.2.1. NO. 00, NEONATAL.

3.4.2.2. NO. 0, NEONATAL.

3.4.2.3. NO. 1, PEDIÁTRICO.

3.4.2.4. NO. 2, PEDIÁTRICO.

3.4.2.5. NO. 3, ADULTO.

3.4.2.6. NO. 4, ADULTO.

3.4.3. JUEGO DE HOJAS CURVAS (MACINTOSH) MEDIDAS:

3.4.3.1. NO. 1, PEDIÁTRICO.

3.4.3.2. NO. 2, PEDIÁTRICO.

3.4.3.3. NO. 3, ADULTO.

3.4.3.4. NO. 4, ADULTO.

3.5. SE INCLUYE ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDA DE MANGO Y HOJAS.

3.6. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CARGADOR: 120V +/- 10% @ 60HZ.

4. TANQUE DE OXÍGENO TIPO “E” CON MANÓMETRO Y FLUJO METRO.

5. DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS

5.1. DESFIBRILADOR:

5.1.1. PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARDIOVERSIÓN Y MONITOREO CONTINUO INTEGRADO.

5.1.2. CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA.

5.1.3. CAPACIDAD DE AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS.

5.1.4. CON SISTEMA PARA PROBAR ENERGÍA DE DESCARGA.

5.1.5. TIEMPO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA.

5.1.6. CON SELECTOR DE MODO: CARDIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA).

5.1.7. CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y EXTERNA.

5.1.8. CABLE PARA USO DE ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS.

5.2. MARCAPASO TRANSCUTÁNEO.

5.2.1. INTERCONSTRUIDO, USANDO ELECTRODOS AUTO ADHERIBLES.

5.2.2. AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 10MA O MENOR A 140MA O MAYOR.

5.2.3. DURACIÓN DE PULSO DE 40 MILISEGUNDOS O MENOR.

5.2.4. FRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 40 PULSOS POR MINUTO O MENOR A 170 PULSOS POR MINUTO O MAYOR.

5.2.5. ACTIVACIÓN POR MODOS: FIJO (O ASINCRÓNICO) Y A DEMANDA (O SINCRÓNICO).

5.2.6. DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN PANTALLA.

5.3. MONITOR:

5.3.1. PANTALLA LCD, ELECTROLUMINISCENTE O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 14 CM (5.6 ") COMO MÍNIMO.

5.3.2. CON DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE ONDA EN PANTALLA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA, DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG COMO MÍNIMO A SELECCIONAR ENTRE 3 O 7 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF Y V).

5.3.3. DESPLIEGUES EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL EN IDIOMA ESPAÑOL.

5.4. PALAS:

5.4.1 PARA EXCITACIÓN EXTERNA, CONVERTIBLES ADULTO/PEDIÁTRICAS QUE DETECTEN ACTIVIDAD ELECTROCARDIOGRÁFICA.

5.4.1.1. CON DESCARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL.

5.4.1.2. BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL.

5.4.1.3. CON POSIBILIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS PARA DESFIBRILACIÓN.

5.5. SPO2:

5.5.1. PORCENTAJE NUMÉRICO DE SPO2 DESPLEGADO EN PANTALLA Y CURVA DE PLETISMOGRAFÍA Y/O BARRA DE PULSO Y FRECUENCIA DE PULSO.

5.5.2. (1) CABLE TRONCAL Y (1) SENSOR REUSABLE DE DEDO (ADULTO/PEDIÁTRICO) O (1) SENSOR MULTISITIO.

5.5.3. ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN EL PORCENTAJE DE SPO2.

5.6. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES:

5.6.1. SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN LA FRECUENCIA CARDIACA Y SPO2.

5.6.2. DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE.

5.6.3. DEL NIVEL BAJO DE LA CARGA DE LA BATERÍA.

5.7. SISTEMA DE REGISTRO:

5.7.1. IMPRESORA INTEGRADA.

5.7.2. CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO.

5.7.3. MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO.

5.7.4. UN CANAL COMO MÍNIMO.

5.8. BATERÍA:

5.9. RECARGABLE E INTEGRADA.

5.9.1. CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA, CON INDICADOR

5.9.2. PERMITA DAR 50 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA O 1.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO.

5.9.3. TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 4.5 HORAS PARA ALCANZAR POR LO MENOS EL 90% DE LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA.

5.10. CABLE DE PACIENTE DE 5 PUNTAS.

5.11. PESO MÁXIMO DEL EQUIPO DE 9KG, INCLUYENDO BATERÍAS.

5.12. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120V +/- 10% @ 60HZ Y CLAVIJA POLARIZADA GRADO MÉDICO.

6. CONSUMIBLES (CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA):

6.1. (100) ELECTRODOS PARA MONITOREO DE ECG.

6.2. (5) ELECTRODOS AUTO ADHERIBLES PARA DESFIBRILACIÓN, CARDIOVERSIÓN Y MARCAPASOS. TAMAÑO ADULTO.

6.3. (5) ELECTRODOS AUTO ADHERIBLES PARA DESFIBRILACIÓN, CARDIOVERSIÓN Y MARCAPASOS. TAMAÑO PEDIÁTRICO-NEONATAL.

6.4. (2) TUBOS DE PASTA CONDUCTORA DE 250ML.

6.5. (10) ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN.

6.6. BOLSA CON 100 SELLOS DE GARANTÍA FOLIADOS.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS : 2.4,2.5,2.6, 3 ,3.4.2.1,3.4.2.2, 3.4.2.3, 3.4.2.4, 3.4.2.5, 3.4.2.6,3.4.3.1, 3.4.3.2, 3.4.3.3, 3.4.3.4,4,5.1,5.5.2,5.8,5.10,6.2 Y 6.3

| CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA BAS V19 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 5 |  | 531000000231 |  | 1 |

1. CUNA TERMICA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR.

2. CON MODOS DE OPERACION: MANUAL Y SERVOCONTROLADO.

3. CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100%.

4. CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMATICA AL ENCENDER EL SISTEMA.

5. DESPLIEGUES DE:

5.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE.

5.2. TEMPERATURA DE CONTROL.

5.3. PORCENTAJE DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR

6. CRONOMETRO DE APGAR CON TONO DE ADVERTENCIA PARA REALIZAR LA VALORACION AL MINUTO 1, 5 Y 10.

7. CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMATICO, SERVOCONTROLADO O CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE DENTRO DEL RANGO DE 34 A 37.5ºC.

7.1. RESOLUCION DE LA TEMPERATURA 0.1°C.

8. FUNCION DE AUTOPRUEBA O AUTODIAGNOSTICO COMPLETO AL ENCENDER EL SISTEMA.

9. ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRIORIZADAS O EN RAMPA DE:

9.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE (ALTA Y BAJA).

9.2. FALLA EN EL SENSOR O SONDA DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE.

9.3. FALLA DEL SISTEMA.

9.4. FALLA DE ALIMENTACION ELECTRICA O POTENCIA DE ALIMENTACION ELECTRICA.

9.5. VERIFICACION DE PACIENTE O VIGILAR PACIENTE EN MODO MANUAL.

9.6. SILENCIADOR TEMPORAL DE ALARMAS.

10. PANEL DE CONTROL CON AJUSTE POR CONTROL DE MEMBRANA O PERILLA SELECTORA PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACION.

11. CONECTOR PARA SENSOR DE TEMPERATURA DE FACIL REMOCION PARA EL USUARIO.

12. CON ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE.

13. CUNA LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS POR PANELES TRANSPARENTES, ABATIBLES CON AL MENOS 2 PASACABLES EN UN PANEL.

14. CON POSIBILIDAD DE DAR POSICION DE:

14.1. TRENDELENBURG Y CONTRATRENDELENBURG O TRENDELENBURG INVERSO

14.2. CON UN ANGULO DE 0 A +/- 12° COMO MÍNIMO DE MANERA CONTINUA.

14.3. CONTROL DE ALTURA POR SISTEMA DE PEDAL.

15. BASE RODABLE:

15.1. CON SISTEMA DE FRENO EN DOS RUEDAS COMO MINIMO.

15.2. CON ESQUINAS REDONDEADAS.

15.3. DE POLIMERO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO.

16. CON AL MENOS UN CAJON.

17. CHAROLA PORTACHASIS O PORTA CARTUCHO DE RAYOS X INTERCONSTRUIDA.

18. LAMPARA O ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE O QUE PERMITA EL ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X.

19. LAMPARA O LUZ DE EXAMINACION, EXPLORACION U OBSERVACION.

20. COLCHON RADIOTRANSPARENTE:

20.1. CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE.

20.2. DIFUSOR DE PRESION.

21. ACCESORIOS:

21.1. LAMPARA DE FOTOTERAPIA INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA (NO RODABLE).

21.1.1. EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 500 NANOMETROS.

21.1.2. CONTROL VARIABLE DE LA INTENSIDAD DE LUZ.

21.2. CINCO SENSORES REUSABLES O 60 SENSORES DESECHABLES DE TEMPERATURA DE PIEL.

21.3. SOPORTE PARA LIQUIDOS Y SOLUCIONES.

21.4. SOPORTE PARA TANQUE DE OXIGENO TIPO D O E.

21.5. RESUCITADOR MANUAL NEONATAL REUSABLE CON MASCARILLA, BOLSA RESERVORIO Y EXTENSION PARA OXIGENO.

22. CONSUMIBLES:

22.1. 100 PARCHES REFLEJANTES PARA FIJAR EL SENSOR DE TEMPERATURA.

22.2. PROTECTOR DE OJOS (20 PIEZAS).

22.3. PROTECTOR DE GENITALES (20 PIEZAS).

23. ALIMENTACION ELECTRICA 120V ±10% @ 60 HZ, CLAVIJA POLARIZADA GRADO MEDICO.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS : 20,21.1,21.2,21.5,22.1,22.2,22.3

| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTA PED UNIV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 6 |  | 531000000782 |  | 15 |

1. MANÓMETRO CON ESCALA:

1.1. ESCALA MÍNIMA DE 0 Y MÁXIMA MAYOR A 200 MMHG.

1.2. PRECISIÓN PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DE ± 3 MMHG.

1.3. CON MÍNIMA DIVISIÓN DE ESCALA DE 2 MMHG.

2. BRAZALETE:

2.1. CON BOLSA DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LÁTEX INTEGRADA.

2.2. REUSABLE DE NYLON O FORRO DE TELA.

2.3.  CIERRE TIPO VELCRO.

2.4. DE DIFERENTES MEDIDAS (UNO DE CADA MEDIDA):

2.4.1. PEDIÁTRICO.

2.4.2. ADULTO .

2.4.3. ADULTO GRANDE U OBESO .

3. PERILLA DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE.

4. MANGUERAS O TUBOS EN ESPIRAL LIBRES DE LÁTEX CON LONGITUD DE 100 CM COMO MÍNIMO.

5. PEDESTAL DE CINCO RUEDAS PARA DESPLAZAMIENTO:

5.1. CANASTILLA PARA GUARDA DE BRAZALETE Y MANGUERAS, INTEGRADA O INTERCONSTRUÍDA.

5.2. PEDESTAL CON ALTURA AJUSTABLE ENTRE 90 Y 110 CM.

5.3.  CON FRENOS EN AL MENOS DOS RUEDAS.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS : 2.4.1,2.4.2,2.4.3

| NEGATOSCOPIO SENCILLO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 7 |  | 531000000799 |  | 4 |

1. GABINETE DE ALUMINIO TIPO PLANO CON UN GROSOR DE 45MM MÁXIMO.

2. PARA EMPOTRARSE EN LA PARED EN FORMA SEGURA.

3. PANTALLA DE ACRÍLICO RESISTENTE, EN COLOR BLANCO OPALESCENTE, DE 2MM COMO MÍNIMO.

4. ILUMINACIÓN MEDIANTE MATRIZ DE LEDS DE COLOR BLANCO PURO Y SU ILUMINACIÓN DEBE SER CONTINUA, SIN PARPADEOS.

5. LA ILUMINACIÓN DEBERÁ SER HOMOGÉNEA CON VARIACIÓN MÁXIMA DE 15 % ENTRE UNA ZONA Y OTRA.

6. CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA.

7. BRILLO DEL NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,000CD/M2 O 3,333 LUXES, PARA RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL, MEDIDO EN EL CENTRO DEL CAMPO VISUAL.

8. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL PARA EL CAMPO.

9. SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA DE PLACA EN LA PARTE SUPERIOR CON SOLO DESLIZAR LA PELÍCULA EN EL BORDE SUPERIOR.

10. VISUALIZACIÓN DE UNA PLACA DE HASTA 14 X 17PLG EN FORMA VERTICAL.

11. ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, JUEGO DE TORNILLOS Y TAQUETES ADECUADOS PARA SU COLOCACIÓN.

12. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120V+ / - 10% @ 60HZ Y CLAVIJA POLARIZADA GRADO MÉDICO.

| RADIOVISÓGRAFO DIGITAL (DENTAL) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo auxiliar médico |  | 8 |  | 531000002094 |  | 1 |

1. TAMAÑO DEL SENSOR DE 31X43X5MM ±10%.

1.1. ÁREA ACTIVA DEL SENSOR 26X36MM ±10%.

1.2. RANGO DINÁMICO DEL SENSOR DE 12 BIT O MAYOR.

1.3. RESOLUCIÓN TEÓRICA DEL SENSOR DE 25 LP/MM COMO MÍNIMO.

1.4. MATRIZ DE PIXELES 1024X1280 COMO MÍNIMO.

1.5. SENSOR CON TECNOLOGÍA CMOS.

2. LONGITUD DEL CABLE (SENSOR A PC) DE 3M ±10%.

3. RESISTENTE AL AGUA.

4. SOFTWARE EN ESPAÑOL.

5. INTERFAZ PARA TRANSMISIÓN DE DATOS POR MEDIO DE USB.

6. COMPATIBILIDAD CON CUALQUIER EQUIPO DE RAYOS X DENTAL.

7. COMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O MÁS ACTUAL.

8. CON CAJA PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL SENSOR.

| SELLADORA DE BOLSAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo no médico |  | 9 |  | 531000001412 |  | 1 |

1. EQUIPO ELÉCTRICO PARA EL SELLADO DE BOLSAS DE PLÁSTICO UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA ESTERILIZACIÓN EN EL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN.

2. BASE DE ACERO INOXIDABLE.

3. ÁREA DE CALENTAMIENTO DE 50 A 60CM DE LARGO.

4. FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO O CON MICROPROCESADOR.

5. CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOR A 180 O MAYOR.

6. CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PARA BANDAS TRANSPORTADORAS.

7. SELLADO POR RODILLOS DE PRESIÓN, ESTRIADO UNO Y DE PLÁSTICO EL OTRO.

8. ANCHURA DEL SELLADO OBTENIDO 19 MM (3/4").

9. CUENTA CON UN CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA POR MEMBRANAS.

10. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE.

11. INCLUYE MESA DE SOPORTE CON ADITAMENTOS PARA SOPORTE DE ROLLOS DE BOLSAS.

12. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V +/- 10% @ 60HZ.

| UNIDAD DENTAL CON MODULO INTEGRADO V19 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 10 |  | 5310000000255 |  | 1 |

1. UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MODULO INTEGRADO.

1.1. ESTRUCTURA DE ACERO EN TODAS LAS SECCIONES DEL SILLÓN, INCLUYENDO LA SECCIÓN DE APOYO DE PIERNAS.

1.2. CUBIERTAS DEL MECANISMO DE ELEVACIÓN.

1.3. LA ESTRUCTURA DEL SILLÓN DEBERÁ ESTAR ENSAMBLADO (NO PIJAS) AL MECANISMO DE ELEVACIÓN PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO SEGURO.

1.4. MECANISMO CON PLACA DE SEGURIDAD DE PARADA AUTOMÁTICA DEL MOVIMIENTO DE BAJADA, PARA EVITAR QUE ALGÚN OBJETO (BANQUETA DE ALTURA, BOTE DE BASURA, BANCO, ETC.) O PIE DEL (LA) DENTISTA SE TRABE AL BAJAR EL SILLÓN.

1.5. BASE DE MECANISMO SIN ANCLAJE A PISO.

1.5.1. CON RIBETE O CUBIERTA ANTIDESLIZANTE PARA ASEGURAR ESTABILIDAD DEL SILLÓN.

1.6. DESCANSABRAZO DERECHO ABATIBLE PARA FACILITAR LA SALIDA DE LOS PACIENTES SIN QUE ESTE SE DESPRENDA DEL SILLÓN.

1.7. ENCENDIDO GENERAL DEL EQUIPO MEDIANTE UN INTERRUPTOR.

2. SILLÓN ERGONÓMICO PARA PACIENTE, ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO:

2.1. CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 200KG, SIN QUE SE DESESTABILICE EL SILLÓN.

2.2. POSICIONES:

2.2.1. MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO DEL SILLÓN MEDIANTE PANEL DE CONTROL Y PEDAL.

2.2.2. MOVIMIENTOS VERTICALES DE DESCENSO DEL SILLÓN MEDIANTE PANEL DE CONTROL Y PEDAL.

2.3. SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO DE RECLINACIÓN DEL RESPALDO.

2.3.1. ASCENSO ACCIONADO MEDIANTE PANEL DE CONTROL Y PEDAL.

2.3.2. DESCENSO ACCIONADO MEDIANTE PANEL DE CONTROL Y PEDAL.

2.4. MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS Y/O ELECTROHIDRÁULICOS PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES:

2.4.1. DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG (CAMBIO DE LA POSICIÓN SUPINA HORIZONTAL O CERO GRADOS A -10 GRADOS COMO MÍNIMO).

2.4.2. POSICIÓN CERO MEDIANTE PANEL DE CONTROL.

2.4.3. POSICIÓN DE TRABAJO MEDIANTE PANEL DE CONTROL.

2.5. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS DE UNA SOLA PIEZA:

2.5.1. FORRADO CON MATERIAL VINILO.

2.5.2. LIBRES DE COSTURAS.

2.5.3. LAVABLE.

2.5.4. ANTIDEFORMANTE DE ALTA DURACIÓN.

2.5.5. COLOR AZUL, CAFÉ O GRIS.

2.5.6. RESISTENTE A SOLUCIONES DESINFECTANTES.

2.5.7. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA.

2.6. CABEZAL CON ARTICULACIÓN:

2.6.1. ANATÓMICA REMOVIBLE.

2.6.2. CON ALTURA AJUSTABLE PARA PACIENTE PEDIÁTRICO Y ADULTO.

2.6.3. CON MOVIMIENTO DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR, DE AL MENOS 90°.

2.6.4. CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA MANTENER LA POSICIÓN.

2.6.5. FORRADO CON MATERIAL VINILO.

2.6.6. LIBRES DE COSTURAS.

2.6.7. LAVABLE.

2.6.8. ANTIDEFORMANTE DE ALTA DURACIÓN.

2.6.9. TAPIZ DEL MISMO COLOR DEL SILLÓN DEL PACIENTE.

2.6.10. RESISTENTE A SOLUCIONES DESINFECTANTES.

3. SILLA PARA DENTISTA:

3.1. ERGONÓMICO.

3.2. SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA.

3.3. TAPIZ DEL MISMO COLOR DEL SILLÓN DEL PACIENTE.

3.4. ANTIDEFORMANTE DE VINILO DE ALTA DURACIÓN.

3.5. LAVABLE.

3.6. RODAMIENTO POR MEDIO DE CINCO RODAJAS EMBALADAS DE OPERACIÓN SILENCIOSA.

3.7. FORRADO CON MATERIAL VINILO.

3.8. RESISTENTE A SOLUCIONES DESINFECTANTES.

4. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA:

4.1. LUZ LED.

4.2. INTEGRADA AL SILLÓN CON BRAZO ARTICULABLE.

4.3. CABEZAL DE POLÍMERO DE ALTO IMPACTO.

4.4. VENTILACIÓN NATURAL.

4.5. HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS.

4.6. INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE.

4.7. ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 15,000 A 35,000 LUXES.

4.8. SENSOR DE PROXIMIDAD (SIN CONTACTO CON LA LÁMPARA) QUE PERMITE:

4.8.1. APAGADO.

4.8.2. ENCENDIDO.

4.9. ILUMINACIÓN VARIABLE DE AL MENOS 3 INTENSIDADES SIN CONTACTO FÍSICO CON LA LÁMPARA.

4.10. TEMPERATURA DE COLOR DE 4,500K O MAYOR.

4.11. REFLECTOR LED.

4.12. ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE.

5. MÓDULO ESTOMATOLÓGICO:

5.1. INTEGRADO AL SILLÓN.

5.2. ALTURA AJUSTABLE CON SISTEMA DE FRENO NEUMÁTICO O POR SENSOR.

5.3. POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270° COMO MÍNIMO.

5.4. NEGATOSCOPIO INTEGRADO

5.5. CON CONTROL ELECTRÓNICO PARA LLENADO DE VASO Y LAVADO DE ESCUPIDERA.

5.6. DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO.

5.7. CON SISTEMA PARA BOTELLA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. (SISTEMA FLUSH)

5.8. MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2.

5.9. REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE.

5.10. SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE AIRE Y AGUA, DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO.

5.11. SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TERMINO DE LOS TRATAMIENTOS.

5.12. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS, DE UN LARGO DE 180 A 200CM.

6. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD:

6.1. MANGO DE ACERO INOXIDABLE.

6.2. CONEXIÓN ISO A UNIDAD DENTAL DE DOS VÍAS (AGUA Y AIRE).

6.3. DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 135°.

6.4. TURBINA CON MANDRIL, EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE O RODAMIENTO CERÁMICO CON VELOCIDAD DE GIRO DE 380,000 RPM O MAYOR.

6.5. PRESIÓN DE AIRE DENTRO DEL RANGO DE 32 A 42 LB/PG2.

6.6. NIVEL DE RUIDO DE TRABAJO MENOR A 60 DB.

6.7. RODAMIENTOS SELLADOS.

6.8. ENFRIAMIENTO POR AGUA.

6.9. SISTEMA DE IRRIGACIÓN PULVERIZADA.

6.10. INCLUIR NÚMERO DE SERIE DE FÁBRICA.

6.11. SISTEMA "PUSH BUTTON".

6.12. ACCESORIOS:

6.12.1. (3) FRESA PARA LA PIEZA DE MANO (DIFERENTES MEDIDAS).

6.12.2. (1) FRASCO LUBRICANTE.

6.12.3. CABEZAL PEQUEÑO.

6.12.4. ESTUCHE PARA GUARDA.

6.12.5. HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU MANTENIMIENTO.

7. DOS PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD:

7.1. MANGO DE ACERO INOXIDABLE.

7.2. CONEXIÓN ISO A UNIDAD DENTAL DE DOS VÍAS (AGUA Y AIRE).

7.3. DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.

7.4. GIRO DE 0 A 30,000 RPM +/- 10,000 RPM.

7.5. MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.

7.6. CONTRA ÁNGULO MULTIPLICADOR DE VELOCIDAD Y ADAPTADOR.

7.7. CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA.

7.8. INCLUIR NÚMERO DE SERIE DE FÁBRICA.

7.9. ACCESORIOS:

7.9.1. (3) FRESA PARA LA PIEZA DE MANO (DIFERENTES MEDIDAS).

7.9.2. (1) FRASCO LUBRICANTE.

7.9.3. ESTUCHE PARA GUARDA.

8. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA:

8.1. DE ACERO INOXIDABLE.

8.2. DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.

8.3. DOS DUCTOS, UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE.

8.4. ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN.

9. UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA:

9.1. INTEGRADO AL EQUIPO.

9.2. EQUIPO CON TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICA.

9.3. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO REGULABLE EN EL RANGO DE 28KHZ A 30KHZ COMO MÍNIMO.

9.4. CONTROL O SELECTOR DE FRECUENCIA CON INDICADOR VISUAL.

9.5. PARA USO EN AL MENOS DOS ESPECIALIDADES: PERIODONCIA Y ENDODONCIA.

9.6. ENTRADA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA CON MANGUERA Y FILTRO.

9.7. CONTROL PARA REGULAR EL FLUJO DE IRRIGACIÓN. ROCÍO O SPRAY.

9.8. PIEZA DE MANO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR; CON LUZ LED INTEGRADA.

9.9. ACTIVACIÓN A TRAVÉS DEL PEDAL.

9.10. TRES INSERTOS O PUNTAS PERIODONTALES, INTERCAMBIABLES Y ESTERILIZABLES EN VAPOR.

9.11. LLAVE O HERRAMIENTA PARA INTERCAMBIO DE INSERTOS O PUNTAS PERIODONTALES.

10. ESCUPIDERA:

10.1. FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD.

10.2. DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE.

10.3. CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE DE ALTO IMPACTO Y RAYADURAS.

10.3.1. DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA.

10.4. CON SOPORTE PARA LLENADO DE VASO, CON CONTROL DE LLENADO TEMPORIZADO O CON CONTROLADOR DE RELOJ ELECTRÓNICO PARA AJUSTAR EL TIEMPO DE SALIDA DE AGUA.

10.5. ENJUAGUE DE ESCUPIDERA CON PRESIÓN DE AGUA PARA BARRIDO TOTAL DE LOS RESIDUOS.

10.5. BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE.

10.6. CON FILTRO O REJILLA PARA RECOLECCIÓN DE SÓLIDOS.

11. ASPIRADOR QUIRÚRGICO:

11.1. VACIADO RÁPIDO.

11.2. SISTEMA SILENCIOSO.

11.3. ADAPTADOR PARA CÁNULAS DESECHABLES.

11.4. ACCIONADO CON AIRE.

11.5. CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE.

12. ASPIRADOR DE SALIVA:

12.1. ACCIONADO CON AIRE.

12.1. CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS.

12.2. DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE.

13. COMPRESORA DE AIRE:

13.1. DE 1HP COMO MÍNIMO.

13.2. SISTEMA DE PURGA DE CONDENSADOS AUTOMATIZADO.

13.3. TECNOLOGÍA LIBRE DE ACEITE.

13.4. ENTREGA DE AIRE LIMPIO CON FILTRO DE AIRE Y SIN OLOR.

13.5. TANQUE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 35 A 90 LITROS.

13.6. SILENCIOSO.

14. CONSUMIBLES:

14.1. FILTRO DE AGUA.

14.2. UNA BOTELLA DE AGUA PARA SISTEMA FLUSH.

14.3. (4) MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200CM.

15. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V +/- 10% @ 60HZ.

16. PODRÁN OFERTARSE TODOS LOS COMPONENTES DE LA MISMA MARCA O DE MARCAS DISTINTAS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN COMPATIBLES.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS : 4,6,6.7.1,7,7.9.1,8,9,9.10,11,13

| UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 11 |  | 5310000000813 |  | 1 |

1. GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA:

1.1. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 60 A 70KV.

1.2. CORRIENTE DE DENTRO DEL RANGO DE 7MA A 8MA.

1.3. DISTANCIA FOCAL DE 200 MM O MAYOR.

1.4. PUNTO O MANCHA FOCAL DE 0.8 MM O MENOR.

1.5. FILTRACIÓN TOTAL MÍNIMA DE 2 MM DE AL EQ.

1.6. MOVIMIENTO TELESCÓPICO O CONTRAPESADO.

2. CONTROL DIGITAL DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN:

2.1. TIEMPO DE EXPOSICIÓN DENTRO DEL RANGO DE 0.06S O MENOR HASTA 3.20S.

3. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES ACTUALMENTE EN EL MERCADO.

4. ACCESORIOS:

4.1. BASE RODABLE PARA SOPORTAR GENERADOR Y BRAZO:

4.1.1. CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS.

4.1.2. BRAZO FLEXIBLE PARA POSICIONAR EL GENERADOR DE FORMA SUAVE Y SIN MOVIMIENTOS POSTERIORES.

4.2. CONTROL REMOTO DE TIEMPO Y DISPARO CONECTADO POR MEDIO DE CABLE EXTENSIBLE HASTA 2.5M.

4.3. CON PROTECCIÓN PARA ELIMINAR RADIACIÓN DISPERSA.

4.4. LLAVE DE ENCENDIDO PARA EVITAR USO NO AUTORIZADO.

4.5. REGULADOR/SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE Y RESPALDO DE 30MIN.

4.6. MANDIL EMPLOMADO.

4.6.1. PROTECCIÓN MÍNIMA EQUIVALENTE 0.5MM DE PLOMO.

4.6.2. MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, DE FÁCIL LIMPIEZA.

4.6.3. TIPO ARNÉS DE UNA SOLA TIRA CON CIERRE VELCRO.

4.6.4. PESO MENOR A 10KG.

4.6.5. LARGO: ENTRE 89 Y 96CM.

4.6.6. ANCHO: ENTRE 60 Y 66CM.

5. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120V +/- 10% @ 60HZ, CON CLAVIJA GRADO MÉDICO.