| MESA ALTA 90 CM CON RESPALDO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 38 |  | 511000000554 |  | 7 |

1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 16, CON RESPALDO ACABADO PULIDO; CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

1.1. REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR PARA SOPORTE A LA CUBIERTA.

2. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18, DE 32 X 32MM, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

3. FALDONES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

4. REGATÓN DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE. DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO.

5. DIMENSIONES GENERALES: 90 X 70 X 100CM.

6. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES ±5%.

90.00 cm.

70.00 cm.

90.00 cm.