EQUIPAMIENTO:

Suministro y colocación de una caja seca alargada con unas medidas de 5.50 mts. de largo x 2.30 mts. de ancho x 2.50 mts. de alto, con estructura interior de PTR de 1.5” x 1.5” cal. 16 negro en paredes y techo a cada 2 pies.

Estructura de piso fijado al chasis de la unidad mediante cartabones de ¼” soldados a la estructura y al chasis, fijado entre sí por medio de tornillería de ½” grado 8 y tuercas de seguridad. Entre el chasis y los largueros colocar una capa de hule de neopreno de ½” x 2” para que no vibre la unidad.

Laminado de plástico reforzado con fibra de vidrio de 3mm en paredes y techo.

Forro exterior de aluminio color blanco, con esquinero perimetrales en fibra de vidrio.

Aislamiento térmico acústico a base de placas de fibra de vidrio mineral de 1 ½” de espesor entre las paredes interiores y la carrocería, así como en el toldo, fabricado con fibra de vidrio de baja densidad, aglutinada con resina fenólica de fraguado térmico.

Suministro y colocación de 2 lámparas LED Fluorescentes, con instalación eléctrica oculta.

Suministro colocación de dos puertas de acceso; vista de frente del camión 1 al lateral derecho detrás de la cabina, y 1 en la parte trasera al centro de la caja, con acceso mediante escaleras retractiles, que cuenten

con 2 cerraduras cada una para mayor seguridad.

Suministro y colocación de 2 ventanas fijas de 1.00 mts de largo x 0.25 mts. de alto, distribuidas del lado lateral derecho, y 2 ventanas fijas de 1.00 mts de largo x 0.25 cms. de alto, distribuidas en el lado lateral izquierdo, con pintura electrostática color negro y con cristales templados de 3.2 mm.

Suministro y colocación de 4 estabilizadores de 2 de cada lado que permitan equilibrar el movimiento cuando se esté operando dentro del aula.

Mobiliario:

Suministro y colocación de 4 mesas tipo escritorio de .80cms. de fondo x .50cms. de ancho x 0.75m de alto, fabricadas con estructura metálica, con acabado en resina sólida en la cubierta tipo corian, empotradas al remolque y a los laterales de la caja, 2 a la izquierda y 2 a la derecha de la caja.

Suministro y colocación de 8 sillas giratorias tipo banco, de plástico forradas en tela de uso rudo, diseño ergonómico con soporte lumbar, acojinamiento en poliuretano inyectado 53kg/m3 de alta resistencia, color negro, frontales para cada mesa de trabajo, empotradas al remolque, con pistón para ajuste de nivel de altura.

Suministro y colocación de 4 bases para impresora, fabricadas en estructura metálica, con acabo en resina solida tipo corian, empotradas en la pared a un costado de la silla de cada operador, en dos compartimientos inferior y superior, el superior para la impresora, y el inferior para colocar el nobreak, con un soporte para fijarlo y evitar su movimiento en la parte superior a nivel de la mesa de trabajo, en color blanco gel-coat.

Suministro y colocación de 4 gavetas tipo avión con espacio para carpetas y papelería, con chapa de seguridad, colocadas en la parte superior de las ventanas, empotradas al remolque, fabricadas en estructura metálica, con acabo de resina sólida, en color blanco gel-coat.

Suministro y colocación de 1 compartimiento interior de 0.80 m de ancho x 2.30 mts de largo x 2.50 mts de alto, y una barra interna de 0.80 m de ancho x 2.30 de largo x 1.00 mts de alto de la misma estructura de las paredes de la caja, con 1 puerta de acceso al interior de la unidad, y 2 exteriores con chapa de seguridad, un riel logístico que sirva para extraer la planta de energía para su mantenimiento.

Alimentación eléctrica:

Suministro y colocación de 1 Generador de Energía con una potencia mínima de 7000w max.120 / 240V (58.3 / 29.1A) para la alimentación eléctrica de la unidad.

Instalaciones eléctricas:

Suministro de una extensión de 30 metros de cable de uso rudo con su carrete de almacenamiento para alimentar el vehículo directo a alguna fuente exterior de 125 volts.

Suministro y colocación de una red de conexión y cableado eléctrico para alimentar toda la conversión a 125 volts., incluye 4 contactos polarizados dobles distribuidos de tal forma que se pueda conectar los equipos a colocar en cada mesa de trabajo; y 2 contactos polarizados dobles exteriores con protección para el resguardo de los mismos, visto de frente el camión, 1 en la parte frontal derecha delantera y 1 en la parte frontal derecha trasera del mismo, (12 enchufes en total).

Suministro y colocación de 1 inversor de corriente de 12V DC a 1000 W AC, con 1000 vatios de potencia continua, y fusible interno de protección acorde a la potencia solicitada, que pueda alimentar los contactos previamente señalados.

Instalación de red:

Suministro y colocación de una red de cableado con cable UTP, con placas y cable para instalar una red de cómputo que incluye 4 terminales dentro de la camioneta (caja seca) serian 2 nodos de red por terminal y uno doble de red en la parte de subida y bajada de la misma incluyendo 2 toma corrientes regulada externas, además que todo este cableado deberá de ir conectado al SWITCH que estará en la parte trasera de la caja seca.

Suministro y colocación de 1 SWITCH de 16 puertos

Suministro y colocación de 1 RUTEADOR REMOTO VPN: Interfaces 1 x WAN4 x RJ-45 Auto-sensing/Auto MDI/MDI-X LAN1 x RJ-45 Consola de administración Sistema Operativo. IP Services, switch de mínimo 4 puertos, Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet Protocolo de conmutación Ethernet Red / Protocolo de transporte PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, -- PPPoA Protocolo de enrutamiento RIP-1, RIP-2, EIGRP, Protocolo de gestión remota SNMP, Telnet, HTTP, SSH, HTTPS, Seguridad y servicios Características Protección firewall, soporte de DHCP, VPN, soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), activable, soporte Ipv6, Sistema de prevención de intrusiones (IPS). Algoritmo de cifrado Triple DES, AES, Método de autentificación en 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 6000-4-8, IEC950, VCCI-II, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/NZ 3548 Class B, AS/NZS 3620, FCC Part 68, CS-03, UL 1950 Trird Edition, EN 60555-2, Cantidad de Túneles soportados mínimo 10 túneles IPsec, Memoria RAM como mínimo 256 MB (instalados), Memoria Flash 128 MB como mínimo (Instalados). Cumplimiento de normas IEEE 802.1x. Mínimo configuración de tres equipos en sitio. Póliza de renovación de soporte con el fabricante y descargas de fimeware mínimo de un año (url filter)

Red de datos; Instalación de gabinete rack junto al swich y el routeador para colocación de switch de 16 puertos y router, 1 organizador de cables, cableado estructurado, instalación de 12 nodos de red de ellos 8 nodos son distribuidos uniformemente en cada uno de los lugares donde están los equipos de cómputo, y 2 en cada puerta de acceso

Suministro y colocación de 1 equipo de aire acondicionado tipo mini esplit de 1 tonelada con control remoto,  la evaporadora instalada en el interior de la unidad en el área de atención y la condensadora en el exterior que este ubicada al frente de la caja sobre la cabina.

Balizamiento:

Suministro y colocación de Logos, textos y líneas de color en los laterales, todos ellos en recorte de vinil a color de acuerdo con la siguiente tabla:

Medidas en metros:            Cantidad:

LOGOTIPO O TEXTO:							Ancho	Alto

Guanajuato– Gobierno de la Gente (cabina puerta del piloto)		0.37	0.40		1

Gobierno– Secretaría de Gobierno (cabina puerta del copiloto)		0.37	0.40		1

Registro Civil Móvil (en la parte superior del techo de la cabina,

al frente de la caja)  							1.80	0.30		1

Registro Civil Móvil (parte superior de las ventanas

lado lateral de la caja y del piloto)				3.00	0.30		1

Registro Civil Móvil (parte superior de las ventanas

lado lateral de la caja y del copiloto)				3.00	0.30		1

Imagen de la Fe y la Justicia del escudo de Guanajuato

(parte inferior de las ventanas, lado lateral al pie de la caja y del piloto) 	1.05	1.75		1

Más servicios a tu alcance- Dirección General del Registro Civil

(parte inferior de las ventanas, lado lateral de la caja y del piloto) 	1.10	0.45		1

Redes GobiernoGTO	(parte inferior de las ventanas, lado lateral de

la caja y del piloto)							0.75	0.25		1

Imagen de la Fe y la Justicia del escudo de Guanajuato

(parte inferior de las ventanas, lado lateral al pie de la caja y del copiloto)	1.05	1.75		1

Expedición de Actas del Estado Civil- Dirección General del Registro Civil

(parte inferior de las ventanas, lado lateral de la caja y del copiloto) 	1.10	0.45		1

Registro Civil Móvil (parte superior trasera de la caja)  			3.00	0.30		1

Trabajando en Equipo por la Gente

(parte inferior trasera izquierda de la caja)				1.00	1.10		1

Gobierno– Secretaría de Gobierno

(parte inferior trasera derecha de la caja)				1.00	1.10		1

Total             13

Nota: El tamaño de los logotipos podrá variar en un +/- 10% para adaptarse al tamaño de la unidad ofertada. Todos los logotipos son en recorte de vinil a color, y con los colores validados por la Coordinación de Comunicación Social, de acuerdo a los pantones autorizados.