| Descripción corta del bien (descripción general) | CAMIONETA PICK UP GRANDE DOBLE CABINA 4X4 T/A |
| --- | --- |
| Descripción larga del bien (Especificaciones técnicas). | TORRETA CON TECNOLOGÍA LED: Barra de luces (torreta) de un nivel de perfil bajo con tecnología 100% a base de leds. Mínimo 18 módulos de leds, para luces de acercamiento o trabajo, luces callejoneras, luces esquineras y luces intermitentes frontal y trasera. Estructura.- base de la torreta en una sola pieza de aluminio extruido. La base de la torreta soporta todos los componentes de la misma. El montaje y sellado de los domos exteriores sobre la base anterior sobre un empaque de poliuretano, para impedir el paso polvo, humedad o cualquier agente externo. Cada uno de los domos asegurados a la base por tornillos inoxidables para garantizar que no se desprendan con la presión del aire o la vibración propia de la unidad. No se admite la sujeción de los domos con grapas. Dimensiones máximas: largo: 44”, ancho: 13.5”, alto: 2.5”. Los colores de los domos exteriores de la torreta en color cristal, rojo o negro, con recubrimiento especial dedicado para protección contra rayos uv, decoloración y mayor resistencia a impactos. Insertos de color en policarbonato de alta resistencia, ubicados al interior de los domos, instalados en cada lámpara de acuerdo al color de la misma, para denotar presencia aún con las lámparas apagadas. Soportes de montaje ajustable de nylon irrompibles y resistentes a la vibración. Garantía estándar de 24 meses y 5 años en módulos led. Cumplimiento de la norma internacional SAE J-845. CONFIGURACIÓN: 4 Lámparas diagonales – esquineras en los extremos, 2 en color rojo del lado del conductor y 2 en color rojo del lado del copiloto, con proyección de luz a 360° para dar cumplimiento a la norma internacional SAE J-845. Estas lámparas con la función de luz tenue fija. 4 Lámparas direccionales frontales, 2 en color rojo del lado del conductor y 2 en color en color rojo del lado de copiloto. 2 Lámparas de acercamiento o trabajo en color blanco o cristal, ubicadas al frente de la torreta, con funcionamiento en forma fija. 2 Lámparas laterales callejoneras en color blanco o cristal, ubicadas en la parte lateral de la torreta, con funcionamiento fijo e independiente. 1 Barra de luces en la parte trasera compuesta de 6 lámparas en color rojo, con la función básica de flasheo. Total de leds en la torreta mínimo 96 leds. Con las funciones de luz tenue modalidad fija en las 4 lámparas esquineras, así como alta y baja intensidad en todas las lámparas de la torreta excepto las lámparas esquineras, lámparas de trabajo y callejoneras. FUNCIONES: 1.- Intermitencia de las lámparas esquineras de la torreta. 2.- Intermitencia de las lámparas esquineras de la torreta y las lámparas direccionales frontales. 3.- Al activar las funciones 1 y 2 de manera conjunta, las lámparas de trabajo y callejoneras en automático se accionan en modo flasheo, activando así el modo emergencia de la torreta. 4.- Activación en modo fijo de las lámparas de trabajo. 5.- Activación en modo fijo de la lámpara callejonera izquierda. 6.- Activación en modo fijo de la lámpara callejonera derecha. 7.- Función luz tenue modalidad fija: al no tener ninguna función en operación y activando ésta función, en automático las lámparas esquineras, lámparas direccionales frontales y traseras se activan en modo luz fija de manera tenue. 8.- Función baja intensidad: al tener activa cualquier función de intermitencia y activando ésta función, en automático las lámparas direccionales frontales y traseras reducirán la intensidad de luz. SIRENA DE 100/200 WATTS CON CONTROL UNIMANDO: Sirena con micrófono de control remoto unimando con amplificador para instalarse en cajuela, mínimo 10 switches de silicón con membrana para operación tanto sirena como barra de luces, 7 tonos de sirena como mínimo *wail, yelp, hi-lo, manual wail, 2 corneta de aire a programar, voceo: micrófono con botón de cancelación de sonido, retransmisión del radio, stand by, cambio de tonos desde volante, apagado desde a palanca de velocidades, control de la barra de luces con botones, 3 progresivos, 2 auxiliares, volumen en el control del micrófono manual o automático, botón de encendido para sirena. Cumplimiento con la norma internacional SAE J-1849. Garantía de 2 años. BOCINA DE 100 W DE POTENCIA DE SALIDA: Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo. Con base nylon para sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión. Salida 100 watts. Cumplimiento con la norma internacional SAE J-1849. 2 años de garantía. TUMBABURRO TIPO H CON SOPORTE PARA WINCH: Tumbaburros con siglas para pick up de placa de acero astm-36-a de ¼" con dos travesaños de tubo de 2" calibre.16 y un travesaño central de lámina de 1/8" de acero, teniendo la parte central las siglas ¨CEPC¨ cortadas con rayo láser y con respaldo de acero inoxidable, espejo para resaltar letras y con anclajes de acero de ¼" reforzados al chasis, con topes de protección de polipropileno de alta densidad en la parte frontal. Anilletes soldados al travesaño inferior fabricados con redondo macizo de ½". Pintura negra semibrillante de poliéster en polvo electrostático, horneado de alta resistencia al impacto y a los rayos UV. Garantía de 2 años. WINCH: Capacidad de línea nominal: mínimo de 9,500 lbs. (4,309kgs) línea única Motor: serie de 5.2 a 6.6 hp Peso: de 67 a 78.0 lbs. (30 a 35.0 k) Dimensiones totales (largo x ancho x alto): 21 a 22.3" x 5.4 a 6.3" x 8.6 a 9.4" Tipo de cable: cable de acero Cable: mínimo de 93.5m de largo y 5/16" de diámetro Placa para montaje Garantía de 2 años. TIRÓN DE ARRASTRE: Fijado directamente al chasis mediante tornillería, con arnés y conector eléctrico y bola de 2”. Garantía de 2 años. PROTECCIÓN PARA LLANTA DE REFACCIÓN CON CANDADO Garantía de 2 años. GAVETA PARA EXTINTOR DE P.Q.S. (INCLUYE EXTINTOR DE 6 KG) Cajón metálico de seis lados en color rojo, fijado mediante tornillería a la batea de la unidad, medidas de 39.5 cm de largo x 70 cm de alto x 21.5 cm de ancho +/-5%. Debe contener un acceso rápido asegurado mediante candado o chapa hacia el extintor y el mecanismo necesario para fijar el extintor a la gaveta y que a su vez permita su rápida extracción. Incluye el extintor de 6 kg P.Q.S. Garantía de 2 años. RADIO: Debe incluir radio móvil de comunicación con instalación (compatible con sistema de comunicación estatal). Garantía mínima de 1 año. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPRA - Balizado de acuerdo a la imagen institucional de la coordinación estatal de protección civil y gobierno del estado. - Deberá contener todo lo necesario para la instalación eléctrica y suficiente capacidad para recibir los equipos electrónicos que se incorporen. - La instalación y adaptación del equipamiento deberá cumplir con lo establecido en el Anexo Instalación Eléctrica. - Garantía de 2 años o 60,000 kilómetros. - Llanta de refacción del mismo tamaño que las instaladas. - Tanque de combustible lleno. |